G345宁陕-新建（宁陕镇宁界）公路改建工程

环境影响评价报告书公示简本（第二次公示）

# 1 工程概况

- 1.1项目背景

拟建项目G345宁陕-新建（宁陕镇宁界）公路改建工程全线位于安康市宁陕县境内，该项目作为G345的一段，分别连接210国道及多条县乡道公路，西通佛坪县、汉中市，东到镇安县、商洛市、汉滨区、安康市，是商洛市、安康市与汉中市之间的桥梁纽带。

但是，目前拟建项目旧路由于建设时期较早，平、纵面线形指标偏低，致使行驶效益差、通行能力低等问题日益突出。直接制约公路整体运营效益的发挥，人流不畅、货流不快的矛盾日益尖锐，无法形成区域间的快速通道。公路网络效应尚未充分发挥，运输能力就已大大受限，与其在路网中的重要地位极不相称。

根据宁陕县“十二五”发展规划，为彻底甩掉贫困县的帽子，走出自然经济发展的狭隘模式，实现在陕南经济的率先发展和突破发展，必须首先加快该地区的交通基础设施建设，解决本项目所在道路的“瓶颈”问题，提高项目区域内道路的通行能力，为该地区经济发展助力。

拟建项目的建设实施将使宁陕县城总体布局趋于合理，构筑便利的城市基础设施出行条件。可以进一步推动城乡一体化，促进地区间资源、信息交流与共享，促进现代物流发展。对于加快宁陕县的发展步伐，提升发展质量，促进陕南贫困山区交通可持续发展，增强其自我发展能力，夯实脱贫致富的基础，全面建设小康社会都具有举足轻重的非凡意义，将为实现富民强省提供强有力的交通运输保障。

- 1.2 工程简介

拟建G345宁陕-新建（宁陕镇安界）公路改建工程路线位于宁陕县城东南方向，路线总体呈东西走向，其中起点位于宁陕县城，接210国道，先向南跨越长安河，然后沿旧路经关口、变电所、旱坝村、贾营村、董家坝、油房村、太山庙镇，然后向南沿旧路展线，经长坪村、新建村，终点位于磨沟口（宁陕镇安界）。路线全长53.359公里。其中二级路段路线长13.4公里，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米；三级路段路线长39.959公里，设计速度30公里/小时，路基宽度为7.5米。项目总投资47436.2644万元。项目计划2014年1月开工建设，2015年12建成通车，工期2年。

拟建项目组成和概况见表1.2-1。

表1.2-1              项目组成

| 序号 | 分段 | 长度(km) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起点至石沟口 （K0+000～K13+400） | 13.400 | 四级路改二级公路，原路基宽度4.5~6.5m，改建后路基宽度8.5m，设计速度40km/h； |
| 2 | 石沟口至终点（宁陕镇安界） （K13+400～K53+359） | 39.959 | 四级路改三级公路，原路基宽度4.5~6.5m，改建后路基宽度7.5m，设计速度30km/h； |
| 合计 |  | 53.359 |  |

全线拟建桥梁总长423/11（m/座），其中完全利用桥梁147/4（m/座），新建桥梁130/4（m/座），拆除重建桥梁146/3（m/座）；全线桥梁包括中桥163/4（m/座），小桥137/7（m/座）；涵洞183道。与公路交叉共14处。

项目全线新增占地共52.28hm2，其中耕地6.29 hm²，占总面积的12.03%；菜地2.30 hm²，占总面积的4.40%；苗圃0.13 hm²，占总面积的0.25%；灌木林地38.12 hm²，占总面积的72.91%；河滩地2.65 hm²，占总面积的5.07%；宅基地2.79 hm²，占总面积的5.34%。

全线需拆迁楼房9933m2，砖瓦房5461 m2，砖砼房950 m2，简易房745m2，土房3130m2，砖围墙520m，大门10扇，厕所13个。

- 1.3 方案比选

根据项目沿线地区的总体规划、交通现状、路网结构及地形特点，工可阶段拟定项目起点局部路线、董家坝局部路线和太山庙至终点局部路线3个局部路线方案进行了比选。

1. 起点局部路线

A方案(K0+000～K2+833)：路线起点接210国道，利用旧路穿越城区、跨长安河，经东河口，沿河左岸前行，终点K2+833位于关一村。路线长度2.833km。

B方案(K0+000～K3+611)：路线起点位于A方案起点西南1.3km，向东沿坡脚经星坝、秦家湾子，沿河右岸前行，终点K3+161与A方案会合于关一村。路线长度3.161km。

经过比选，推荐A方案。

2. 董家坝局部路线

A方案(K13+555～K16+808)：路线起点接董家坝石沟口桥头，于桥北50m设回头曲线1处，然后接旧路并沿旧路经西湾、花椒湾，终点K16+808位于康家湾。路线长度3.253km。

C方案(K13+555～K18+101)：路线起点与A方案相同，向北利用上（纸厂）青（龙垭）路展线，设回头曲线1处，绕经青龙垭，经崔家坡、石沟，终点K18+101位于康家湾。路线长度4.546km。

经过比选，推荐A方案。

3. 太山庙镇至终点局部路线

A方案(K34+300～K53+359.062)：路线起点位于太山庙镇，向南沿旧路展线，经吴家湾、长坪村、枣子坪、双建村，终点K53+359.062位于磨沟口。长度19.059km。

J方案(K34+300～K52+625)：路线起点起点位于太山庙镇，向北展线，于K34+420～K34+810段新建太山庙隧道390m/1座，后经郭家坪、胭脂坝、庙梁，于东坪沟接镇安段隧道出口。路线长度20.1km。

经过工程技术、环境、社会方面因素的综合比较，工程推荐方案具有明显的优越性，本评价从环保角度同意推荐A方案，与工可推荐方案相一致。

- 1.4 与相关政策、法规及规划的相符性

- 1.4.1 与产业政策符合性分析

拟建G345宁陕-新建（宁陕镇安界）公路改建工程属于公路改建项目。工程本身在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中“鼓励类”的二十四条：国省干线改造升级类。项目的实施建设符合国家产业政策要求。

- 1.4.2 与交通规划的符合性分析

1.4.2.1 与陕西省交通运输规划的符合性分析

根据陕西省“十二五”交通运输发展规划，干线公路升等工程为“十项”重点实施工程中的一项。其中干线公路升等工程包括了加快国省干线重要路段升等改造，加快通县二级公路建设和加快路网结构改造。拟建G345宁陕-新建（宁陕镇安界）公路改建工程作为安康地区县域交通干线，其建设实施符合陕西省交通运输发展规划。

1.4.2.2 与安康市交通运输规划的符合性分析

根据《安康市交通运输“十二五”发展规划》，镇宁线作为安康市“十二五”末公路网中的高速公路大通道，项目本身是《安康市交通运输“十二五”发展规划》的内容，与安康市交通运输规划符合。

# 2 环境现状评价结论

- 2.1 生态环境

（1）项目区地貌特征

拟建项目位于宁陕县东南部地区，项目沿线地区位于陕西省秦岭南部的低山河谷区，地貌类型为中山和低山河谷地貌，地形以山地为主。

（2）项目区生态功能区划特征

根据陕西省生态功能区划，本项目位于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，其二级生态功能区位于秦岭山地水源涵养与生物多样性保育生态功能区，其中K0+000~K13+600段三级生态功能区位于秦岭南坡中西段中山水源涵养与土壤保持区，K13+600~K53+359段三级生态功能区位于镇柞石灰岩中山水土流失敏感区。区内的主要环境问题是水土流失、天然植被破坏严重和生态系统破坏等，主要生态功能是水源涵养、生物多样性保护以及土壤保持等。

（3）项目区植被类型分布

拟建项目位于秦岭中段南坡，安康地区北部，属长江流域汉江水系的上游地区。区域为北亚热带山地湿润气候，温暖湿润，适宜多种植物生长，自然植被类型以北亚热带常绿、落叶阔叶混交林为主。

根据对现场的走访及调查，拟建项目评价范围内贾营乡旱坝村发现古树1棵。

（4）项目区野生动物分布特征

通过收集资料、专家咨询和民间走访得知，拟建G345宁陕-新建段（宁陕镇安界）公路改建工程所经区域人类活动比较频繁，大型陆生野生动物较少，小型野生动物较多，主要是田鼠、草兔、野猪、猪獾、青蛙、蛇、鹿等。鸟类以麻雀、黄腹山雀、画眉、八哥、灰斑鸠等为主，另有啄木鸟、喜鹊等稀少鸟种，鹭、鹳、鸭、雁等野生飞禽多属候鸟。两栖纲、爬行纲野生动物的种类和数量较少。常见的鱼类有鲤鱼、草鱼、鲶鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲶鱼、河蟹等。

沿线评价范围内受现有道路和道路两侧人类活动影响，野生动物分布较少，主要以常见野生动物和常见鸟类为主，未发现国家级和省级保护野生动物。

（5）项目区土地利用现状特征

项目所在区土地利用现状类型有农业用地、建设用地及其他未利用地等，其中主要以农业用地中林地为主。

（6）项目区土壤侵蚀特征

项目区位于东河与池河，该地区人口分布较多，坡地耕种现象比较普遍，使自然条件下较高的植被覆盖度明显降低，即耕种条件下的人为加速侵蚀是土壤侵蚀的重要原因。依据《陕西省地级市水土保持区划集<安康地区水土保持区划>》资料分析确定项目区平均土壤侵蚀模数为2000t/km2·a。土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，其次为重力侵蚀，沿线侵蚀强度不同。

（7）陕西上坝河国家森林公园

陕西上坝河国家森林公园位于宁陕县东北部，西北与西北农林科技大学火地塘教学林场相连，东北与宁东林业局新矿林场接壤，东南与宁陕县新矿乡为邻，西与城关镇渔洞村相接，南与城关镇青龙村镶嵌，总面积4526 hm2，森林覆盖率95%。2003年7月，经陕西省林业厅批准建立了陕西上坝河森林公园，2006年11月晋升为国家级森林公园。

森林公园的森林植被类型包含了亚热带的长绿落叶阔叶林、暖温带的落叶阔叶林、温带的针阔混交林、亚高山针叶林及多种类型的旱生灌丛、草甸等。

根据《陕西上坝河国家森林公园总体规划》，拟建G345宁陕-新建段（宁陕镇安界）公路改建工程在K13+400~K35+300段（约21.9km）为陕西上坝河国家森林公园的南边界。

拟建项目在该段为旧路的加宽改造，按三级公路标准设计，路基宽度为7.5m。

项目所在区域人类活动较为频繁，经过现场调查，项目评价范围内的鸟类均以常见鸟类为主，评价范围内未发现国家级、省级保护野生动物。

- 2.2 声环境

本项目沿线涉及声环境敏感点共24处，其中17处村庄、4处学校、2处敬老院和1处卫生院。村庄敏感度声环境现状执行4a类和2类标准。根据现状监测结果可知，项目沿线敏感点声环境质量较好。

- 2.3 环境空气

拟建项目于太山庙镇设点监测项目沿线环境空气现状。根据监测结果可知，拟建公路沿线环境空气质量状况良好。

- 2.4 地表水环境

本项目涉及的河流为东河、池河，均为Ⅱ类水体。项目沿线设2处现状监测点位，根据监测结果可知，项目沿线水环境现状质量较好。

- 2.5 地下水环境

安康地区降水丰富，地下水补给条件优越，降雨是地下水主要补偿源，只有少部分河段的河水补给地下水。地下水赋存主要有四种类型：松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、岩溶水以及基岩裂隙水。

经过现场调查，项目沿线的地下水主要为山泉水和井水。

本项目沿线设6个监测点位，监测地下水环境现状，根据监测结果可知，项目沿线地下水环境现状质量较好。

- 2.6 社会环境

根据项目沿线主要影响区为：安康市宁陕县。宁陕县总面积3678km2。辖12个镇，村民委员会98个，城镇社区9个，村民小组357个。2012年年末常住人口70538人。乡村户数17361户，乡村总人口58305人。2012年全县生产总值实现18.93亿元，人均国内生产总值26850 元。全县农民人均纯收入与城镇居民人均高于安康市平均水平。县区经济发展和人民生活质量较好。

根据查阅资料、咨询文物管理部门及现场实地走访调查，拟建项目评价范围内未发现有省级以上的文物保护单位。

# 3 环境影响预测评价结论

- 3.1 环境污染源分析

- 3.1.1施工期环境污染分析

1.噪声源

在公路施工期间，作业机械类型较多，如公路地基处理时有柴油打桩机、钻孔机械、真空压力泵和混凝土搅拌设备等；路基填筑时有推土机、压路机、平地机、装载机等；桥梁施工时有柴油打桩机、卷扬机、推土机、压路机等。这些机械运行时在距声源5～15米的噪声值为76～95dB（A），这些突发性非稳态噪声源将对周围环境产生一定影响。

2.大气污染源

路基施工中由于挖取土（石）、填方、弃土、推土及搬运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸、运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中，同时，道路施工时运送物料的汽车运行，物料堆放期间由于风吹等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘污染尤为严重。

3.水污染源

施工期污水包括桥梁施工废水，混凝土拌合场及构件厂生产废水，及施工人员营地产生的生活污水，施工机械跑、冒、滴、漏的污油和（或）露天施工材料堆放等被雨水等冲刷后产生的一定量的含油废水受雨水冲刷入河流内可能影响河流水质。

4.固体废物

固体废物包括现场施工人员的生活垃圾和公路建筑工地产生的建筑垃圾。在公路建设过程中，工程施工按照工程进度进行，每个施工营地大按施工人员50人计算，施工人员每人日产生物体废物约1kg，则每个施工营区产生的固体废弃物量最多约0.05t/d。工程拟设5处施工营地或施工点施工，全线生活垃圾产生量为0.25t/d。

- 3.1.2运营期环境污染分析

1.土壤环境和水环境

公路在营运期由于路面雨水排放对沿线的土壤环境和水环境产生一定的影响，其主要污染物因子有pH、SS、CODcr和石油类等。

2.声环境

营运期噪声污染源主要为公路行驶汽车产生的交通噪声。

3.环境空气

车辆在运输过程中，主要是汽车尾气对环境空气的影响，其主要污染物是NO2。项目区扩散条件较好，汽车尾气对沿线的环境空气质量影响较小。

4.固体废物

本项目沿线不设服务区、收费站等服务设施，因此项目运营期不产生固体废物。

5.生态环境

营运近期沿线植被未完全恢复，水土流失依然存在，需加强对生态绿化措施的管理和维护。

6.社会环境

营运后因交通噪声和环境空气污染等引起的沿线居民生活质量的下降和对景观的影响。

- 3.2施工期环境影响评价结论

1.生态环境

（1）拟建项目用地指标符合交通部、建设部以及国土资源部联合发布的《公路建设项目用地指标》要求。

（2）本项目全线主要以挖方为主，填方主要利用挖方。公路由于弃方量很大，路线布设于河谷区，限于工程区域地形条件，工程设计结合沿线的地形，项目弃土场的位置根据沿线的地形主要选择在土坑、荒沟等可弃土的地方，占地类型为河滩地，荒地，汇水面积小。渣场易于防护且挡土墙下方无村庄、学校等敏感点。

（3）拟建项目处于低山河谷区，沿线人口分布较多，受人类活动影响较大，野生动物类型和分布数量较少，调查发现公路建设过程中主要影响的野生动物均为常见物种，且对其不利影响仅局限在施工区域，因此该公路建设对当地野生动物不会产生显著的不良影响。

（4）G345宁陕-新建（宁陕镇安界）公路改建工程全线新增占地52.28公顷，带来的林地和耕地损失是永久的，所以应尽量减少占用影响，并按照保护相应条款执行，采取合理的补偿措施。

（5）项目建设永久占地会使原有植物永久失去栖息之地，对沿线野生植物产生一定的影响，本项目地段大多为农业区和城镇建设区，野生植物数量很少，对野生植物影响不大。取弃土场、施工营地和原料拌合等临时工程，会对沿线野生植物造成一定的破坏，临时占地对野生植物的影响是短期的，如在施工结束后能及时实施恢复或尽快落实补偿措施，对野生植物的影响在一定程度上得以恢复。

（6）拟建项目距贾营乡旱坝村古树较近，项目建设对古树的影响主要为施工建设期，若施工管理不当，会产生一定的影响。因此，本评价要求路线通过该古树路段施工时，应严格按照《陕西省古树名木保护条例》相关保护要求保护。建设单位施工前制定古树名木保护方案，按照古树名木保护级别报相应的古树名木行政主管部门。

（7）拟建项目在陕西上坝河国家森林公园路段的建设亦是森林公园旅游路线的一部分。项目建设对森林公园的影响主要体现在施工期，如果施工管理不当，会产生一定的影响，但是这种影响会随着施工的结束而消失。因此，要加强该段的施工管理，严格按照《陕西省森林公园条例》相关保护要求保护公园生态环境。

2.声环境

（1）公路施工对声环境的影响主要为施工机械噪声。工程施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，昼间在距施工场界40米以外基本可以达到标准限值，夜间在280米以外可以达到标准限值。

（2）施工单位尽量选用低噪声的施工机械和工艺，同时加强施工设备的维护和保养，以便从根本上降低噪声源强。对距居民区280米以内的施工现场，噪声大的施工设备在夜间(22:00～06:00)停止施工，必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工许可证，同时发布公告争取民众支持，并采取临时声屏障等防噪措施。

（3）施工期噪声会对敏感点产生一定影响，且由于本项目沿线敏感点相对较多，因此受影响人数相对较多。但相对于营运期来说，施工期毕竟是一短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，且由于噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。根据国内公路项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

3.地表水环境

（1）拟建项目施工期对地表水环境的主要有建筑材料的运输和堆放、施工废料的处置、桥梁施工和施工营地等对地表水水质的污染影响。

（2）路基的填筑、弃渣以及各种筑路材料的运输等，均会产生扬尘。这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中，尤其是靠路较近的水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体也会对水环境造成污染。因此，施工单位在选择建筑材料堆放场地时，应注意不能靠近河流，尽量堆放远离水体、且无汇入支流的空旷地带，堆放期间应加盖篷布。

（3）施工营地桥梁施工期对地表水的污染主要来自施工作业的生产污水和施工人员的生活污水两个方面。在桥梁施工过程中对水体影响最大的潜在污染物是桥梁基础施工时产生的弃渣和钻渣。因而桥梁施工作业中，施工弃渣和钻渣需定期及时清理，按照有关规定运出河区存放。

（4）施工机械、运输车辆等产生的含油污水采用棉纱吸收后将其打包外运至垃圾场集中处理，禁止随意排入地表水体。

（5）项目全线拟设置5个处施工营地，项目全线的生活污水产生量约为10.67t/d。施工中产生的生活废水、生产污水应采取加强收集，施工营地生活污水采用旱厕处理，经处理后用于耕地灌溉或农肥，禁止未处理随意排放。施工期生产废水沉淀后回用，不外排。

4.环境空气

工程施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为沥青熬炼、摊铺时的沥青烟和动力机械排出的尾气污染物。由于本工程施工期较长，因此它们将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，但影响范围不大，而且主要是短期影响。建议采取经常洒水、合理确定拌和场站的位置等适当的防护措施，以缓解工程施工对沿线环境空气质量的影响。施工过程中拌和站应布设在距离敏感点主导风向下风向300米以外的地方；对于散体材料储料及运输应做好防护工作。

5.社会环境

（1）项目全线需拆迁楼房9933m2，砖瓦房5461 m2，砖砼房950 m2，简易房745m2，土房3130m2，砖围墙520m，大门10扇，厕所13个。工程拆迁房屋影响了沿线居民的生活环境，给当地居民造成了一定的经济损失，如果安置不当，直接导致受影响居民的正常生活，因此，必须按照相关法律法规制定的完善的征地拆迁安置计划进行合理处置，以保证居民的生活稳定。另外，公路建设部门应与当地政府和有关部门协商，成立专门的征地、拆迁、安置机构，统筹规划、妥善安置。

（2）拟建公路的路线方案得到了地方政府及沿线大多数民众的支持， 因此公路施工前的土地征用、拆迁安置工作在有计划、逐级落实政策、合理确定补偿费用等科学管理下能够得到妥善解决。

6.地下水环境

施工期对地下水环境的影响主要表现为桥梁施工对地下水流场的影响及施工废水可能对地下水水质的影响。

桥梁施工过程中对地下水环境的影响主要来自于现场浇筑及钻孔灌桩过程中产生的生产废水，其主要污染物有：钻机油、钻渣、泥浆等。因此桥梁浇筑及钻孔施工过程中应设置沉淀池，池底做防渗处理，及时收集施工产生的生产废水和泥浆，防止施工废水渗入地下水层，影响地下水质。

7.水土保持

（1）工程建设可能造成水土流失总量为扰动地貌可能造成水土流失量与弃渣面、堆土面可能造成的水土流失量之和。新增水土流失量较大的是弃渣场区、施工生产生活区、路基工程区等，其中弃渣场区、施工生产生活区、路基工程区是水土流失防治的重点区域。施工期是水土流失防治的重点时段。

（2）针对公路工程建设特点，结合地区自然环境特点，建立由工程措施、植物措施和施工临时措施组成的水体保持体系，公路工程建设过程中产生的水土流失能够得到有效控制。工程投入营运后，由于防护工程和排水设施的完善以及植被的恢复，施工期加重的水土流失强度可恢复到施工前的水平；公路绿化的实施也将减轻沿线的水土流失，因此，公路建设期的水土流失加重只是暂时的。

- 3.3 营运阶段环境影响评价结论

1.生态环境

拟建公路营运期对沿线地区生态环境影响较小，应注意公路生物防护措施的管理与维护。

2.声环境

沿线环境敏感点在营运近、中、远期的噪声影响评价如下：

由于项目沿线不同村庄居住区采用不同的标准，公路沿线的17个村庄中，有15个村庄采用4a类、2类标准，有2个村庄采用4a类标准。
    项目营运中期（2022年），根据工可预测交通量可知，本项目起点~石沟口建成后距离道路20m处的敏感点昼、夜间噪声贡献值分别为55.1 dB(A)和49.1dB(A)；石沟口~太山庙段建成后距离道路20m处的敏感点昼、夜间噪声贡献值分别为51.5 dB(A)和44.2dB(A)；太山庙~终点段建成后距离道路20m处的敏感点昼、夜间噪声贡献值分别为51.7dB(A)和45.6dB(A)。

对于营运中期环境噪声预测超标的敏感点均推荐采取降噪措施。对于超标的敏感点，建议安装隔声窗降噪。

城镇规划部门在制定城镇规划时，应充分考虑，应充分考虑到公路噪声的影响，拟建公路各路段两侧噪声达标距离范围以内不宜规划建设居学校、医院等噪声敏感建筑物；对噪声敏感建筑物集中区段及远期可能超标的敏感目标实施噪声跟踪监测，预留足够噪声污染防治资金，根据监测结果及时增补和完善防治噪声污染措施。

3.地表水环境

运营期水环境的主要污染源为路（桥）面径流排放。

（1）本项目沿线河流均为II类水体，对全线跨河（沟）桥梁须进行雨水收集，桥梁宜采用桥面纵向排水系统，排入桥端的缓冲沉淀池或事故池。

由于收集到的雨水经过自然下渗及土壤吸附降解后才进入水体，路面径流中的污染物浓度已经得到很大程度的降低，所以对沿线水体产生的影响很小。

（2）由于项目的改扩建，路况较原路路况和形成安全性会改善很多，总的来说对项目沿线水源和地表水质的风险会相对减小。

4.地下水环境

项目沿线不设服务区、收费站等服务设施，运营期无污水产生。营运期对地下水的影响来源主要为间歇、季节性的路面、桥面径流对地下水的污染影响。路面、桥面径流的污染主要来自于降水初期，主要的污染物为悬浮物和石油类，随降水进行，径流中污染物被稀释，再经土壤层的过滤及吸附阻隔作用，对地下水质量影响较小。

5.环境空气

类比已建蓝田至小墒塬二级汽专公路的NO2监测结果，拟建项目运营期沿线两侧路边20米处的NO2浓度日平均值均可达到《环境空气质量标准（GB3095-1996）》中的二级标准，公路汽车尾气对环境空气的影响较小。

6.社会环境

（1）项目的实施进一步完善了安康公路交通网，对加快宁陕县的旅游资源的开发利用，强化陕南地区交通运输功能等均有十分重要的促进作用。

（2）拟建公路设计桥梁数量基本可满足沿线河两岸车辆和群众往来交通的需求；同时考虑了地区泄洪和灌溉，营运期对地区泄洪和农业灌溉基本无影响。

（3）环境经济损益分析表明， 拟建公路采取一定的环保措施后，社会环境效益显著。随着地区经济的发展，交通量在不断增大，如果不修建该公路，交通噪声、汽车尾气等对现有公路沿线的声环境质量及环境空气质量势必造成更严重的影响。所以，拟建公路的修建，加之合理的规划及环保措施，将会改善该地区的环境质量。

# 4 环境保护措施

- 4.1 施工期环境影响减缓措施

- 4.1.1 生态环境影响减缓措施

- 4.1.1.1 植被保护措施

1.严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。保护好现有农田和林区的树木。建议临时用地使用前，对施工人员进行相关培训，要求严格保护临时用地内的林木。尽量保护征地范围内的林木，尽量不砍或少砍。加强管理，不得砍伐征地以外的林木，尽量减少对沿线生态环境的破坏。

2.施工过程中，与当地土地管理部门协商，将弃土场的弃土过程与农业开发规划设计和农田基本建设相结合，工程结束后及时平整复垦或绿化造地。

3.禁止引种带有病虫害的植物，禁止引种外来入侵物种。生态恢复与绿化应采用当地物种，禁止引进有害外来物种。

4.严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

5.施工与绿化、护坡、修排水沟应同时施工，应做到边使用，边平整，边绿化，边复耕。

6.工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排，更不允许排入河中。弃渣场禁止占用基本农田。

7.路基施工和弃渣场施工前，应将占用农田的表土层（约30厘米厚，即土壤耕作层）剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

8.公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

9.路线通过旱坝村古树路段施工前建设单位须制定古树名木保护方案，按照古树名木保护级别报相应的古树名木行政主管部门。并严格按照《陕西省古树名木保护条例》相关保护要求保护。

- 4.1.1.2 野生动物保护

1.在林区施工应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在林区内的施工作业时间，尽量减少爆破作业，减少对野生动物的干扰；

2.开工前，在工地及周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌，并对进行施工工作的相关人员进行相关教育，包括生物多样性和科普知识和相关法规、当地重点保护野生动植物的简易识别及保护方法。根据《中华人民共和国野生动物保护法》第八条和第三十一条的规定，严格规范施工队伍的行为，禁止非法猎捕和破坏国家野生动物及其生存环境；在施工过程中，如遇到国家重点保护野生动物出没，首先以放生为原则；若个人的生命安全受到野兽的威胁时，可以及时通告当地野生动物保护部门，在允许的情况下，可以采取一定的应急措施。

- 4.1.1.3 临时工程用地设置要求及恢复措施

1.桥梁构件预制场、灰土拌和场和建材堆放场等临时用地应尽量少占耕地，并尽可能地布设在公路用地范围内。

2.施工营地应尽可能地租用当地民房或公共房屋，或布设在公路用地范围内，以减少临时性用地。

3.施工营地、料场等临时工程应选择空旷、地表植被稀少的地段。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

4.弃渣场应尽量选择荒地、沟坳地带，并及时对弃方进行压实，在其表面进行植被覆盖。严禁将弃渣场设置于河道管理范围内。

5.应严格控制施工便道、施工营地等各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。

- 4.1.1.4 耕地保护措施

1.建设单位在项目建设过程中应认真贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》，按时、按数缴纳土地补偿费、安置补助费以及青苗补偿费。根据地方土地管理部门规定，需要缴纳耕地开垦费的应按有关规定办理，以保证耕地的数量不会减少。沿线相关政府部门应贯彻执行耕地保护的专款专用原则，利用补偿的土地费开垦或改造与占用耕地数量相当的新的耕地。在下阶段设计中应按地方土地利用规划做好线路设计工作，充分利用地方预留的交通用地范围，避免重新占用耕地或调整土地利用规划。

2.做好耕地调整、补划工作。本工程建设项目占用耕地经依法批准后，陕西省人民政府及沿线影响地区人民政府应按照国务院批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的耕地。

3.尽量少占耕地，在充分征求沿线地方政府有关部门意见的基础上，尽可能与当地水利、生态建设等规划结合起来进行弃土场的布设和复垦，为发展地方经济、解决地方实际困难提供方便。

4.施工单位要严格控制临时用地数量，弃土场、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路永久用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用耕地。施工过程中要采取有效措施防止污染耕地，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真恢复。凡因公路施工破坏植被而裸露的土地(包括路界内外)均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

5.路线经过优良耕地路段，在工程可行的情况下应尽量收缩路基边坡，以减少占用耕地，对于坡面工程应及时采取工程或植物措施加以防护以减少水土流失现象发生。

6.工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃土作业，不得随意扩大弃土范围及破坏周围农田、植被。弃渣场禁止占用基本农田。

7.路基施工和弃土场应尽可能保护表层0～20厘米有肥力的土壤，集中堆放并采取临时防护措施，以便于后期绿化和土地复垦用。

8.合理安排施工时间，保证不违农时和不留工程隐患，公路排水不直接排入农田、水体，以免冲刷和污染水体。

- 4.1.1.5陕西上坝河国家森林公园保护措施

按照《陕西省森林公园条例》、《国家级森林公园管理办法》及《陕西上坝河国家森林公园总体规划》的相关要求，严格做到以下几点：

1.施工前与森林公园主管部门协商，商量最佳施工时间和施工方案，在可能情况下聘请当地环保部门、住建部门、公园管理处和林业部门的管理人员对施工进行监督；整个施工过程注意同公园管理部门加强联系，汇报施工进度，主动接受公园主管部门的监督。加强有关野生动物保护、森林防火等法律、法规和林业科技知识的宣传；加强施工现场监督、协调工作。

2.施工前应该加强施工人员的环保教育，开工前，在工地及周边设立保护植被和野生动物的宣传牌。对施工人员进行森林公园有关管理、保护法规教育。禁止施工人员捕杀野生动物，并禁止人员进入施工区域外的林区休息、游玩。在对施工人员进行生态保护教育的同时，采取适当的奖惩措施，奖励保护植被和野生动物的积极分子，严禁施工人员捕杀野生动物，严禁破坏地质遗迹等。

3.在公园范围内，严格划定施工界限，禁止越界施工和破坏征地范围外植被的行为；施工期临时用地周围设置围挡，界定作业区和活动范围，防止施工人员和施工机械、车辆随意进入施工场地以外的区域；公园范围内严格控制施工临时用地范围，严禁施工人员、施工车辆越界施工，确保项目建设对公园的声环境、环境空气和景区设施造成的影响减少到最小。施工完毕后要加强绿化植被和生态环境的恢复。

4.施工期间注意森林防火，在通过公园的路段设置警示标志标牌、界线标示牌，提醒施工人员保护景区各类设施。

5.加强施工废水处理，施工产生的污水、固体废弃物、垃圾等须集中收集进行处理，不得向公园范围内排放污水，避免对公园的水质污染。不得在公园路段内检修施工机械，防止施工机械含油废水对生态用水造成影响。

6.尽量降低施工噪音，采用噪声低、振动小的施工法及其机械，尽量避开野生动物繁殖期（一般4～6月）；夜间禁止大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物的生长繁殖造成不良影响；限定工作车辆、人员数量和工作时间，以减少对动物生境的影响；土方、水泥、石灰等散装物料装饰、使用、运输和临时存放等过程中，应采取防风遮挡措施，以减少起尘量；允许时可适当将材料加湿，根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水，减少路面扬尘；公园范围内禁止设立拌合站。

7.严禁在公园范围内开山采石、开荒、取土、伐木等，未经批准不得采集岩石矿物等标本。指定由公园管理处一名副主任(地质相关专业)专职监管。

8.在施工过程中，应加强此路段沿线区域环境管理，进行施工环境监理，尽量减小对公园的影响。建设单位要加强对下属施工单位的监督，经常检查施工单位是否按照设计的区域开挖工作面，有无越界的现象，是否按照设计的地点堆放弃方。

9.施工结束后，及时清理现场，落实恢复治理方案，确保公园内路段所有临时用地全部恢复为林草植被或复垦，使公园生态环境尽量恢复到施工前的水平。路线绿化工程设计必须与森林公园景观和自然文化景物相协调。

- 4.1.2施工期声环境减缓措施

1.施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。

2.强烈噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病。为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使其维持良好的工作状态。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

3.筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出4a类噪声标准，一般可采取变动施工时间的方式加以缓解。如噪声源强大的作业时间可放在昼间（06：00～22：00）进行。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

4.在路线近距离内有集中村镇居民区的路段(距公路150米以内)，强噪声施工机械夜间（22∶00～6∶00）停止施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，并采取利用移动式或临时声屏障等防噪声措施。当施工场地位于学校附近时，要求施工单位了解学校的作息时间，禁止强噪声施工机械在昼间学校上课时间作业。

5.拟建公路沿线敏感点较多，在施工便道50米以内有成片的民居时，夜间应禁止运输建筑材料。对必须进行夜间运输的，施工单位应与地方政府协商同意后，方可进行夜间运输。车辆夜间通过时速度应小于30公里/小时。

6.料场、拌合场等应在敏感点下风向，并距敏感点≥200米。

7.为保护居民的生产、生活环境，将进行施工期的声环境监测。要求环境监理工程师对100米范围内有较大居民区的施工现场进行施工期抽样监测。根据监测结果，采取相应的噪声防治措施如：限制工作时间，改变运输路线，采用临时声屏障等措施。

8.公路施工振动是一种短期行为，建设施工单位应采取必要的振动控制措施，根据施工现场情况控制施工点与民房的距离，降低施工振动的不利影响。如振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强施工设备的维护和保养，使其更好的运行。

- 4.1.3水环境影响减缓措施

- 4.1.3.1 施工污水的控制

1.东河、池河河道不得堆放或倾倒任何含有害物质的材料或废弃物。

2.桥涵桩基础工程尽量选在枯水期（一般为11月到次年3月）施工，避免在汛期、丰水期施工。

3.沿线大桥桥梁基础工程施工产生的桥梁钻渣运至拟选的弃渣场弃置，不得弃于河道及河滩地，以防抬高河床或压缩过水桥面，保证暴雨时的行洪安全。

4.筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中要防止洒漏，堆放场地不得设在县河或灌溉水渠附近，以免随雨水冲入水体，造成污染。

5.施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。

6.对大桥采用钻孔桩基础施工的跨河桥梁，严禁将桩基钻孔出渣及施工废弃物排入水体，桥墩施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。跨河桥梁上部结构施工过程中应在水上作业平台设置垃圾箱，并进行定期收集处理，不得弃入河流。桥梁基础工程施工中的废泥沙、废渣等运至陆地处理，不得弃于河道及河滩地，以防抬高河床或压缩过水桥面，保证暴雨时的行洪安全。

7.大桥施工过程中，做好施工机械的维护和保养工作，防止油料泄漏污染水体。

8.施工废水经沉淀后尽量循环回用，如进行场地的洒水降尘或进行混凝土搅拌，确保出水不排入地表水体造成当地的水质污染影响。

9.施工营地应尽量租用当地民房，如需设置集中施工营地，应在施工营地设旱厕处理日常的生活污水。施工营地生产废水设沉淀池收集处理后用于洒水降尘。

- 4.1.3.2 含油污水的控制

采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。

1.尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。

2.机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，因此可全部用固态吸油材料吸收混合后封存外运。

3.在施工场地及机械维修场所设临时沉淀池，沉淀池四周做防渗砌护，池底铺设沙子起到截留作用，油类物质被沙子截留后定期清运沙子至就近弃渣场。沉淀池底部不断补充沙子，用于净化含油污水。

4.对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。

- 4.1.3.3 生活污水、垃圾的控制

鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散性和临时性，为防止施工期生活污水排入沿线水体，根据以上情况，对公路沿线施工营地生活污水采用以下措施：

1.施工人员的就餐和洗涤采用集中统一形式进行管理，如集中就餐、洗涤等，尽量减少生活污水量。

2.施工营地生活污水采用旱厕处理，经处理后用于耕地灌溉或农肥，禁止未处理随意排放。施工期生产废水沉淀后回用，不外排。

3.拌和站、预制厂应设置沉淀池，加强生产废水的循环利用，生产废水经沉淀处理后循环利用；施工营地、预制厂周围应设置截排水沟，避免施工营地、预制厂范围内的地表径流进入河流。

4.施工期间的生活垃圾不能在靠近河流处堆放，生活垃圾应装入垃圾桶定时清运至宁陕县生活垃圾填埋场或弃渣场用土掩埋。

- 4.1.4环境空气影响减缓措施

1.土方、水泥、石灰等散装物料装饰、使用、运输和临时存放等过程中，应采取防风遮挡措施，以减少起尘量；

2.根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水，减少路面扬尘；

3.施工单位应选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放；

4.施工过程中受环境空气污染最严重的是施工人员。施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。

5.对易造成扬尘的材料加强管理，不得裸露堆放。堆场、拌和站距学校、村庄等敏感点不得小于300米。

- 4.1.5 社会环境影响减缓措施

- 4.1.5.1 减缓征地不利影响的措施

1.在设计中应优化设计方案，减少占用耕地。路线方案应结合用地情况和占用农田情况进行多方案论证、比选，确定合理的线位方案，在工程量增加不大的情况下，应优先选择能够最大限度节约土地、保护耕地的方案，要充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地。

2.在环境与技术条件许可的情况下，宜采取低路堤和浅路堑方案，减少高填深挖。在通过基本农田及经济作物区的高填深挖路段，应在技术经济比较的基础上，尽量考虑设置挡墙、护坡、护脚等防护设施，缩短边坡长度，节约用地。

3.施工单位应选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放；

4.对易造成扬尘的材料加强管理，不得裸露堆放。堆场、拌和站距学校、村庄等敏感点不得小于300米。

- 4.1.5.2 减缓拆迁不利影响的措施

1.在设计中应优化设计方案，减少占用耕地。路线方案应结合用地情况和占用农田情况进行多方案论证、比选，确定合理的线位方案，在工程量增加不大的情况下，应优先选择能够最大限度节约土地、保护耕地的方案，要充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地。

2.在环境与技术条件许可的情况下，宜采取低路堤和浅路堑方案，减少高填深挖。在通过基本农田及经济作物区的高填深挖路段，应在技术经济比较的基础上，尽量考虑设置挡墙、护坡、护脚等防护设施，缩短边坡长度，节约用地。

3.认真勘察、仔细计算，合理调配土石方，在经济运距内充分利用移挖作填，严格控制土石方工程量。应合理设置取、弃土场，并尽量不占用农田，将取、弃土和改地、造田结合起来。有条件的地方，要尽量采用符合技术标准的工业废料、建筑废渣填筑路基，减少取土用地。

4.公路工程通讯、监控、供电等系统的管线，在符合技术、经济和安全要求的条件下，宜共沟架设，并尽可能在公路用地范围内布置。

5.公路建设用地应严格按照有关规定办理建设用地审批手续，其中涉及占用耕地的必须做到占补平衡。经批准占用的耕地，按照“占多少、垦多少”的原则，认真执行耕地补偿制度。

- 4.1.5.3 减少施工对居民生活干扰的措施

公路及桥梁的建设对社会环境的不利影响主要在施工期，由于施工活动将会造成现有道路通行不畅，同时会影响施工路段居民的生活，但这种不利影响是短暂的、临时的，随着施工活动的结束将逐渐消失。为了减少施工活动对居民生活带来的不便，建议采取以下措施：

1.施工单位应同公安交通管理部门加强联系，切实做好交通疏导，并在所使用的运输通道交通高峰时间停止或减少车辆运输，以减少车辆拥挤度，降低噪声。

2.对施工运输车辆加强管理，运土方车辆采取苫盖等措施减少遗洒和扬尘，对运输道路定时洒水抑尘；合理堆放建筑材料。

3.施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督；施工单位应配备1～2名专职环保人员负责环境管理。

- 4.1.5.4 文物保护措施

施工过程中如发现文物，应根据国家有关文物法规，施工单位应保护好有关现场，及时通知当地政府的文物主管部门，协商处理，待对其进行适当的处理后再继续施工，确保国家文物的安全和公路建设的顺利进行。

- 4.2 运营期环境影响减缓措施

- 4.2.1生态环境影响减缓措施

1.按公路绿化设计的要求，继续完成拟建公路范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的。

2.及时恢复临时占地等被破坏的植被和生态环境，以促进受损失生态系统的恢复和重建。

3.按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。特别是对土质边坡，在施工后期及时进行绿化，以保护路基边坡稳定，减少水土流失。

4.加强营运期的路线绿化植被维护和管理，保证绿化树种的成活率。

5.运营期固体废物管理

①通过制定和宣传法规，禁止乘客在公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生；

②公路两侧居民的生活垃圾应加强管理，及时定期清运至沿线城镇垃圾处理场集中处理，严禁随意丢弃。

- 4.2.2环境噪声影响减缓措施

- 4.2.2.1 工程管理措施

1.注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

2.加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过人口密度较大的村镇路段附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。

3.加强拟建公路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

- 4.2.2.2 对沿线城镇规划建设的控制要求

做好和严格执行好公路两侧土地使用规划，严格控制公路两侧新建各种民用建筑物、学校；城镇规划部门在制定城镇规划时，应充分考虑到公路噪声的影响，地方政府在新批民用建筑时，可根据公路交通噪声预测等声级线图，规划土地使用权限。建议规划部门不要批准在拟建公路各路段两侧噪声达标距离范围以内建学校、医院等对声环境质量要求高的建筑物。如果一定要建，则其声环境保护措施应由构筑物建设方自行解决。

- 4.2.2.3 工程措施

项目评价范围内运营中期预测噪声超标的敏感点，采用更换隔声窗的降噪措施。

- 4.2.3水环境影响减缓措施

1.严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路运行，以防止公路散失货物造成沿线水体污染。

2.对于危险品运输，应采取严格的管理措施，要求运输车辆证照齐全，拥有危险品运输资质。车体应有明显的危险品车辆标志，在雪天和大雾等特殊天气，应禁止危险品运输车辆在该路段行驶。

3.严格执行营运期水质监测计划，根据水质监测结果确定采取补充环保措施。

4.公路养护部门对路面要定期进行清洁、养护工作。

5.项目沿线桥梁设桥面雨水收集系统并在桥梁两端设置集水池（蒸发池），桥面雨水经雨水收集系统汇集后引入集水池（蒸发池）中，起到沉淀、蓄毒作用，禁止直接排放。

- 4.2.4环境空气影响减缓措施

1.路边植树绿化

建议根据当地气候和土壤特点在靠近公路两侧，特别是环境敏感点附近，要结合公路绿化设计，多种植乔、灌木。这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，又可以美化环境和改善公路沿线景观。

2.加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态，减少塞车现象。

3.加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，运送上述物品需加盖蓬布。

4. 执行营运期环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。

- 4.2.5危险品运输风险防范措施

拟建公路沿线涉及东河和池河，路线与之伴行并多次以桥梁形式跨越，项目建成通车后危险品运输车辆会对沿线水环境造成一定的风险。为保护沿线重要环境敏感区的环境。为此，建议沿线政府将本公路敏感路段的运输风险的应急救援问题纳入到道路化学危险货物运输事故应急预案。

同时，应当制定相应的措施和风险事故应急预案加以防范。防范危险品运输风险事故首先要严格执行国家和有关部门颁布的危险货物运输相关法规。就本项目而言，对危险品运输应采取如下风险防范措施：

1．由于东河和池河均为II类水体，对于项目沿线的跨河（沟）桥梁，提高护栏的防撞等级，防止车辆冲入河流；

2．在桥梁两端应设置警示牌、限速牌、禁止超车标志及告知牌。

3．为减小或避免危险品意外溢入水体造成水环境污染，对项目沿线的跨河（沟）桥梁设置桥面径流收集系统，桥梁一端或两端设集水池（蒸发池）收集路面径流，集水池（蒸发池）做防渗处理。

4．对运输危险品的车辆实施安全监控，防止危险品运输车辆高速行驶、超车。如果运输量大，必要时进行交通控制，以减少事故率。

5．充分发挥路政及公路巡警的监督检查和管理职能，对各种未申报又无危险品运输标准的罐车、筒装车进行检查，未按规定办理手续的车辆禁止上路。

6．风暴、大雾禁止运输危险品车辆上路。

通过上述工程设计措施和营运期危险品运输管理措施，路面径流对县河的影响可以降低到最低程度。

# 5.总结论

本项目符合国家产业政策，符合安康市交通运输公路网规划，项目的建设对促进陕南贫困山区经济可持续发展，提高农村路网的服务水平，做好交通连片扶贫规划，加快推进项目沿线贫困地区群众脱贫致富具有非常重要的作用。项目推荐的路线方案基本合理，公示赞同程度较高。项目建设期和营运期在采取相应的保护和恢复措施的前提下，可以使工程建设对这些敏感目标的不利影响得到有效控制，并能为环境所接受。从环境保护角度考虑，项目建设可行。

# 6.公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限在环境影响评价网站公示，自本公告发布之日起10个工作日内，在此期间公众如有疑问，可致电以下部门咨询。

项目建设单位的名称：安康市交通运输局

地址: 安康市金州南路52号

联系电话：0915-3212524

联系人：刘紫阳

邮编：725000

环境影响评价机构：长安大学
地址：西安市南二环237号长安大学436信箱
邮编：710064
电话：029-82334882

电子信箱：liu-guiyi@163.com

联系人：刘贵毅

邮编：710064

——电话开通时间：

公示日期范围内，上午：8：00-12：00，下午：13：30-17：00

公众反映问题请留下姓名、性别、年龄、联系方式等，以便意见反馈。

——征求公众意见的范围和主要事项

范围：公路沿线相关的常住居民，重点是线路两侧500米范围内的居民。

主要事项：征求公众对项目建设的有关环境保护方面的相关问题。

——征求公众意见的具体形式

公众通过电话、信函、Email和网站提出意见。

——公众提出意见的起止时间

自本公告发布之日起10个工作日内。

公示单位：安康市交通运输局

评价单位：长安大学