国家高速公路安来线(G6911)陕西境平利至镇坪（陕渝界）公路环境影响报告书简本

# 1 建设项目概况

## 1.1项目实施背景

平利至镇坪公路是陕西省“2367”高速公路网规划中的一条联络线，2013年5月升格为国高网项目。路线起于安康市平利县东侧冲河口，通过平利枢纽立交与安平高速公路相接；终点为镇坪（陕渝界）猫子庙村同车坝附近的省界隧道进口处，与重庆市规划的巫溪至陕渝界高速公路相接。路线经过了安康市辖区的平利和镇坪2个县，路线总里程81.945km。设广佛立交连接线1条长3.8km。

平镇公路的实施建设，不仅是镇坪县连南接北的高速大通道，而且也是西安、安康沟通渝东北、鄂西南、湖南及两广地区的省际高速大通道，其实施对于实现“关中-天水经济区”和“成渝经济区”的高速对接，提升“西三角经济圈”的交通运输条件，加快安康交通枢纽建设，促进陕南经济及平利、镇坪县域经济的循环发展，打造生态旅游精品走廊具有十分重要的作用。

## 1.2路线走向及其主要控制点

路线起于平利县东侧冲河口，与规划的安康至平利高速公路相接，向南沿冲河上行，经龙头村，在古仙洞水库东侧以1740+2010+870+690+570m隧道群避绕水库保护区后，于八里关南侧出隧道沿秋河上行，经李家堡、八角村再沿秋河的支流向南，设7.51km特长隧道穿越平利镇坪县界分水岭进入洪石河的支流千柳沟。路线由曾家镇东侧过境后，向南设4.83km特长隧道穿过分水岭至浪河，并沿河下行约2.5km至牛头店后，顺南江河上行至镇坪县城北侧的下文采村，合理避绕沿线区域内建设或规划有多级水电站后，路线在白土岭水库东侧设4.11km特长隧道避绕水库深水区，由西侧连续设1960+2520m/2座长隧道绕过县城，由曙河口出隧道后，路线顺河上行，经钟宝镇至猫子庙至同车坝附近的项目建设终点省界隧道进口处，路线全长81.945km。

## 1.3工程概况

- 1.3.1项目概况

（1）项目名称：国家高速公路安来线(G6911)陕西境平利至镇坪（陕渝界）公路

（2）项目性质：新建高速公路

（3）建设单位：陕西省交通建设集团公司

（4）项目总投资：105.38亿元

（5）建设里程：主线81.945km，立交连接线3.8km/1条

（6）建设时间：施工期2015～2020年，工期5年。

- 1.3.2路线工程内容及建设规模

拟建工程主要工程内容、主要工程数量见表1.3-1～表1.3-2。

表1.3-1                         项目组成

| 序号 | 路线 | 长度(km) | 设计标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主线 | 81.945 | 四车道高速公路，路基宽24.5m，全线设特大桥6座、大桥67座、中桥8座、小桥1座，涵洞55道，桥梁全长31656m；设特长隧道6座，长隧道10座，中隧道6座，短隧道32座，隧道全长61940m；设互通式立交6处（含预留1处）；设服务区2处、停车区1处、主线收费站1处、匝道收费站4处，交警中队营房1处 |
| 2 | 广佛立交连接线 | 3.8 | 新建二级公路，路基宽8.5m，设计速度40km/h |

表1.3-2     拟建项目主要工程数量表

| 分项工程 |  |  | 单 位 | K0+000～K79+560 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线长度 |  |  | km | 81.945 | K10+185=K7+800长2.385km |
| 路基宽度 |  |  | m | 24.5 |  |
| 路基 工程 | 土石方（计价方） |  | 1000m3 | 2861. |  |
|  | 防护 排水 | 7.5号浆砌片石 | 1000m3 | 178.566 |  |
|  |  | 20号水泥混凝土 | 1000m3 | 73.330 |  |
| 沥青混凝土路面 |  |  | 1000m2 | 400.560 |  |
| 桥涵 工程 | 特 大 桥 |  | m/座 | 10718.5/6 | 双幅计 |
|  | 大 桥 |  | m/座 | 20235.5/67 |  |
|  | 中 桥 |  | m/座 | 682/8 |  |
|  | 小 桥 |  | m/座 | 20/1 |  |
|  | 涵 洞 |  | 道 | 55 |  |
|  | 桥梁全长 |  | m | 31656 |  |
| 隧道 工程 | 特长隧道 |  | m/座 | 32900/6 | 单洞计 |
|  | 长 隧 道 |  | m/座 | 18620/10 |  |
|  | 中 隧 道 |  | m/座 | 4260/6 |  |
|  | 短 隧 道 |  | m/座 | 6160/32 |  |
|  | 隧道全长 |  | m | 61940 |  |
| 交叉工程 | 互通式立交 |  | 处 | 6 | 预留1处 |
| 立交连接线 |  |  | km | 3.8 | 1条 |
| 占 地 |  |  | hm2 | 312.07 |  |
| 拆迁建筑物 |  |  | 1000m2 | 16.2 |  |
| 收费站(匝道/主线) |  |  | 处 | 4（匝道）/1（主线） | / |
| 服务区 |  |  | 处 | 2 | // |
| 停车区 |  |  | 处 | 1 | / |

## 1.4 方案比选

在上述走廊研究的基础上，综合考虑项目沿线地形地质条件、城镇布局及水利设施等因素，共拟定了A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L等11个方案按工程可行性研究深度进行比较。

A方案是经过方案初步优选，贯穿起终点的路线方案。路线走向为：冲河—秋河—曾家镇—浪河—牛头店—镇坪县西—猫子庙西—省界—重庆易溪乡茶园子；B方案是在冲河口至曾家镇之间，沿冲河—太平河走向布设的局部方案；C方案沿长安镇—石牛河—秋河布设，建设里程较A方案短；D方案是穿越平利、镇坪之间桐麻河梁的局部比较方案；E方案是在曾家镇与牛头店之间更多利用洪石河川道的局部方案；F、G、H方案是在白土岭水电站库区路段的局部比较方案；J、K方案是镇坪县城过境局部比较方案；L方案是省界特长隧道比较方案。

综合比较，推荐方案A方案网布局合理，社会影响小，与平镇三级公路干扰小、占地拆迁少、运营里程短。因此，本项目推荐采用A方案，与项目可研推荐方案一致。

## 1.5 与相关政策、法规及规划的相符性

- 1.5.1 与产业政策符合性分析

平镇高速位于安康市南部，不仅是镇坪县连南接北的高速大通道，而且也是西安、安康沟通渝东北、鄂西南、湖南及两广地区的省际高速大通道，实施建设平镇高速，对于实现“关中—天水经济区”和“成渝经济区”的高速对接，提升“西三角经济圈”的交通运输条件，加快安康交通枢纽建设，促进陕南经济及平利、镇坪县域经济的循环发展。

- 1.5.2 与相关规划的符合性分析

项目沿线经过平利县和镇坪县。项目推荐方案在沿线区县过境路段时采取避绕方案，尽量减少对当地规划的影响。本路线主线本着近城而不进城的原则，与沿线的城市规划并无冲突，对地区的城市规划也无影响。

# 2  建设项目周围环境现状

## 2.1 建设项目所在地环境现状

- 2.1.1 生态环境现状

根据陕西省生态功能区划，项目沿线位于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区的米仓山、大巴山水源涵养生态功能区，该区地处大巴山水源涵养与生物多样性保护区。

（1）项目区植被类型现状

根据中国植被区划，项目区植被分区上属于亚热带东部湿润常绿阔叶林区域——北亚热带常绿、落叶阔叶混交林地带——秦、巴山地、华山栎类、华山松林植被区。项目区南有巴山，北有秦岭，中部为温暖的盆地宽谷，形成了明显的植被垂直分带。植被类型有森林植被和农业植被。

森林植被有常绿阔叶阔叶林、常绿、落叶阔叶林、落叶阔叶林、针叶林和竹林。常绿阔叶阔叶林主要是橿子栎林和青冈栎林，常绿、落叶阔叶林主要是岩栎、尖叶栎与栓皮栎，其他常绿阔叶乔木有橿子栎、乌冈栎、匙叶栎、巴东栎、青冈栎、苦槠、北樟、香樟、桢楠、川桂、乌药、香叶树等，落叶阔叶乔木常见的种类有麻栎、枫香、枹树、白栎、化香树、茅栗、槲栎等。落叶阔叶林主要有栓皮栎林、麻栎林、锐齿栎林、枫香林和桦木林。针叶林主要是马尾松林、杉木林、油松林、铁坚杉林、巴山冷杉林。竹林主要有毛竹林和斑竹林。

（2）项目区野生动物分布特征

环评小组在调查过程中，通过收集资料和对专家、林业局以及当地住户的咨询得知，项目所在区域土地资源已开发为人类生活生产活动利用，人为活动频繁，局部自然生态环境遭到人类活动干扰，大型陆生野生动物较少，小型野生动物较多，主要是野猪、野兔、松花鸡、野猫、松鼠、喜鹊、家燕、麻雀、野鸡、蛇类等为主。

（3）项目区土地利用现状特征

评价区的土地利用现状类型分为水浇地、旱地、茶园、林地、庄基地、河滩地等，其中主要以水浇地和林地为主。

（4）项目区土壤侵蚀特征

项目区水土流失以水力侵蚀为主，根据《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的公告》（陕政发[1999]6号函），项目区位于重点预防保护区的巴山中山保护区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），在全国土壤侵蚀类型划分中，项目区属西南土石山区，容许土壤流失量为500t/（km2•a）。

平利县水土流失面积达到1685.22km2，占全县土地面积的64.15%，年水土流失量1265.59万吨，水土侵蚀模数为4818（t/km2•a），属于中度水力侵蚀。

镇坪县水土流失面积818.85km2，其中轻度水土流失面积138.34km2，中度水土流失面积576.42km2，水土侵蚀模数为4333（t/km2•a）。

- 2.1.2 声环境现状调查与评价

（1） 监测点位

项目沿线共布设选择9个敏感点，包括2个村庄，1个敬老院和6所学校作为监测点。

（2）监测日期及时段

监测日期为2011年11月27日~12月2日。

（3）监测方法和监测仪器

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定执行。

（4）监测结果与评价

拟建公路沿线均处在农村地区，人类活动相对较少，敏感点的声环境现状村庄的交通噪声满足4a类标准和2类标准，背景噪声均满足2类标准，学校和敬老院的声环境现状均达到2类标准，声环境质量良好。

白家小学交通噪声24小时连续监测结果可知，现有道路车流量不大，声环境现状昼夜间均满足4a类标准，声环境质量现状较好。

- 2.1.3地表水环境现状调查与评价

（1） 监测断面

本次在冲河、秋河和南江河分别设点位进行监测。

（2） 监测项目

监测项目：pH值、SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类。

（3） 监测结果与评价

冲河、秋河和南江河河水中pH、COD、BOD5、氨氮、SS石油类各项水质单因子指标均明显小于1，沿线河流水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准。

- 2.1.4地下水环境现状调查与评价

（1） 监测点位

本项目监测选取八里关村、宏伟村和钟坝村农户的水井为地下水环境质量监测点。

（2） 监测项目

监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸盐指数。

（3） 监测结果与评价

八里关村、中坝村监测点地下水水质中氨氮、高锰酸盐指数和硝酸盐氮含量均超过《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的II类标准要求，宏伟村水质指标除pH外，均超过《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的II类标准要求。

- 2.1.5环境空气质量现状调查与评价

（1） 监测点位

本项目环境空气质量现状监测点位选择平利县敬老院和肖家堡（文彩2组）两个监测点进行监测。

（2） 监测频率及时间

监测时间为：2011年11月26日至2011年12月2日

监测频率：按照《环境空气质量监测技术规范》执行，NO2日均值每天至少有18小时的采样时间，PM10日均值每天至少有12小时的采样时间。

（3） 监测结果与评价

路线所经地区均为山地区域，附近少有公路通过，同时也没有工业工厂分布，由上表可以看出：平利县敬老院广场和肖家堡（文彩2组），两个监测点位PM10和二氧化氮均能达标，说明该地区环境容量较大，污染指数也较小。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

平利至镇坪公路工程环境影响评价范围见表2.2-1。

表2.2-1        平利至镇坪公路工程环境影响评价范围

| 评价内容 | 评 价 范 围 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 公路中心线两侧300m以内地区，包括弃土场和其他临时占地； | 以耕地占用、植被破坏评价为主； |
| 地 表 水 | 公路中心线两侧各200m范围内，跨越河流桥梁下游1000m，上游100m以内；伴行河流段线位至河流的区域。 | 项目施工期生活污水和施工废水；沿线跨河段营运期危险品的运输管理。 |
| 社会环境 | 路中心线两侧各200m范围内的敏感点（居民点），以及工程直接影响区。 | 主要是占地、拆迁和再安置影响 |
| 环境噪声 | 路线两侧各200m以内范围 | 重点为沿线的村庄、学校和医院 |
| 环境空气 | 路线两侧各200m以内范围 | 重点是施工扬尘及隧道出口污染物 |

# 3 建设项目环境影响预测

## 3.1 建设项目主要污染排放情况

- 3.1.1施工期环境污染分析

1. 生态环境

施工过程中对生态环境的影响见表3.1-1所示。

表3.1-1       平利至镇坪公路施工过程生态环境的影响分析

| 项目 | 影响特征 | 影响程度 |  |  | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大 | 中 | 小 |  |
| 路基工程 | 线状切割 |  | √ |  | 路基开挖，直接破坏地表植被，使影响区域植被分布面积减少、植物群落盖度下降；路基工程建设可改变地表径流方向，导致生态系统退化萎缩或退化等。本项目主要影响到林地及农田作物。 |
| 弃渣场 | 斑块扩散 | √ |  |  | 地表弃渣，破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌以及自然景观，使部分地段植被覆盖和植物多样性下降，自然景观破碎化，影响生态系统的结构和功能。弃渣场在一定程度上加剧水土流失等生态问题。影响对象主要是地表植被、土壤结构及自然景观。 |
| 施工便道 | 带状切割 |  | √ |  | 通过运输机械（车辆）碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，可影响植物生长发育和生态系统结构和功能，并加剧水土流失。项目主线线状切割影响较大，改建路段线状切割影响较小。 |
| 桥涵工程 | 斑块扩散 |  | √ |  | 通过桥涵工程建设，可改变地形地貌、水文过程和地表植被，影响生态系统结构和功能。可在一定程度上加剧水土流失等生态问题。影响对象主要是自然景观、地形地貌、水文过程及地表植被等。同时影响河流水质。 |
| 隧道工程 | 斑块扩散 |  | √ |  | 通过隧道挖掘或弃渣安置，可改变或破坏自然景观、地形地貌和地表植被，使区域植被覆盖和植物多样性下降，影响生态系统结构和功能。在一定程度上加剧水土流失。本项目影响对象主要是地表植被、自然景观及水文过程。 |
| 临时场地 生活营地 | 斑块扩散 |  | √ |  | 通过场地占用、机械碾压以及人员活动等，可破坏地表植被和土壤结构，降低生态系统功能。其影响范围和程度与施工、人员数量以及施工时间长短有密切关系。同时产生生活垃圾等环境问题。 |
| 服务区 收费站 停车区 | 斑块扩散 |  |  | √ | 通过场地永久占用以及人员活动等，破坏地表植被，降低生态系统功能。其影响范围和程度与站场规模、人员数量等有密切关系。可通过站场绿化改善周区生态环境。 |

2.声环境

施工期噪声污染主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强见表3.1-2。

表3.1-2                  公路工程施工机械噪声值

| 序号 | 机械类型 | 型号 | 测点距施工机械距离 | 最大声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | ZL40 | 5 | 90 |
| 2 | 轮式装载机 | ZL50 | 5 | 90 |
| 3 | 平地机 | PY16A | 5 | 90 |
| 4 | 振动式压路机 | YZJ10B | 5 | 86 |
| 5 | 双轮双振压路机 | CC21 | 5 | 81 |
| 6 | 三轮压路机 |  | 5 | 81 |
| 7 | 轮胎压路机 | ZL16 | 5 | 76 |
| 8 | 推土机 | T140 | 5 | 86 |
| 9 | 轮胎式液压挖掘机 | W4-60C | 5 | 84 |
| 10 | 发电机组（2台） | FKV-75 | 1 | 98 |
| 11 | 冲击式钻井机 | 22 | 1 | 87 |
| 12 | 锥形反转出料混凝土搅拌机 | JZC350 | 1 | 79 |

3.水、气、渣

施工期水、气、渣等污染物的产生环节见表3.1-3所示。

表3.1-3            施工过程中各类工程污染物发生种类一览表

| 工程名称 | 主要污染物种类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 |  | 气 |  | 渣 |  |
|  | 污水来源 | 污染物种类 | 废气 | 污染物种类 | 废渣 | 污染物种类 |
| 施工营地 | 生活污水 | 洗涤剂、动植物油、其他有机物等 | 燃料燃烧废气 | SO2、NOx、、烟尘、CO等 | 生活垃圾 | 炉渣、食物残渣等 |
| 施工便道 | ---- | ---- | 施工扬尘 | 颗粒物、粉尘 | ---- | ---- |
| 混凝土拌合站、预制厂 | 混凝土拌合设备冲洗泥浆废水 | 水泥、沙、高分子添加剂等 | 施工扬尘 | 颗粒物、粉尘 | 物料废渣 | 土、沙、石、废料 |
| 桥涵 | 混凝土拌合设备冲洗水 | 水泥、沙、高分子添加剂等 | 施工机械运行排放的废气 | SO2、NOx、、碳烟、CxHy、 CO等 | 物料废渣 | 泥、沙、岩砾碎屑、废棉纱、其他废料 |
|  | 施工机械跑冒滴漏及保养维修产生的含油污水 | 润滑油、柴油、汽油等 | 施工扬尘 | 颗粒物、粉尘 |  |  |
| 隧道 | 施工机械跑冒滴漏及保养维修产生的含油污水 | 润滑油、柴油、汽油等 | 施工机械运行排放的废气 | SO2、NOx、、碳烟、CxHy、 CO等 | 物料废渣 | 土、沙、石、废料 |
|  | 混凝土拌合设备冲洗废水 | 水泥、沙、高分子添加剂等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工扬尘 | 颗粒物、粉尘 |  |  |
|  | 湿法钻孔和冲洗岩面产生的废水 | 泥、沙、岩砾碎屑等 |  |  |  |  |
| 房屋建设 | 混凝土拌合设备冲洗泥浆废水 | 水泥、沙、高分子添加剂等 | 施工扬尘 | 颗粒物、粉尘 | 物料废渣 | 土、沙、石、废料 |

- 3.1.2营运期环境污染分析

1.土壤环境和水环境

公路在营运期由于路面雨水排放对沿线的土壤环境和水环境产生一定的影响，其主要污染物因子有pH、SS 、COD和石油类等。

工程营运期对附近水域产生污染的途径主要为路面径流，在汽车保养状况不良、发生故障、出现事故等时，都可能泄漏汽油和机油污染路面，再遇降雨后，雨水经高速公路泄水道口流入附近的水域，造成石油类和COD的污染影响。

本项目沿线设有2处服务区（含养护工区）、5处收费站，1处停车区等，因此其产生的污水和固体废物如处理不当将造成周边环境的一定污染。

运输车辆发生交通事故，尤其是发生危险物品泄露事故，会对人体健康、水环境和生态环境带来一定的危害，甚至引发水环境风险。本项目沿河流段较多，交通事故水体影响较为明显。

2.声环境

营运期噪声污染源主要为公路行驶汽车。

3.环境空气

车辆在运输过程中，主要是汽车尾气对环境空气的影响，其主要污染物是NO2。项目区扩散条件较好，汽车尾气对沿线的环境空气质量影响较小。

4.固体废物

营运期固体废物主要为服务区和收费站的生活垃圾，如：废弃纸张、生活垃圾、塑料制品等，如处理不当会破坏当地的地貌和植被环境。

5.生态环境

营运近期沿线植被未完全恢复，水土流失依然存在，需加强对生态绿化措施的管理和维护。

6.社会环境

营运期危险品运输的事故风险以及营运后因交通噪声和环境空气污染等引起的沿线居民生活质量的下降和对景观的影响。

## 3.2 环境保护目标及范围

- 3.2.1生态环境保护目标

生态环境保护应重点保护沿线的农业生态、土地、植被资源、野生动物、湿地，减少水土流失和景观破坏。项目沿线主要的生态保护目标见表3.2-1。

表3.2-1                       本项目生态环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 位 置 | 保护目标环境特征及工程概况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植被 | 主线、连接线 | 工程永久占地312.67hm2，主要损失农业植被和林业植被。 |
| 2 | 耕地 | 主线、连接线 | 工程永久占用水浇地193.4hm2，旱地3.33hm2 |
| 3 | 林地 | 主线、连接线 | 工程永久占用林地44.67hm2 |
| 4 | 高填深挖段植被与水土保持 | 高填深挖段 | 6处路堑深度大于25m的路段，2处路基高填大于25m的路段 |
| 5 | 弃渣场的自然植被与水土保持 | 弃土（渣）场 | 临时占地约48.68hm2 |
| 6 | 野生动植物 | 主线、连接线 | 公路沿线300m范围内主要动物为一般鸟类，无国家级和省级野生保护动植物 |
| 7 | 古树名木 | 主线K31+050和K43+200处 | 路线距离古树较近 |

- 3.2.2地表水环境保护目标

本项目项目涉及的主要河流有冲河、秋河、洪石河、浪河、南江河和毛坝河，另涉及平利县古仙洞水库水源地保护区。

- 3.2.3社会环境保护目标

公路建设可能将对沿线社会环境造成明显的影响，主要的社会环境保护目标见表3.2-2。

表3.2-2      社会环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 主要保护内容 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被征地拆迁居民 | 生产生活质量；住房安置；耕地补偿；经济补偿 | 原有居住环境被公路占用，房屋被拆迁或耕地被占用 |
| 2 | 地方经济 | 农业经济的损失、区域经济的发展 | 公路建设造成地方农业生产的损失，但同时将促进区域经济的发展 |
| 3 | 城市规划区 | 与城市规划协调 | 公路符合平利县和镇坪县城市规划 |
| 4 | 文物 | 沿线文物 | 沿线有县级文物保护单位7处 |

- 3.2.4 声环境、环境空气保护目标

根据现场调查，平利至镇坪公路工程评价范围内的主要声环境敏感点共67个，包括56个村庄、9所学校和2所敬老院。各保护目标具体情况见报告书表1.11-1至表1.11-4。

## 3.3建设项目环境影响预测及评价

- 3.3.1生态环境影响预测

1.拟建平利至镇坪公路工程主线长81.945km，永久占地304.07hm2，广佛立交连接线长3.8km，永久占地8 hm2，总占地中占水浇地193.4hm2，旱地3.33hm2，茶园28.67hm2，林地44.67hm2，用地指标符合《公路工程项目建设用地指标》的规定，工程占地情况基本合理。

2. 项目全线不设取土场，共设弃土场11处，共占地48.68 hm2。经过对11处渣场环境合理性分析，其中Q11占地类型为河滩地，汇水面积大，且不符合《河道管理条例》规定，另外沿线河流均为Ⅱ类水体，弃渣场可能对河流产生影响，要求取消Q11。

3. 平利至镇坪公路合计损失生物量4950.79t。其中林地生物量损失量为2253.60t，占生物量总损失的45.52％；其次是农业植被生物量损失量为1898.44t，占生物量总损失的38.35％；茶园生物量损失量为798.75t，占生物量总损失的16.13％。因此，森林植被的生物量损失量大，在设计和施工时应尽量减少森林植被生物量损失。

4.根据平利和镇坪公益林的生态划分，项目扣除隧道部分，占用林地大部分为生态公益林，面积约为30 hm2。

工程占用沿线重点公益林总体数量较少，其影响范围是线形的狭窄区域，占用的公益林面积仅占生态公益林总面积的极少部分，总体上，拟建公路的建设只是对沿线生态公益林造成了微弱的条状破坏，只要认真落实林地补偿措施，同时加强绿化工程可以将影响降低到最小。

5.项目在K39+500～K77+000段约37.5m位于陕西镇坪南江河湿地范围内，项目在施工期对陕西镇坪南江河湿地的影响是直接影响，主要体现在施工中，如果施工管理不当，会产生一定的影响，但是这种影响会随着施工的结束而消失。

- 3.3.2声环境影响预测

施工期

根据公路建设施工特点，施工过程分为基础施工、隧道施工、路面施工、交通工程施工四个过程。施工过程需用的施工机械包括装载机、压路机、推土机、平地机、挖掘机，打桩机及隧道施工爆破等产生的施工噪声声级为68~83dB（A）。

施工噪声对周围环境敏感点将有不同程度的影响，夜间施工将对沿线评价范围内居民的休息造成很大的干扰，特别是对一些距路较近的敏感点，这些影响将更为突出。同时道路施工振动和桥梁打桩振动，容易引起人们烦躁，甚至造成某些振动危害。

因施工期是一短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，且由于噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。根据国内公路项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

营运期

（1）主线沿线村庄声环境影响评价：

公路主线的51个村庄中，有15个采用4a类标准，有22个村庄采用4a类、2类标准，有15个村庄采用2类标准。项目营运近期(2021年)，主线敏感点昼间噪声预测值在45.9dB(A)～69.3dB(A)之间，夜间预测值在40.7dB(A)～64.8dB(A)之间；项目营运中期（2027年），主线敏感点昼间噪声预测值在46.1dB(A)～71.3dB(A)之间，夜间预测值在41.0dB(A)～66.8dB(A)之间；项目营运远期（2035年），主线敏感点昼间噪声预测值在46.5dB(A)～73.5dB(A)之间，夜间预测值在41.5dB(A)～69dB(A)之间。

（2）公路连接线沿线的4个村庄中，有3个村庄采用4a类、2类标准，有1个村庄采用2类标准。项目营运近期(2021年)，连接线敏感点昼间噪声预测值在52.3dB(A)～56.5dB(A)之间，夜间预测值在47.2dB(A)～52.3dB(A)之间；项目营运中期（2027年），连接线敏感点昼间噪声预测值在52.3dB(A)～57.8dB(A)之间，夜间预测值在47.3dB(A)～53.8dB(A)之间；项目营运远期（2035年），连接线敏感点昼间噪声预测值在52.4dB(A)～59.4dB(A)之间，夜间预测值在47.3dB(A)～55.5dB(A)之间。

（3）项目沿线的9所学校，只有牛头店中学在营运近期和中期达标，其他8所学校在营运近期、营运中期均超标；

（4）项目沿线的平利县中心敬老院营运近期达标，在营运中期、营运远期均超标。广佛敬老院营运近期、营运中期、营运远期均超标。

- 3.3.3地表水环境环境影响预测

施工期

（1）拟建项目施工期对地表水环境的主要影响是跨河桥梁水下构筑物的施工对水体的影响以及施工营地生活污水和施工场地冲洗砂石材料的废水的影响，其中桥梁水下构筑物施工是影响沿线水体水质的主要施工过程。

（2）在桥梁施工中，加强对施工机械与施工材料的现场管理等措施，合理选取施工期，减少污染物排放，采用先进的桥墩施工工艺减少对河流水质的影响。

（3）施工期在隧道洞口设置沉淀池作为基本处理手段，增加隔油气浮处理设施，将悬浮物质和石油类混凝沉淀，上清液再利用（如用于施工场地的洒水降尘），也可临时存放在沉淀池中，供植被恢复绿化用水，隧道废水处理系统后增设蓄水池，废水处理后进入蓄水池，供植被恢复绿化用水或洒水降尘用水，确保出水不排入河流。

（4）项目沿线均为Ⅱ类水体，禁止将生活污水外排。各施工营地应设生活污水收集池和处理装置，出水用于道路绿化和降尘。施工营地的生活污水（主要是粪便污水）应设防止下渗的双翁漏斗式环保型厕所集中收集处理，并积极鼓励当地农民还田，或联系当地环卫部门定期清运处理。施工结束后厕所覆土掩埋。

施工期采取环保工程措施和严格的管理措施后，对沿线地表水环境影响较小。

营运期

项目营运期水环境的主要污染源为路（桥）面径流排放。公路路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流，所含污染物与车辆运输及周围环境状况有关，污染物来源于车辆排气、车辆部件磨损、路面磨损、运输物洒落及大气降尘，主要成分为固体物质、有机物、重金属、无机盐等。

主线K3+569～K9+225路段以隧道群形式从古仙洞水库东北侧通过，未进入水源地二级保护区。对水库支沟上的4处路段设置路面径流收集系统，在路段两端各设置1个收集池，每个容积均为80m3，并对集水池做防渗处理。

本项目全线河流均为II类水体，因此应当对跨越河流桥梁两端（或一端）设置集水池（蒸发池），桥面雨水经雨水收集系统汇集后引入集水池（蒸发池）中，起到沉淀、蓄毒作用，禁止直接排放。对沿线跨越Ⅱ类水体路段设置雨水径流收集池，总容积为16240m3，各收集池的具体位置根据各桥梁的具体位置、隧道口的地形地貌，因地制宜地进行设计。同时桥梁两侧设置引水管线及防撞护栏，防全长约73548m。

- 3.3.4地下水环境影响预测

施工期

项目施工时可能会改变部分出露泉水的水量及流向，因此，项目施工时应对饮用水量及水质进行监测；路基施工对地下水流场、水位、水量动态变化有限，引发的环境水文地质问题较弱，对沿线引用井水的居民饮水影响较小。

隧道施工作业中因开挖、钻孔、连续墙维护结构和盾构施工产生的泥浆水, 隧道爆破后用于降尘的水，喷射水泥砂浆从中渗出的水，拌合过程和预制场中排出的废水，以及当有隧道穿越不良地质单元时，产生的涌水混合泥浆水，和基岩裂隙水等含有岩屑、泥浆、有机处理剂、无机盐等污染物。这些废水如果未经任何处理而任其直接渗入地下或随排水沟排到洞外进入地表水体，将会影响水体性质及功能。严重时甚至造成地表植被枯萎,水生生物死亡。因此，必须对隧道施工废水进行处理，使隧道出水达到相应的标准。

施工过程中产生的生产废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；工程沿线施工营地生活污水比较分散，设置旱厕，对地下水水质影响较小。

营运期

营运期对地下水的影响来源主要为间歇、季节性的路面、桥面径流对地下水的污染影响。项目区位于秦巴山地，区内地下水位埋深较深，路面径流中的污染物主要为悬浮物和石油类，径流排放相对分散，水量小，经碎屑岩层的过滤及吸附阻隔作用，对浅水层的水质污染影响小。

- 3.3.5环境空气影响预测

施工期

施工期的主要污染物为扬尘和沥青烟。由于本工程施工期较长，因此它们将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，但影响范围不大，主要是短期影响。施工过程中拌和站应布设在距离敏感点主导风向下风向300m以外的地方；对于散装材料的储料及运输应做好防护工作；对于施工便道采取洒水，减少扬尘污染。通过采取洒水、合理确定拌和场站的位置等适当的防护措施，可缓解工程施工对沿线环境空气质量的影响。

营运期

（1）项目服务区冬季采用燃煤锅炉采暖，锅炉应选择环保型燃煤锅炉，各设0.7MW锅炉一台。匝道收费站人数很少，环评建议采用电取暖，不设燃煤锅炉。

（2）锅炉所选用的燃煤硫含量不得高于0.6％，锅炉燃料选择时禁止选用原煤，应选择优质低硫煤、洗选煤、固硫型煤等低污染燃料。

（3）沿线辅助设施排放二氧化硫和氮氧化物，需向安康市环境保护局申请二氧化硫排放总量指标4.1t，氮氧化物排放总量2.9t。

（4）项目服务区、收费站和养护工区等厨房设施加装油烟净化设施，可确保烟气排放达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）要求。

- 3.3.6固体废物环境影响预测

（1）施工期生活垃圾堆环境的影响

施工人员在施工中将产生一定量的固体废物。固体废物是多种污染物的最终形态，成份十分复杂。在公路建设中，工程施工是按照工期进度进行，施工人数数量不一。据估算，工程拟设约25个施工营地或施工点施工，总人数约2500人，施工人员每人日产生物体废物约0.25kg，因此，公路施工期固体废物的产生量约为625kg/d。

如不采取相应的保护措施，固体废物和生活垃圾将会给自然环境和人群的健康造成不良影响。

（2）施工场地建筑垃圾对周围环境的影响

公路施工场地的建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、沥青、水泥、钢材、木料、预制构件等，上述筑路材料均是按照施工进度计划购置的，但是公路建设工程土石方用量巨大，难免有少量的筑路材料剩余下来，放置在工棚里或露天堆放，与周围环境极不协调，造成视觉污染。若石灰或水泥随水渗入地下，将使土壤板结。pH值升高，同时污染地下水，使该块土地失去生产能力，浪费珍贵的土地资源。

（3）工程拆迁带来的建筑垃圾

本项目将拆迁砖砼房10560m2，砖木房5640m2，砖厂3处，蔬菜大棚1600m2。房屋拆迁的建筑垃圾是施工期需要重视的一个问题。因此，必须在项目开工前制定好详细的征迁安置行动计划，明确建筑垃圾的处理处置场所，以减少对沿线农业环境和生活环境产生的不利影响。

为了降低和消除固体废物对环境的影响，首先是按照工程计划和施工进度购置筑路材料，严格控制材料使用，尽量减少剩余的物料。对剩余材料将其妥善保存，可供周边地区修建乡村道路或建筑使用，这样就可减少建筑垃圾对环境的影响。对于工程拆迁产生的建筑垃圾要加强管理，尽可能处理后回用，剩余的送入建筑垃圾填埋场，禁止随意倾倒。

- 3.3.7社会环境影响预测

1.项目建设与城市规划的协调性

项目的实施对陕西省公路网及国家高速网进行完善，将巴山深处的镇坪县纳入全省高速公路网，实现“县县通高速”的重要举措，同时可实现安康与渝东北地区的高速衔接，进一步加强安康东南部“东出南下”公路通道的服务能力，对完善区域高速公路网规划布局。

2.项目建设对沿线地区经济的影响分析

项目建设施工所需的筑路材料、生活物资、劳工、材料运输等大部分由项目地区供应，将会给地区带来可观的经济收益。项目运营后，增加了区域间人员、商品、物资和信息的快速交流，改善沿线居民的出行条件，为带动沿线地区经济发展起到积极作用，利于提高沿线居民的生活质量。

3.项目对沿线居民生活的影响分析

工程在施工期，一方面将产生一定数量的拆迁，影响拆迁户的正常生活和生产；另一方面会暂时增加当地居民的务工机会，增加他们的务工收入。运营期在增加区域间物资、信息、人员流通的同时，逐步增加的交通量也将产生噪声污染和出行安全等方面的影响。但从区域社会经济发展及长远效益来看，本项目具有重要的促进作用。因此，在项目的实施过程中必须采取有效的征迁安置措施和环保措施，加强管理，尽量避免或减少对沿线群众生活、生产的影响。

4.工程征用耕地影响分析

公路建设对沿线乡镇的农业生产影响较小，但不容忽视。建设单位必须履行土地报批手续，严格实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

5.工程拆迁影响分析

拟建公路工程全线共拆迁砖砼房10560m2，砖木房5640m2，砖厂3处，蔬菜大棚1600m2。工程拆迁房屋给当地居民造成了一定的经济损失，影响了沿线居民的生活环境，如果安置不当，直接导致受影响居民的正常生活。因此，必须按照相关法律法规制定的完善的征地拆迁安置计划进行合理处置，以保证居民的生活稳定。另外，公路建设单位应与当地政府和有关部门协商，成立专门的征地、拆迁、安置机构，统筹规划、妥善安置。

6.项目建设对文物古迹的影响分析

根据现场踏勘和咨询，沿线评价范围有7处县级文物保护单位分别为佛殿山祖师殿、滴水岩栈道遗址、龙古崖墓群、山楂树沟崖墓群、叮当沟古路、崖砭子栈道和南江河电站。其中佛殿山祖师殿和滴水岩栈道遗址距离公路较近，公路的建设可能会对这两处文物产生影响。建议建设单位对受拟建线路影响较大的2处文物保护单位采取避让措施。如因客观原因确实无法避让，陕西省交通建设集团公司应向当地县、市、省级文物行政管理部门逐级办理报批手续，在取得文物行政管理部门批准后，对穿越的文物保护单位由陕西省文物行政部门组织考古单位进行发掘清理，并对未经穿越但受其影响的文物点采取保护措施之后，方可进行施工。

# 4环境保护措施

## 4.1生态环境保护措施

- 4.1.1施工期生态保护措施

1.植被保护措施

⑴ 严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。保护好现有农田和林木。建议临时用地使用前，对施工人员进行相关培训，要求严格保护临时用地内的林木。尽量保护征地范围内的林木，尽量不砍或少砍。加强管理，不得砍伐征地以外的林木，尽量减少对沿线生态环境的破坏。

⑵ 施工过程中，与当地土地管理部门协商，将弃渣场的弃渣过程与农业开发规划设计和农田基本建设相结合，工程结束后及时平整复垦或绿化造地。

⑶严格控制路基开挖、隧道洞口开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。公路隧道施工时，各施工单位应加强防火知识教育，防止人为原因导致林区火灾的发生。

⑷施工与绿化、护坡、修排水沟应同时施工，应做到边使用，边平整，边绿化，边复耕。

⑸工程施工过程中，要严格按设计规定的弃渣场进行弃渣作业，不允许将工程废渣随处乱排，更不允许排入河中。弃渣场禁止占用基本农田。

⑹路基施工和弃渣场施工前，应将占用农田的表土层（约30cm厚，即土壤耕作层）剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

⑺凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

2.土地资源保护措施

（1）在选择弃土场时应结合各路段地形特点进行合理的设置，对弃土场的恢复设计首先考虑平整造地原则。

(2)建材堆放场等临时用地尽量选择在公路征地范围内，施工结束后，应尽量将临时用地翻土平耕，造田还耕。占用的耕地表层20cm土壤单独堆放，用于新开垦耕地、劣质地或其他耕地的土壤改良。

(3) 截弯取直路段，施工便道尽量使用地方农用便道，如果新修施工便道应及时进行农耕恢复工作。

(4) 施工营地应尽可能地租用当地民房或公共房屋，或布设在公路用地范围之内；应防止生活污水、垃圾污染水环境。

3.生态保护监理措施

（1）工程环境监理是对承包商的环境保护工作进行控制的最关键的环节，因此必须加大现场环境监理工作的力度，及时发现并处理环境问题。

（2）生态环境监理负责监督符合生态环境保护要求的施工设计的实施，工程变更必须经过环保论证，经监理单位审批后方可实施。

（3）明确生态环境监理对象，重点应包括国家重点保护野生动物保护监管、具有肥力的表土层的剥离和临时储存监管、土方运送及堆放监管、桥梁施工弃渣的处置和防护监管等。

（4）细化生态环境监管问题的处理措施，具体应包括：发现国家保护野生动植物后与地方环保、林业等部门的联系与沟通措施，违反生态保护原则的施工问题出现后与建设方、施工方的沟通与处理措施等。

（5）在施工单位自检基础上，进行其环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。

4.施工营地生态恢复措施

①施工营地的布设可尽量租用当地村民的房屋，减少作业区周围植被的破坏；

②施工单位要统筹考虑工程进度，严格控制各种料场等临时用地数量。并采取适当地处理、处置措施，防止生活污水、生活垃圾对周边环境的污染。

③对于新开辟的施工场地，在其使用之前，首先剥离表层熟土，剥离的表土在附近堆土场角落平地集中堆放，并用装土编织袋临时挡护，以便堆土场后期整治过程中覆土之用。临时占地结束后，应及时进行土地平整和植被、耕地等的恢复工作。

④对于需要进行植被恢复或复耕的临时工程占地，应及时对其进行分级分块处理，使每小块土地呈水平或1~2%的倒坡，地块的边缘应修建挡水土埂，然后进行覆土处理，以备复耕或植被恢复。对于整治后的土地，栽植乔、灌木类，然后其间再播撒草籽。

⑤在施工的过程中，运输便道随车辆运行碾压将产生扬尘污染环境，从环保角度应考虑对运输便道进行洒水或对运输车辆加盖篷布等降尘措施，从而减少运输便道产生的大量尘土埋压便道两侧的天然植被，减少人为活动对影响区地表植被的影响。

5.耕地保护措施

（1）建设单位在项目建设过程中应认真贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》，按时、按数缴纳土地补偿费、安置补助费以及青苗补偿费。根据地方土地管理部门规定，需要缴纳耕地开垦费的应按有关规定办理，以保证农田的数量不会减少。安康市及沿线相关政府部门应贯彻执行专款专用原则，利用补偿的土地费开垦或改造与占用农田数量相当的新的农田。在下阶段设计中应按地方土地利用规划做好线新建路段路设计工作，充分利用地方预留的交通用地范围，避免重新占用耕地或调整土地利用规划。另外在路基路面工程设计中，土石方、弃渣场选择时应避免在农田弃土，不允许扩大超规定的征地范围，同时对弃土场和边坡坡面采取相应的工程和生态防护措施，防止造成新的水土流失，保护土地资源。

（2）做好农田调整、补划工作。本工程建设项目占用农业用地经依法批准后，陕西省人民政府及沿线影响地区人民政府应按照国务院批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的农田。

（3）尽量少占耕地，在充分征求沿线地方政府有关部门意见的基础上，尽可能与当地水利、生态建设等规划结合起来进行弃土场的布设和复垦，为发展地方经济、解决地方实际困难提供方便。

（4）公路绿化要认真贯彻《国务院关于坚决制止占用基本农田进行植树等行为的通知》（国发电[2004]1号）的有关要求，对公路沿线是耕地的，要严格控制绿化带宽度。在切实做好公路用地范围内绿化工作的同时，要在当地人民政府的领导下，配合有关部门做好绿色通道建设。对不符合规定的绿化用地，有关部门不予批准。

6. 野生动物保护措施

（1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行动物。

（2）防治爆破噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，应做好爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开山施工放炮等。

（3）在水中进行桥梁施工时，禁止将污水、垃圾及船舶和其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和大桥工地上的污染物一并处理。桥梁施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入河流。大桥水中墩的施工应避开大多数鱼类产卵的四月、五月两个月份。

- 4.1.2营运期生态保护措施

在公路营运期，还要坚持利用与管护相结合的原则，保证环保措施发挥应有效益。

（1）按公路绿化设计的要求，继续完成拟建公路边坡、中央分隔带、互通立交区以及服务区等范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的。

（2）及时恢复临时占地等被破坏的植被和生态环境，以促进受损失生态系统的恢复和重建。

（3）按设计要求进一步完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行草、花类与灌木、乔木相结合的立体绿化格局。特别是对土质边坡，在施工后期及时进行绿化，以保护路基边坡稳定，减少水土流失。

（4）加强营运期的路线绿化植被维护和管理，保证绿化树种的成活率。

（5）运营期固体废物管理

①通过制定和宣传法规，禁止乘客在高速公路上乱丢饮料袋、易拉罐等垃圾，以保证行车安全和公路两侧的清洁卫生；

②服务区、匝道收费站的生活垃圾应定期清运至沿线城镇垃圾处理场集中处理，严禁随意丢弃。

## 4.2声环境保护措施

- 4.2.1施工期声环境保护措施

(1)施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。

(2)强烈噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病。为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使其维持良好的工作状态。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

(3)筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出4a类噪声标准，一般可采取变动施工时间的方式加以缓解。如噪声源强大的作业时间可放在昼间（06：00～22：00）进行。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

(4)在路线近距离内有集中村镇居民区的路段(距公路150m以内)，强噪声施工机械夜间（22∶00～6∶00）停止施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，并采取利用移动式或临时声屏障等防噪声措施。当施工场地位于学校附近时，要求施工单位了解学校的作息时间，禁止强噪声施工机械在昼间学校上课时间作业。

(5)拟建公路沿线敏感点较多，施工便道应远离居民区、学校等敏感点。在施工便道50m以内有成片的民居时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。对必须进行夜间运输的便道，施工单位应与地方政府协商同意后，方可进行夜间运输。便道应设禁鸣和限速标志，车辆夜间通过时速度应小于30km/h。

(6)拌合场、沥青搅拌站等距离敏感点应大于300m。

(7)在村庄附近做强振动施工时(如桥墩夯实，振荡式压路机操作等)，或爆破施工时，对临近施工现场的土木民房应进行监控，防止事故发生。对确实受工程施工振动影响较大的民房应采取必要的补救措施。

(8)实施爆破前要召开有关单位和村组参加的协调会，通报爆破时间和警示信号，对影响较大的临近居民进行组织疏散。

(9)对于项目沿线涉及养殖场路段，如果有隧道爆破施工作业时，施工单位应提前与养殖场取得联系，告知爆破时间并做好噪声防范措施。

- 4.2.2营运期声环境保护措施

1. 工程管理措施

（1）加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过人口密度较大的村镇路段、医院及学校附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。

（2）注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

（3）加强拟建公路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

2. 对沿线村镇规划建设的控制要求

做好和严格执行好公路两侧土地使用规划，严格控制公路两侧新建各种民用建筑物、学校；城镇规划部门在制定城镇规划时，应充分考虑到公路噪声的影响，地方政府在新批民用建筑时，可根据公路交通噪声预测等声级线图，规划土地使用权限。

3. 工程降噪措施

本项目沿线共为36处敏感点（其中主线32个村庄、3所学校及1所敬老院）设置隔声窗10720m2，投资550.5万元；1处村庄、5所学校及1个敬老院处设置3.5m高声屏障3700延米，投资740万元；给白家小学远期预留4万元；23处村庄敏感点不超标。营运期工程全线噪声污染防治措施费用共1294.5万元。对项目沿线未设置声屏障的学校和敬老院路段设置限速牌，由交管部门采用定期和不定期监控，共4处，合计4万元，合计降噪措施费用1298.5万元。

## 4.3环境空气保护措施

- 4.3.1施工期环境空气保护措施

(1)工程沿线灰土拌合是施工期最大的流动污染源，要求在地面风速大于四级时尽量停止施工作业，同时要求石灰等散体材料装卸必须采取降尘措施。

(2) 混凝土拌合站是公路施工期间的主要固定污染源，因此，对拌合设备应进行较好的密封，并加装二级除尘装置，对从业人员必须加强劳动保护。沥青厂和拌合站选址应远离居民区，或在敏感点下风向300m以外，并设防尘和沥青烟脱除装置。

(3)土方、石灰等散装物料运输和临时存放，应采取防风遮挡措施，以减少起尘量。根据天气情况，定期对裸露的施工道路和施工场所洒水。

(4)施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。

(5)施工过程中受环境空气污染最严重的是施工人员。施工单位应着重对施工人员采取防护和劳动保护措施，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。

(6)古仙洞水源保护区范围内不得设立灰土拌和站、沥青拌和站等施工场地；运送土方、水泥、石灰等散装物料的临时便道和临时存放场地应尽量远离水库库区，并根据天气情况对临时施工场地进行洒水，减少扬尘量；

- 4.3.2营运期环境空气保护措施

（1）路边植树绿化

建议根据当地气候和土壤特点在靠近公路两侧，特别是敏感区附近多种植乔、灌木。这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中总悬浮微粒，又可以美化环境和改善公路沿线景观效果。

（2）加强公路营运管理，减少车况不佳车辆、散装未遮盖运输车辆上路。

（3）餐厅应安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求进行，以实现达标排放。

（4）加强运输散装物资如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，在高速公路入口处进行检查，运送上述物品需加盖蓬布。

（5）执行营运期环境空气监测计划，根据监测结果确定采取补充的环保措施。

## 4.4水环境保护措施

- 4.4.1施工期水环境保护措施

1.施工废水的控制

（1）冲河、秋河、洪石河、浪河、南江河、毛坝河等河道两侧200m以内不得设置沥青混合料、混凝土搅拌站和施工营地，不得堆放或倾倒任何含有害物质的材料或废弃物。

（2）桥涵桩基础工程尽量选在枯水期（一般为11月到次年3月）施工，避免在汛期、丰水期施工。

（3）沿线特大桥、大桥桥梁基础工程施工产生的桥梁钻渣施工废弃物运至拟选的弃渣场弃置，不得弃于河道及河滩地，以防抬高河床或压缩过水桥面，保证暴雨时的行洪安全。

（4）筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中应加盖蓬盖，避免建筑材料洒落进入水体，堆放场地不得设在冲河、秋河、洪石河、浪河、南江河、毛坝河等河流岸边200m范围内，以免随雨水冲入水体，造成污染。

（5）无论在桥梁下部结构钻孔机械作业，还是在上部结构的现场浇注过程中，应避免将施工废渣、废油、废水等弃入水体。桥梁施工作业完毕后，要清理施工现场，以防施工废料等随雨水进入河中。

（6）对特大桥、大桥采用钻孔桩基础施工的跨河桥梁，桥墩施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。跨河桥梁上部结构施工过程中应在水上作业平台设置垃圾箱，并进行定期收集处理，不得弃入河流。桥梁基础工程施工中的废泥沙、废渣等运至陆地处理，不得弃于河道及河滩地，以防抬高河床或压缩过水桥面，保证暴雨时的行洪安全。

（7）拌合站、预制厂应设置沉淀池，加强生产废水的循环利用，施工废水经沉淀处理后循环利用，如进行场地的洒水降尘或进行混凝土搅拌，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。施工营地、预制厂周围应设置截排水沟，将废水引至临时沉淀池处理，避免施工营地、预制厂范围内的地表径流进入水体。

（8）施工营地应尽量远离沿线水体，设在河道200m以外区域，并尽量租用当地民房，如需设置集中施工营地，应在施工营地设污水处理设施处理日常的生活污水，处理达标后用作场地降尘洒水和绿化用水，严禁排入沿线河流。

（10）施工期间，加强桥梁施工路段施工人员的环保教育，提高保护水资源意识，在古仙洞水库支沟附近施工期间树立“保护水源”的标志牌和宣传标语，以减少施工人员对水体的影响。

2. 含油污水的控制

(1) 机械油料的泄漏，或废油料倾倒进入水体后将会引起水体污染，所以应加强环境管理，开展环保教育，防患于未然，禁止将废油料倒入水体。

(2) 尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。

(3) 在施工过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油废水。对渗漏到土壤的油污应及时采用刮削装置收集封存，运至垃圾场集中处理。

(4) 机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中进行，以方便含油污水的收集与处理，减少对周围环境的污染。

3. 生活污水的控制

鉴于施工队伍的流动性和施工人员的分散性和临时性，为防止施工期生活污水排入沿线水体，根据以上情况，对公路沿线施工营地生活污水采用以下措施：

(1) 特大桥、大桥施工营地应尽量远离沿线水体，设在河道200m以外区域。

(2) 施工人员应尽量租当地民房住宿，如必须设置，则应合理选址。

(3) 施工营地设污水处理设施处理日常的生活污水，应在各施工营地设置防止下渗的双翁漏斗式环保型厕所将粪便污水集中收集并初步处理，定期清理作为农家肥料使用，或联系当地环卫部门定期清运处理，施工结束后厕所覆土掩埋。

(4) 施工营地设置集中垃圾收集点，周围应有防风措施，避免垃圾随风吹入水体，生活垃圾可能的情况下集中清运，若不能清运则妥善进行填埋，填埋时应避免对地下水或地表水体造成污染。

4. 古仙洞水库水源地保护措施

(1) 冲河、秋河河道两侧200m以内不得设置沥青混合料、混凝土搅拌站和施工营地，不得堆放或倾倒任何含有害物质的材料或废弃物。200m以外区域，施工营地周围应设置截排水沟，避免施工营地、预制厂范围内的地表径流进入水体。

(2) 汪家沟、石门沟、周家沟、八里沟路段施工时，施工人员应尽量租当地民房住宿，生活污水应当集中收集处理，减少对水环境的影响。另建施工临时住房，在施工营地设污水处理设施处理日常的生活污水，处理后的尾水回用，同时应在各施工营地设置旱厕，厕所由当地农民定期清理作为农家肥料使用，或联系当地环卫部门定期清运处理，施工结束后厕所覆土掩埋。

5. 隧道施工废水控制

（1）拟建项目有隧道54座。对于隧道施工过程中产生的废水，要求隧道废水设沉淀池进行收集，全线共设收集池90座，费用共计450万元。

（2）沉淀池大小按隧道出水量进行现场设计（属临时工程），沉淀时间按不小于2.0h。

（3）加强施工期隧道渗水、涌水监控，并制定相应的涌水处理预案。

- 4.4.2营运期生态保护措施

(1) 项目全线2处服务区设置化粪池+生物接触氧化处理装置2套，300m3的蒸发池2处；1处停车区，1处主线收费站，4处匝道收费站设置一体式污水处理装置6套，60m3的蒸发池2处，40m3的蒸发池4处。项目沿线服务设施产生的污水经处理达标后，大部分可以回用与服务设施的内部回用及绿化等，剩余出水可以用于公路沿线两侧植被绿化，剩余出水不外排。

(2) 主线K3+569～K9+225段，对通过古仙洞水库支沟的路段路面径流进行封闭收集设计，路面排水经两侧排水沟汇集后引入收集池中，每个容积80m3，并为收集池设置防渗底衬。

(3) 对跨越II类水体的桥梁，设置桥面径流收集系统，总容积为16240m3，各收集池的具体位置根据各桥梁的具体位置、隧道口的地形地貌，因地制宜地进行设计。同时桥梁两侧设置引水管线及防撞护栏，防全长约73548m。

## 4.5社会环境保护措施

(1) 尽量少占耕地，在充分征求沿线地方政府有关部门意见的基础上，尽可能与当地水利、生态建设等规划结合起来进行取土场的布设和复垦，为发展地方经济、解决地方实际困难提供一定方便。

(2) 靠沿线各级政府做好征地工作。按照有关政策和补偿标准，及时支付各种补偿费用。要维护群众的正当利益，使被征用土地和需拆迁安置居民户的损失控制在最低限度，保证他们的生活至少不低于本工程建设前的水平。

(3) 开工前应对计划施工运输车辆使用的地方道路进行技术勘察、加固，并注意养护，施工运输车辆应避开地方道路的交通高峰期，防止交通堵塞和安全事故。施工结束时，将施工过程中损坏的乡村道路、沟渠等予以修复，或支付地方政府一定的补偿费用进行修复，以维护地方政府和百姓的正当利益。

(4) 施工时，在交叉道口、人口集中处学校路段和运输车辆经过的村庄处设安全值勤岗，维护安全。

(5) 加强路基施工工期安排，让扬尘作业避开果木开花受粉期，避免农业减产对居民收入造成影响。

（6）经文物单位考古调查后确定的文物点，施工期禁止设立弃土场、施工营地、预制场、料场、沥青混凝土及灰土拌和站等临时用地。在施工过程应注意施工行为，设标志牌加强保护。

## 4.6 环境风险

（1）本项目沿线河流均为Ⅱ类水体，水体比较敏感。因此要求项目管理部门应根据《危险化学品安全管理条例》的规定，全线70座跨河桥梁，设置雨水径流收集池，总容积为16240m3，各收集池的具体位置根据各桥梁的具体位置、隧道口的地形地貌，因地制宜地进行设计，雨水收集管线及防撞护栏73548m。

（2）主线在K3+569～K9+225段通过古仙洞水库支沟4次，为了防止事故废水污染古仙洞水库水源地水质，本段共设置容积为80m3的收集池8个（路段两端各设置1个）。

（3）加强相关单位联动性，事故发生后，应当对上下段路段相关负责单位进行通报，并要求相关单位提供协防工作，及时截流车流量，通告来往车辆为后续应急救援工作提供交通空间与安全距离。

（4）灯草梁服务区及钟宝服务区加油站应具备必要的油库安全防范措施，一旦发生油库溢油，应立刻关闭所有正在作业的油罐阀门，停止燃料输送，检查油水分离池和罐堤阀门，关闭入口和出口。为防止大量溢油通过隔油池进入服务区排水系统，应迅速将储备吸油棉或泥沙等将扩散溢油固定，避免对服务区内污水处理站的冲击。

# 5.总结论

本项目符合国家产业政策，符合国家高速公路网及陕西省高速公路网规划，项目的建设将促进地区经济发展，改善交通运输现状，改善投资环境，同时将促进安康和重庆的间接连通，加强安康在“关中—天水”经济区、成渝经济区、武汉经济区的纽带作用。项目推荐的路线方案基本合理，公示赞同程度较高。项目建设期和营运期在采取相应的保护和恢复措施的前提下，可以使工程建设对这些敏感目标的不利影响得到有效控制，并能为环境所接受。从环境保护角度考虑，项目建设可行。

# 6.公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限在环境影响评价网站公示，自本公告发布之日起10个工作日内，在此期间公众如有疑问，可致电以下部门咨询。

建设单位：陕西省交通建设集团公司

地址: 西安市高新区唐延路6号

联系人：李峰          电话：029-88869716

环评单位：长安大学

地址：西安市南二环237号长安大学436信箱

联系人：刘萍           电话：029-82334882

传真：029-82334882      电子信箱： lp_2080@163.com

——电话开通时间：

公示日期范围内，上午：8：00-12：00，下午：13：30-17：00

公众反映问题请留下姓名、性别、年龄、联系方式等，以便意见反馈。

——征求公众意见的范围和主要事项

范围：公路沿线相关的常住居民，重点是线路两侧500m范围内的居民。

主要事项：征求公众对项目建设的有关环境保护方面的相关问题。

——征求公众意见的具体形式

公众通过电话、信函、Email和网站提出意见。

——公众提出意见的起止时间

自本公告发布之日起10个工作日内。

公示单位：陕西省交通建设集团公司

评价单位：长安大学