- 316国道安康建民至恒口公路

环境影响报告书

（第二次公示）

建设单位：安康市交通运输局

评价单位：长安大学

完成时间：二零一六年五月

前  言

1、项目由来及简况

316国道安康建民至恒口公路是安康市干线公路网的重要咽喉路段，现有旧路由于建设时间早，技术等级低，路段街道化严重，交通事故频发，导致车辆运行速度慢，服务水平低，通行能力严重不足，已无法适应区域交通运输需求快速增长的需要。项目的建设将有效改善国道316的通行条件，提高国家干线公路的整体通行能力，减轻城区过境段的交通压力，保障沿线群众和车辆的出行安全。同时，项目的建设也将拓展区域道路网骨架，有效缩短运输的时空距离，改善区域路网服务水平，节约运营成本，提升安康区域人流、物流和信息流的集散枢纽地位，为推进安康经济社会进一步加快发展，加速城镇化进程，实现安康在秦巴山连片特困区率先脱贫致富具有十分重要的作用。

项目路线起点位于十天高速安康西立交连接线与安康大道交叉处，终点位于恒口镇西侧柳林子，路线全长24.48km，其中建设里程24.00km。项目采用一级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽24.5m。全线新建桥梁2925米/22座（按全幅计），其中大桥2380米/5座、中桥329米/6座、小桥216米/11座，桥梁长度占建设里程的12.2%；全线拟设涵洞74道，新增占地112.67hm2。项目估算总投资80214.92万元，建设期2016年~2017年，工期两年。

2、评价工作过程

陕西省交通规划设计研究院于2015年9月编制完成了《316国道安康建民至恒口公路工程可行性研究报告》。

安康市交通运输局2016年3月委托长安大学承担本项目的环境影响评价工作， 2016年3月14日，建设单位在安康市交通运输局官方网站（https://jtj.ankang.gov.cn/）和在沿线主要村庄张贴公告的形式公示项目环评信息。

3、本项目的主要特征

本项目沿月河一级阶地设线，设计标准较高，占用较多耕地，沿线村庄居住区敏感点较多，部分村落规模较大，本项目不涉及环保搬迁。

4、关注的主要环境问题

结合本工程的建设特点和环境特征，应关注的主要环境问题有：

（1）项目沿线农田分布较多，项目建设主要对耕地和园地产生影响，其中不可避免新增占用水浇地67.4hm2、旱地16.47hm2、菜地28.67hm2。

（2）项目区域的声环境质量现状较好，拟建项目公路等级较高，车流量较大，沿线村庄较多，公路对沿线声环境影响较大，营运期应做好交通噪声污染措施，确保项目建设对区域的噪声影响降至最低。

5、评价结论

- 生态环境：项目位于秦巴山区山地落叶阔叶、常绿混交林生态区的汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区，其三级生态功能区为月河盆地城镇与农业区。项目建设对生态环境产生的主要影响是占用耕地、植被破坏，以及施工期的取土和水土流失影响。在严格落实减缓措施及水土保持方案后，在施工结束后1～2年内，沿线生态状况可以基本恢复到原有水平。

  - 声环境：项目主线评价范围内的主要声环境敏感点共31个（29个村庄和2所学校）。项目施工期通过合理制定施工时间、采取限速缓行、禁止鸣笛等措施，可保证沿线村庄、学校等环境敏感点的声环境质量不会受到较大的影响。项目营运中期（2024年），有28个敏感点噪声预测值超标。为减轻交通噪声影响，全线设置隔声窗14430m2，预留噪声费用30.0万元，噪声污染防治措施费用共390.75万元。

- 地表水：项目评价范围内涉及月河，施工期项目所有施工废水集中收集处理后，优先回用于项目用水及浇洒降尘。项目设1处养护工区，设化粪池处理污水，不外排，营运期生活污水不会对沿线水环境造成影响。

在跨越月河的Ⅱ类水体3座桥梁设桥面径流收集系统，由集水管道将桥面径流全部引入设置的集水池（事故池）进行沉淀。当发生意外事故时，可利用该径流收集系统集中收集危险品及冲洗废水。

- 环境空气：项目施工期主要是施工扬尘污染，要求并对施工区域定时洒水、采取遮盖散装物料等，可保证沿线居民的生活环境。项目设1处养护工区，不设锅炉，营运期无集中的大气污染物排放。营运中期（2024年）公路沿线道路两侧的NO224小时平均浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准浓度要求。

本项目建设符合国家产业政策，符合安康市总体规划和交通规划。项目推荐的路线方案基本合理，公众赞同程度高。项目建设期和营运期在采取相应的污染防治和生态恢复措施的前提下，可以使工程建设对环境的不利影响得到有效控制，并能为环境所接受。从环境保护角度考虑，项目建设可行。

- 1 总  论

## 1.1 项目简况

316国道安康建民至恒口公路起点位于十天高速安康西立交连接线与安康大道交叉处，终点位于恒口镇西侧柳林子，路线全长24.48km，其中建设里程24.00km。项目采用一级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽24.5m。全线新建桥梁2925米/22座，新增占地112.67hm2。项目估算总投资80214.92万元，建设期2016年~2017年，工期两年。

316国道安康建民至恒口公路是安康市干线公路网的重要咽喉路段，项目的建设将有效改善国道316的通行条件，提高国家干线公路的整体通行能力，减轻城区过境段的交通压力，也将拓展区域道路网骨架，改善区域路网服务水平，为推进安康经济社会进一步加快发展，加速城镇化进程，实现安康在秦巴山连片特困区率先脱贫致富具有十分重要的作用。

## 1.2 评价目的和任务

通过对公路沿线评价范围内自然环境、生态环境和社会环境等现状的调查和评价，对项目开发活动可能带来的各种影响进行定性和定量分析，以期达到：

（1）对项目在设计、施工和营运中的各种工程行为对不同环境要素的影响分析，预测、论证和评价项目建设对周围环境的影响范围和程度，为合理选线提供依据；

（2）对项目建设引起的环境污染与局部生态破坏提出可行的减缓或补偿措施和建议，以指导设计、施工和运营管理，减轻或消除项目开发活动带来的不利影响，实现可持续发展目标；

（3）通过广泛的公众参与，避免或减轻项目建设对沿线生态环境和社会环境的影响，实现建设“和谐”“生态”公路的目的；

（4）为沿线政府制定城镇发展规划、环境功能区划、生态规划和进行环境管理提供科学依据，从环境角度论述项目建设的可行性。

## 1.3 评价依据

### 1.3.1 国家法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日起施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，2000年3月20日起施行；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日起施行；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2011年修正），1999年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》，1993年8月1日起施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2013年6月29日起施行；

- 《中华人民共和国森林法》，2009年8月27起施行；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》，2009年6月2日起施行；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》，2004年8月28起施行；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》，1992年3月1起施行；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》，1997年1月1起施行；

- 《中华人民共和国草原法》，2003年3月1起施行；

- 《中华人民共和国公路法》，2004年8月28日起施行；

- 《中华人民共和国道路交通安全法》，2011年5月1日起施行；

- 《中华人民共和国防洪法》，（2015年修正），1998年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国水法》，2002年10月1日起施行；

- 《中华人民共和国河道管理条例》，1988年6月10日起施行；

- 《全国生态环境保护纲要》，2000年11月26日起执行；

- 《中华人民共和国文物保护法（修订）》，2013年6月29日起施行；

- 《中华人民共和国农业法》（2012年修正），2013年1月1日起施行；

- 《基本农田保护条例》，国务院，1999年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2008年1月1日起施行；

- 《公路安全保护条例》，国务院，2011年7月1日起施行；

- 《土地复垦条例》，2011年2月22起施行；

- 《中华人民共和国文物保护法实施条例》，2003年7月1日起施行；

- 《突发公共卫生事件应急条例》，2003年5月9日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日起施行。

### 1.3.2 规章及规范性文件

- 《国务院关于印发全国生态环境保护纲要的通知》（国发[2000]38号），2000年11月26日；

- 《交通建设项目环境保护管理办法》，交通部（2003）第5号令，2003年6月1日起施行；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部第33号令，2015年6月1日起施行；

- 《关于坚决制止占用基本农田进行植树等行为的紧急通知》（国发电[2004] 1号），2004.3；

- 《关于进一步做好基本农田保护有关工件的意见》（国资发[2005]196号），2005.9；

- 《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》（交公路发[2004]164号），2004.4；

- 《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发[2004]314号），2004.6；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（国环发［2006］28号），2006.3；

- 《国土资源部关于认真贯彻执行<基本农田保护条例>进一步做好基本农田保护工作的通知》（国土资发[1999]122号），1999.5；

- 《关于进一步加强山区公路建设生态保护和水土保持工作的指导意见》（交通部文件，交公路发[2005]441号），2005年9月23日；

- 《公路建设项目水土保持工作规定》，水利部、交通部水保[2001]12号，2001.1.17；

- 《地面交通噪声污染防治技术政策》，环发[2010]7号，2010年1月11日；

- 《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》环发[2010]144号，2010年12月15日；

- 《大气污染防治行动计划》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日；

- 《水污染防治行动计划》，国发〔2015〕17号，2015年4月2日；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国务院文件，2006年1月8日）；

- 《公路交通突发事件应急预案》（中华人民共和国交通运输部，交公路发[2009]226号，2009年5月12日）；

- 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》环发[2010]113号，2010年9月28日；

- 《突发环境事件信息报告办法》，环境保护部（第17号），2011年4月18日；

- 《道路危险货物运输管理规定》（交通部[2005]第9号令），2005年7月；

- 《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》，国家环保总局，国家发改委，交通部，环发[2007]184号，2007.12；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号），2012年8月；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号），2013年11月15日；

- 《湿地保护管理规定》，国家林业局，（国家林业局令第32号），2013年3月；

- 《关于当前环境信息公开重点工作安排的通知》（环办[2013]86号）；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）；

- 《建设项目环境影响评价政府信息公开指南》（试行）（环办[2013]103号）；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）。

### 1.3.3 地方法规、规章

- 《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》，2007年4月1日起施行；

- 《陕西省实施<中华人民共和国防洪法>办法》，1999年9月8日起施行；

- 《陕西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》，2000年1月1日起施行；

- 《陕西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法（修正）》2004年8月3日起施行；

- 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》，2006年3月1日起施行；

- 《陕西省人民政府关于印发<陕西省汉江丹江流域水质保护行动方案（2014－2017年）>的通知》，（陕政发[2014] 15号）；

- 《陕西省河道管理条例(修正)》，2010年3月26日起施行；

- 《陕西省道路运输管理条例》，2006年12月3日起施行；

- 《陕西省大气污染防治条例》，2014年1月1日起施行；

- 《陕西省人民政府关于印发<陕西省“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2013—2017）>的通知》，（陕政发[2013]54号）；

- 《陕西省水工程管理条例（2010年修正本）》，2010年3月26日起施行；

- 《陕西省湿地保护条例》，2006年6月1日起施行；

- 《安康市人民政府关于印发<大气污染综合整治行动工作方案>的通知》，（安政发[2015] 16号）。

### 1.3.4 技术规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

（8）《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2015）；

（9）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）；

（10）《公路环境保护设计规范》（JTG 04-2010）；

（11）《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）；

（12）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-1996）；

（13）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（14）《公路工程项目建设用地指标》（建标[2011]124号）。

（15）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）。

### 1.3.5 相关规划

（1）《陕西省水功能区划》，陕西省人民政府，2004年9月；

（2）《陕西省生态功能区划》，陕西省人民政府，2004年11月；

（3）《陕西省主体功能区划》，陕西省人民政府，2013年3月；

（4）《安康市城市总体规划（2010～2020）》；

（5）《安康市交通运输“十二五”规划》；

（6）《汉滨区土地利用总体规划（2006～2020）》。

### 1.3.5 项目技术文件

1.安康市交通运输局《关于委托编制G316安康建民至恒口工程环境影响评价的函》（附件1）；

2.陕西省交通规划设计研究院《316国道安康建民至恒口公路工程可行性研究报告》，2015.9。

## 1.4 环评等级

根据该项目的建设规模以及沿线地区的环境特征，同时依据《环境影响评价技术导则》（HJ 2.4-2009，HJ 2.2-2008，HJ 19-2011，HJ/T2.3-93， HJ 610-2016）的要求，该项目环境影响评价等级如表1.4-1。

表1.4-1          316国道安康建民至恒口公路工程环评工作等级表

| 环境要素 | 判定指标 | 判定依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 项目所在区域声环境功能区类别 | 4a、2类类区 | 一级 |
|  | 项目区域声环境质量变化程度 | 噪声级最大增量大于5dB(A） |  |
|  | 受建设项目影响的人口数量 | 显著增加 |  |
| 大气 环境 | 最大地面质量浓度占标率Pi | 设1处养护工区，不设锅炉，无集中式大气污染物排放。 | 三级 |
|  | 污染物的地面质量浓度达到标准限值10%所对应的最远距离D10% |  |  |
| 生态 环境 | 生态敏感性 | 一般区域 | 三级 |
|  | 工程占地 | 新增总占地面积1.1267km2， 面积<2 km2 |  |
|  | 路线长度 | 路线总长度24.48km，长度<50km |  |
| 地表水 环境 | 建设项目污水排放量 | 设1处养护工区，污水不外排 | 三级 |
|  | 污水水质复杂程度 | 无 |  |
|  | 纳污水体及水质要求 | II、III类 |  |
|  | 地表水域规模 | 中、小 |  |
| 地下水 环境 | Ⅳ类建设项目 | 不开展地下水环境影响评价 | / |

## 1.5 评价内容及工作重点

根据拟建公路工程特点和所经地区的自然、社会环境特征，确定环境影响评价内容为：

（1）声环境影响评价；（2）生态环境影响评价；（3）地表水环境影响评价；（4）社会环境影响评价；（5）环境空气影响评价；(6)固体废物影响评价。

其中声环境影响评价、生态环境影响评价为重点评价内容。

## 1.6 评价方法

公路建设为线性开发项目，具有线路长和影响面广等特点。因此，本评价各路段采用“点线结合、以点代段、全线反馈”的评价原则，各专题的具体评价方法见表1.6-1。

表1.6-1                         评价方法一览表

| 专题 | 现状评价 | 预测评价 |
| --- | --- | --- |
| 社会环境影响评价 | 资料收集、调查分析 |  |
| 生态环境影响评价 | 现场勘察、资料收集 | 类比分析 |
| 声环境影响评价 | 现场测量 | 模式计算、类比分析 |
| 地表水环境影响评价 | 资料收集 | 类比分析 |
| 环境空气影响评价 | 现场实测 | 类比分析 |
| 公众参与 | 现场调查（发放公众参与调查表）、媒体公示 |  |

## 1.7 环评范围

316国道安康建民至恒口公路工程环境影响评价范围见表1.7-1。

表1.7-1        316国道安康建民至恒口公路工程环境影响评价范围

| 评价内容 | 评 价 范 围 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 公路中心线两侧300m以内地区，包括取土场和其他临时占地。 | 以土壤侵蚀，耕地、林地占用，植被破坏，动物保护为主。 |
| 地 表 水 | 公路中心线两侧各200m范围内，跨越河流桥梁下游1000m，上游100m以内；伴行河流由线位至河流的区域。 | 项目施工营地生活污水和施工废水； 营运期养护工区生活污水、地表径流、跨河段危险品运输管理。 |
| 环境噪声 | 路线两侧各200m以内范围 | 重点为沿线的村庄、学校等 |
| 环境空气 | 路线两侧各200m以内范围 | 重点是施工扬尘、汽车尾气 |
| 社会环境 | 路中心线两侧各200m范围内的敏感点（如居民点、学校、医院、养老院等），以及工程直接影响区。 | 主要是占地、拆迁和再安置影响 |

## 1.8 环境功能区划及评价执行标准

根据本项目沿线环境功能区划，确定本项目执行的评价标准。

### 1.8.1 水功能区划及评价标准

本项目沿线评价范围内涉及的地表水体主要是月河。根据陕西省水功能区划，项目评价范围内月河（恒口至五里段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准；月河（五里至建民段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）见表1.8-1。

表1.8-1      《地表水环境质量标准》GB3838-2002 （摘录）     (单位：mg/L，pH除外)

| 项 目 类别 | SS | pH | 石油类 | NH3-N | BOD5 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II类标准 | ≤25 | 6～9 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤3 | ≤15 |
| Ⅲ类标准 | ≤30 | 6～9 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤4 | ≤20 |
| 备注 | SL63-94 | GB3838-2002 |  |  |  |  |

注：SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》(SL63-94)中标准。

施工期月河（恒口至五里段）禁止污水排入；月河（五里至建民段）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。污水排放标准见表1.8-2。

表1.8-2   污水综合排放标准（摘录）                 单位：mg/L

| 项目 类别 | pH | BOD5 | 石油类 | COD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级标准 | 6~9 | ≤20 | ≤5 | ≤100 | ≤15 | 70 |

### 1.8.2 声环境功能区划及评价标准

（1）现状

声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a、2类区标准

（2）施工期

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定和要求，见表1.8-3。

表1.8-3      建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）  单位：Leq (dB（A）

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

注：夜间最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。

（3）营运期

营运期声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008），参考《声环境功能区划分技术规范(GB/T 15190-2014)》，公路两侧距红线40m以内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，距公路红线40m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；学校等特殊敏感点执行昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)。见表1.8-4。

表1.8-4       声环境质量标准 （GB3096-2008）（摘录）     单位：Leq (dB（A）)

| 类 别 | 适 用 范 围 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商业金融、集市贸易为主要功能或居住商业、工业混杂需要维护安静的区域 | 60 | 50 |
| 4a | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道区域两侧 | 70 | 55 |

### 1.8.3 大气环境功能区划及评价标准

（1）沿线环境空气现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见表1.8-5。

表1.8-5                    环境空气质量标准（摘录）                  单位：μg/m3

| 污染物 取值时间 | 二氧化氮（NO2） | 可吸入颗粒（PM10） |
| --- | --- | --- |
|  | 二级 | 二级 |
| 24小时平均浓度 | 80 | 150 |
| 1小时平均浓度 | 200 | / |

（2）施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及其相应限值要求，见表1.8-6所示。

表1.8-6                 大气污染物综合排放标准（摘录）              单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 无组织排放监控浓度限值点（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点1.0 |
|  |  | 20 | 5.9 |  |
|  |  | 30 | 23 |  |
|  |  | 40 | 39 |  |
| 沥青烟 | 75 | 15 | 0.18 | 生产设备不得有明显的无组织排放存在 |
|  |  | 20 | 0.30 |  |
|  |  | 30 | 1.3 |  |

### 1.8.4 固体废物执行标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

### 1.8.5 水土流失评价标准

水土流失评价标准采用项目所在地区多年平均水土流失量为参照量。水土流失评价标准参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），按表1.8-7分级。

表1.8-7                   水力侵蚀强度分级指标

| 级别 | 侵蚀模数（t/km2·a） | 级别 | 侵蚀模数（t/km2·a） |
| --- | --- | --- | --- |
| I微度侵蚀 | <1000 | IV强度侵蚀 | 5000～8000 |
| II轻度侵蚀 | 1000～2500 | V极强度侵蚀 | 8000～15000 |
| III中度侵蚀 | 2500～5000 | VI剧烈侵蚀 | >15000 |

## 1.9 环评时段

评价时段分为施工期和营运期，按照工程具体情况，确定如下：

（1）项目施工期：2016年~2017年，工期两年；

（2）项目营运期：近期2018年；中期2024年；远期2032年。

## 1.10 环境保护目标

### 1.10.1 生态环境保护目标

生态环境保护应重点保护沿线的农业生态、耕地。项目沿线主要的生态保护目标见表1.10-1。

表1.10-1                本项目生态环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 范 围 | 保护内容 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | 全线 | 新增永久性占用土地112.67公顷，其中水浇地67.43公顷、旱地16.44公顷、菜地28.67公顷。 | 施工期、 营运期 |
| 2 | 沿线植被 | 全线 | 农业生产、植被覆盖率 | 施工期、 营运期 |
| 3 | 沿线野生动物 | 全线 | 沿线野生动物及其生境 | 施工期、 营运期 |
| 4 | 水土保持 | 全线 | 控制水土流失 | 施工期、 营运期 |
| 5 | 取土场及其他临时占地的植被及水土保持 | 取土场、其他临时占地范围 | 临时占地共约4.5hm2 | 施工期、 营运期 |

### 1.10.2 水环境保护目标

本项目涉及的地表水环境保护目标主要为月河，具体情况见表1.10-2

表1.10-2            地表水环境保护目标

| 序号 | 保护目标 | 桩号 | 执行标准 | 线路与地表水环境保护 目标的关系 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月河 | 全线 | Ⅱ、III | 项目大部分路段与月河伴行，并于K1+580，K11+322，K20+735和K25+913设桥梁跨越月河 | 月河（恒口至五里段）禁止污水排入；月河（五里至建民段）污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 |

### 1.10.3 社会环境保护目标

拟建项目沿线主要的社会环境保护目标见表1.10-3。

表1.10-3                      社会环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 主要保护内容 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路沿线两侧居民 | 村庄间的日常出行；居住环境质量。 | 日常生活受到公路交通噪声等的影响，出行或生产受到公路阻隔。 |
| 2 | 被征地拆迁居民 | 生产生活质量；住房安置；耕地补偿；经济补偿。 | 原有居住环境被公路占用，房屋被拆迁或耕地被占用。 |
| 3 | 地方经济 | 农业经济的损失、区域经济的发展。 | 公路建设造成地方农业生产的损失，但同时将促进区域经济的发展。 |
| 4 | 城市规划区 | 与安康市城市总体规划区的协调。 | 公路对沿线城镇规划的影响 |

### 1.10.4 声环境、环境空气保护目标

根据现场调查，本项目评价范围内的主要声环境、环境空气保护目标共31处，包括居民点29处和学校2所。

| 敏感点 | 张湾，宋家营，陈家营，任家坝，鲤鱼山，毛湾，朝阳安置小区，鲁家村，高楼二组，庆丰村，恒月花苑，乱石窑，贾家沟口，东风村，安子沟，集中村，凤凰移民社区，柳林子,长枪铺，磨沟口，明七村，张家村，刘家河坎，王河边，永丰村，凤凰安置小区，杨家院子，金河坎、青泥湾 | 鲤鱼山小学， 越南小学 |
| --- | --- | --- |

- 2 项目工程概况与工程分析

## 2.1 项目基本情况

（1）项目名称：316国道安康建民至恒口公路

（2）建设单位：安康市交通运输局

（3）建设地点：安康市汉滨区

（4）建设性质：新建

（5）建设里程：路线全长24.48km，其中建设里程24.00km

（6）项目投资：80214.92万元

（7）项目建设的必要性：G316安康建民至恒口段是安康市干线公路网的重要咽喉路段，项目的建设将有效改善国道316的通行条件，提高国家干线公路的整体通行能力，减轻城区过境段的交通压力，保障沿线群众和车辆的出行安全。同时，项目的建设也将拓展区域道路网骨架，有效缩短运输的时空距离，改善区域路网服务水平，节约运营成本，提升安康区域人流、物流和信息流的集散枢纽地位，为推进安康经济社会进一步加快发展，加速城镇化进程，实现安康在秦巴山连片特困区率先脱贫致富具有十分重要的作用。

（8）地理位置：G316安康建民至恒口公路起点位于十天高速安康西立交连接线与安康大道交叉处，终点位于恒口镇西侧。地理位置为东经108°43′54″～108°57′23″，北纬32°41′56″～32°45′07″之间。项目地理位置见图2.1-1。

## 2.2 产业政策及相关规划相符性分析

### 2.2.1 产业政策符合性分析

本项目属于公路建设项目，工程属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）中“鼓励类”的二十四条：国省干线改造升级类。项目的实施建设符合国家产业政策要求。

### 2.2.2 与交通规划的符合性分析

国道316安康建民至恒口公路本身属于安康市交通规划的一部分，项目的建设提高了安康市与汉滨区以及沿线乡镇的连通性，对安康市及周边区域的发展起到了积极的作用，对促进沿线经济增长和加快旅游产业发展具有重要意义。因此本项目的建设符合安康市交通规划。

## 2.3 项目组成与路线方案设置

### 2.3.1 项目组成

本项目路线全长24.48km，其中建设里程24.00km。项目的具体组成见表2.3-1。

表2.3-1                公路工程项目组成表

| 序号 | 工程类别 | 起讫桩号 | 长度km) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利用段 | K0+000 ~ K0+480 | 0.48 | 路基宽24.5m，利用十天高速安康西立交连接线 | K4+180= K5+900，短链1720m |
| 2 | 新建段 | K0+480 ~ K26+200 | 24.0 | 路基宽24.5m，设计时速为80km/h，路基宽24.5m |  |
| 合计 |  |  | 24.480 |  |  |

2.3.2 路线比较方案设置

本工程路线方案有A方案，工可还拟定长枪铺方案、长岭南路方案和毛湾方案等2个局部路段比较方案。

（1）长枪铺方案、长岭南路方案

A方案：路线由起点K0+000向南，利用现有安康西立交连接线至刘家湾，于匝道收费站北侧设平面交叉与立交连接线分离，再向西南方向连续跨过十天高速和月河，沿月河南岸向西设线，经任家坝至郝家坝，全长4.19km。

长岭南路方案：长岭南路方案路线起点同A方案，路线由起点利用安康大道向东840米，然后转向南，利用规划的长岭南路设线，至长枪铺村东侧与长枪铺方案相接，全长6.84km。

长枪铺方案：该方案起点同A方案，路线由起点K0+000利用安康西立交连接线至刘家湾，在此设平面交叉与立交连接线分离，再向南设线，经尤家湾，在单家湾设平交与规划的城市干线道路相接。路线由此转向西，连续跨过十天高速和月河，沿月河南岸向西设线，于郝家坝与A方案相接，全长5.9km。

综合比较认为，从运营里程、工程投资、新增占地、与城市规划影响范围大小等方面考虑，推荐A方案

（2）毛湾方案

A方案：路线沿河岸布设，由毛湾北侧转向西跨过月河，再沿月河左岸向西设线，由黄家营进入恒口示范区规划范围，全长4.1km。

毛湾方案：路线于杨师殿上跨高速公路后转向西，沿规划的城市边缘设线。至李湾村南侧转向北，沿规划的城市道路设线，从毛湾村西侧通过后跨过月河，与A方案相接，全长3.66km。

综合比较认为，A方案与园区规划干扰较小，推荐A方案。

## 2.4 路线走向及主要控制点

路线起于十天高速安康西立交连接线与安康大道交叉处，路线由起点向南，利用现有安康西立交连接线至刘家湾，于匝道收费站北侧设平面交叉与立交连接线分离，再向西南方向连续跨过十天高速和月河，沿月河南岸向西设线，经任家坝、郝家坝至杨师殿。在此转向北上跨高速公路进入五里工业园区规划范围，然后继续沿月河右岸设线，至毛湾北侧转向西跨过月河，再沿月河左岸向西设线，由黄家营进入恒口示范区规划范围，继续向西在闸子沟南侧跨过月河，沿月河右岸上行，在周家院子与恒紫路交叉后继续向西，于青泥湾与柳林子之间再次跨过月河，与现有G316相接。

主要控制点：刘家湾、任家坝、郝家坝、毛湾、黄家营、闸子沟、周家院子、青泥湾、柳林子。

## 2.5 预测交通量

根据工程可行性研究报告，拟建项目具体交通量预测结果见表2.5-1，车型比见表2.5-2。

表2.5-1    G316建民至恒口拟建项目交通量预测表      单位：pcu/d

| 路段名称 | 2018年 | 2024年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 6347 | 10252 | 15845 |

表2.5-2          G316建民至恒口拟建项目车型构成表                 小客车比重

| 年 份 车 型 | 2018年 | 2024年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小车 | 48.15 | 48.35 | 48.57 |
| 中车 | 16.09 | 16.23 | 16.50 |
| 大车 | 35.76 | 35.42 | 34.93 |
| 交通量分配 | 昼间占日交通量85.0%；夜间占日交通量15.0% |  |  |

## 2.6 主要技术指标和建设规模

### 2.6.1 主要技术指标

316国道建民至恒口公路采用设计速度80km/h的一级公路标准，路基宽度为24.5m。主要技术指标如表2.6-1所示。

表2.6-1             主要技术指标表

| 项 目 | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 公路等级 | - | 一级公路 |
| 路线长度 | 公里 | 24.48 |
| 设计速度 | 公里/小时 | 80 |
| 路基宽度 | 米 | 24.5 |
| 行车道宽度 | 米 | 2×2×3.75 |
| 荷载等级 |  | 公路—Ⅰ级 |
| 桥涵设计洪水频率 |  | 特大桥1/300、其它1/100 |
| 一般最小半径 | 米 | 350 |
| 最大纵坡 | % | 4 |

### 2.6.2 项目建设规模

本项目路线全长24.48km，利用高速收费站连接线0.4km，新建里程24.00km。全线新建桥梁2925米/22座（按全幅计），其中大桥2380米/5座、中桥329米/6座、小桥216米/11座，桥梁长度占建设里程的12.2%；全线拟设涵洞74道；平面交叉40处；新增占地112.67hm2，于恒口设1处养护工区。拟建项目主要工程数量见表2.6-2。

表2.6-2               G316建民至恒口公路工程主要工程数量表

| 工 程 项 目 |  |  | 单 位 | 建民至恒口K0+000~K26+200 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线长度 |  |  | 公里 | 24.480 | K4+180=K5+900 短1720米 |
| 建设里程 |  |  | 公里 | 24.00 |  |
| 设计速度 |  |  | 公里/小时 | 80 |  |
| 路基宽度 |  |  | 米 | 24.5 |  |
| 路基 工程 | 路基土石方（计价方） |  | 千立方米 | 1853.912 |  |
|  | 防护 排水 | （C20水泥混凝土） | 千立方米 | 24.346 |  |
|  |  | （7.5号浆砌片石） | 千立方米 | 101.545 |  |
| 沥青混凝土路面 |  |  | 千平方米 | 478.403 |  |
| 桥涵 工程 | 大 桥 |  | 米/座 | 2380/5 | 桥梁长度以全幅计 |
|  | 中 桥 |  | 米/座 | 329/6 |  |
|  | 小 桥 |  | 米/座 | 216/11 |  |
|  | 桥梁合计 |  | 米 | 2925 |  |
|  | 涵 洞 |  | 道 | 74 |  |
| 平面交叉 |  |  | 处 | 40 |  |
| 新增占地 |  |  | hm2 | 112.67 | 新增占地 |
| 拆迁建筑物 |  |  | 千平方米 | 2.96 |  |

## 2.7 主要工程概况

2.7.1 路基工程

（1）路基标准横断面型式

本项目路基宽度24.5m。横断面组成：中央分隔带1.0米，左侧路缘带2×0.50米，行车道2×2×3.75米，硬路肩2×3.0米（含右侧路缘带2×0.5米），土路肩2×0.75米。

路基断面设置如图2.7-1。

图2.7-1   路基横断面示意图

（2）路基边坡

填方路基：当填方路基边坡高度小于8m时，边坡坡率采用1:1.5；填方边坡高度大于8m时，上部边坡高度8m，边坡坡率1:1.5，设3m宽平台，下部边坡坡率1:1.75。

挖方路基：对于土质边坡，挖方边坡高度小于10m的土质边坡，采用直线型边坡，坡率1:1，坡脚、坡顶采用贴切自然的圆弧过渡；边坡高度大于10m时，采用阶梯型边坡，边坡坡率1:1，每6～10m分级（根据整段边坡高度情况确定），每级边坡之间设置2m宽平台。平台上设截水沟。

对于岩质边坡挖方路基根据挖方深度及地质情况采用不同的边坡坡率。边坡采用阶梯形式。一般情况当挖方边坡高度小于等于10m时，路堑边坡形式采用一坡到顶；在越岭关隧道进口路段挖方边坡高度大于10m，该段坡体主要为弱风化砾岩。边坡坡率采用1：0.75。采用阶梯型边坡，每级边坡高度10m，每级边坡之间设置宽2.0m平台。

（3）路基防护排水设计

① 路基防护

项目区位于月河河谷，地形较平坦，高填路堤较少。填方路段防护型式选用如下：

当填方边坡高度小于3m时，坡面采用植草护坡。边坡高度≥3m的一般路段采用拱形骨架植草护坡，骨架内培土植草；边坡高度≥8m时，边坡采用阶梯形，平台宽2m，采用C20现浇砼加固，第二级坡率为1：1.75，采用拱形骨架植草护坡防护。

挖方路段边坡高度一般都小于8m，边坡为土质边坡，当边坡高度大于3m时采用拱形骨架植草护坡，骨架内培土植草。边坡高度小于3m时，对其进行绿化防护。

在路基填方边坡压占沟渠，或边坡放坡过远、填筑困难以及直接填筑路基会占用较多良田时，设置了路肩式挡土墙或路堤式挡土墙。个别临河路段设置进水挡墙或护坡进行防护。

② 路基排水

路基排水充分利用自然地形条件，将流向路基及路基范围内的水流，采用排水沟、边沟、急流槽和涵洞等排入天然河沟内。

路面排水采用集中与散排两种形式。挖方路段采用散排漫流方式排水，填方路段结合边坡防护形式选用路面排水形式，当边坡采用植草防护时（填方边坡高度小于3米），路面排水采用拦水带+急流槽集中排水，当边坡采用拱形骨架防护或设置路肩墙路段，路面采用散排漫流，通过拱形骨架或挡土墙排水。超高路段中央分隔带隔离墩设置泄水口，超高外侧路面水通过泄水口将路面汇水引排至内侧路堤边沟或路堑边沟。

### 2.7.2 路面工程

本项目采用沥青混凝土路面结构。

路面结构：

5厘米  AC-16中粒式沥青混凝土

7厘米  ATB-25粗粒式密级配沥青碎石

32厘米  水泥稳定碎石基层

20厘米  水泥稳定砂砾底基层

总厚度64厘米。

### 2.7.3 桥涵工程

本项目建设里程24.00km（K0+480~K26+200，短链1.72km），设桥梁2925m/22座（按全幅计），其中大桥2380m/5座、中桥329m/6座、小桥216m/11座，设涵洞74道。桥梁长度占建设里程的12.2%。

桥涵结构型式：大中桥上部结构采用25m、20m预应力混凝土先简支后连续箱梁及16m、13m预应力混凝土空心板。小桥上部结构采用16m、13m预应力混凝土空心板及8m、6m钢筋混凝土空心板。下部结构采用柱式桥墩，柱式、肋板式、重力式桥台；基础为桩基础或扩大基础。涵洞采用钢筋混凝土板涵或石拱涵。

桥梁设置表见表2.7-1。

表2.7-1           安康建民至恒口公路工程桥梁设置一览表

| 序号 | 中心桩号 | 河名或桥名 | 桥梁全长 （m） | 结构类型 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上部构造 | 下部构造 |  |  |
|  |  |  |  |  | 桥墩 | 桥台及基础 |  |
| 1 | K0+550 | 刘家湾 | 21.0 | 预应力混凝土空心板 |  | 薄壁式，桩基 | 研究起点K0+000 |
| 2 | K1+580 | 月河 | 681.0 | 预应力混凝土连续箱梁 | 柱式 | 肋板式，桩基 | 建设起点K0+480 |
| 3 | K3+313 | 王家沟 | 45.0 | 预应力混凝土空心板 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 4 | K5+915 | 郝家坝 | 16.0 | 钢筋混凝土空心板 | 柱式 | 重力式，扩基 | K4+180=K5+900， 断链1720米 |
| 5 | K7+368 | 磨沟 | 45.0 | 预应力混凝土空心板 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 6 | K8+545 | 梯子沟 | 54.0 | 预应力混凝土空心板 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 7 | K9+045 | 杨家殿 | 481.0 | 预应力混凝土连续箱梁 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 8 | K11+322 | 月河 | 431.0 | 预应力混凝土连续箱梁 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 9 | K13+323 | 李家营 | 86.0 | 预应力混凝土连续箱梁 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 10 | K16+100 |  | 23.0 | 预应力混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 11 | K17+076 |  | 18.0 | 钢筋混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 12 | K18+110 |  | 18.0 | 钢筋混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 13 | K18+618 |  | 16.0 | 钢筋混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 14 | K20+100 |  | 18.0 | 钢筋混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 15 | K20+735 | 月河 | 456.0 | 预应力混凝土连续箱梁 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 16 | K21+930 | 贾家沟 | 45.0 | 预应力混凝土空心板 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 17 | K22+383 |  | 16.0 | 钢筋混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 18 | K22+773 |  | 18.0 | 钢筋混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 19 | K23+420 | 安子沟 | 36.0 | 预应力混凝土空心板 | 柱式 | 重力式，扩基 |  |
| 20 | K24+356 |  | 16.0 | 钢筋混凝土空心板 |  | 重力式，扩基 |  |
| 21 | K25+328 | 青泥湾 | 54.0 | 预应力混凝土空心板 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 22 | K25+913 | 月河 | 331.0 | 预应力混凝土连续箱梁 | 柱式 | 肋板式，桩基 |  |
| 全线合计 |  |  | 2925.0 |  |  |  |  |

### 2.7.4 交叉工程

本项目建设里程24.00km，设平面交叉40处，其中与二级公路交叉4次，与四级公路交叉36次。

2.7.5 沿线设施

项目沿线设施包括：安全设施和管理设施。在恒口设养护区1处，养护工区不设锅炉。

2.7.6 征地拆迁

#### 2.7.6.1 征地

本项目新增永久占地112.67hm2，其中水浇地67.4hm2,旱地16.47hm2,菜地28.67hm2,宅基地0.13hm2，总计112.67hm2。公路征地类型、数量如表2.7-2所示。

表2.7-2          安康建民至恒口公路工程新增占地数量估算表

| 序号 | 起讫桩号 | 长度 （米） | 所属地 | 用地类型及数量（hm2） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水浇地 | 旱地 | 菜地 | 林地 | 庄基地 | 总计 | 旧路 |  |
| 1 | K0+000—K4+180 | 4180 |  | 8.80 | 2.47 | 5.53 |  |  | 16.80 |  | 路基宽度为24.5m |
| 2 | K5+900—K8+400 | 2500 |  | 5.53 | 3.53 | 3.93 |  |  | 13.00 |  |  |
| 3 | K8+400—K12+500 | 4100 |  | 11.73 | 0.00 | 6.13 |  |  | 17.87 |  |  |
| 4 | K12+500—K26+200 | 13700 |  | 41.33 | 10.47 | 13.07 |  | 0.13 | 65.00 |  |  |
|  | 合计 | 24480 |  | 67.40 | 16.47 | 28.67 |  | 0.13 | 112.67 |  |  |

#### 2.7.6.2 拆迁

本项目拆迁建筑物总面积为3.3千平方米，其中砖混房1.26千平方米，砖瓦房1.37千平方米，土木房0.33千平方米，砖围墙0.34千平方米。公路推荐方案拆迁数量见表2.7-3。

表2.7-3          安康建民至恒口公路工程拆除建筑物类型及数量估算表

| 序号 | 起讫桩号 | 建筑物类别及数量 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砖砼房 （平方米） | 砖瓦房 （平方米） | 土木房 （平方米） | 砖围墙 （平方米） |  |
| 1 | K0+000～K4+180 | 420 | 900 | 330 | 80 | AK4+180=AK5+900 断链：1720米 |
| 2 | K5+900～K8+400 |  | 100 |  | 20 |  |
| 3 | K8+400～K12+500 | 80 | 250 |  | 160 |  |
| 4 | K12+500～K26+200 | 760 | 120 |  | 80 |  |
|  | 合计 | 1260 | 1370 | 330 | 340 |  |

### 2.7.7 工程土石方量及平衡

本项目土石方总量为185.39万m³，挖方总量为6.1万m3，填方总量为185.39万m³，利用方总量6.1万m³，借方总量为179.29万m³，无弃方。具体数量详见表2.7-4。

表2.7-4         安康建民至恒口公路工程土石方数量平衡表          单位：m3

| 序号 | 起讫桩号 | 长度（m） | 挖方 | 填方 | 利用方 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K0+480～K2+500 | 2020 |  | 114666 |  | 114666 | 0 |
| 2 | K2+500～K4+180 | 1680 |  | 194590 |  | 194590 | 0 |
| 3 | K5+900～K8+400 | 2500 | 7000 | 328922 | 7000 | 321922 | 0 |
| 4 | K8+400～K10+000 | 1600 | 54000 | 79656 | 5400 | 25656 | 0 |
| 5 | K10+000～K12+500 | 2500 |  | 215435 |  | 215435 | 0 |
| 6 | K12+500～K15+000 | 2500 |  | 170489 |  | 170489 | 0 |
| 7 | K15+000～K19+900 | 4900 |  | 340766 |  | 340766 | 0 |
| 8 | K19+900～K21+000 | 1100 |  | 44211 |  | 44211 | 0 |
| 9 | K21+000～K23+700 | 2700 |  | 182566 |  | 182566 | 0 |
| 10 | K23+700～K26+200 | 2500 |  | 182613 |  | 182613 | 0 |
|  | 小计 | 24000 | 61000 | 1853912 | 61000 | 1792912 | 0 |

### 2.7.8 临时场地设置

本项目临时场地主要包括取土场（砂、砾石料场）、施工生产生活区（包括预制场）、施工便道、临时堆土场等，共计占地约4.5hm2。临时场地设置如下：

（1）取土场（砂、砾石料场）

为避免对公路沿线的地表生态造成较大破坏，路基土石方尽量采用纵向调运。全线路基填料采用沿线月河河漫滩砂砾。路线附近沿月河北岸分布有多家砂、砾石料场，路基填料均由现有的砂、砾石料场提供，料场储量丰富， 运输便利，本项目不新设取土场（砂、砾石料场），无新增临时占地。全线无弃土场。取土场（砂、砾石料场）设置情况见表2.7-6。

表2.7-6                 全线取土场（砂、砾石料场）设置一览表

| 取土场编号 | 取土场位置 | 上路桩号 | 取土数量 | 新增临时 占地 | 取土场供应范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万m3） | （hm2） |  |
| T1 | K2+500右侧月河河漫滩 | K2+500 | 60 | 0 | K0+000～K8+400 |
| T2 | K10+000右侧月河河漫滩 | K10+000 | 42 | 0 | K8+400～K15+000 |
| T3 | K17+000右侧月河河漫滩 | K17+000 | 19 | 0 | K15+000～K18+000 |
| T4 | K20+000右侧月河河漫滩 | K20+000 | 19 | 0 | K18+000～K21+000 |
| T5 | K26+200右侧月河河漫滩 | K26+200 | 39 | 0 | K21+000～K26+200 |
|  | 合计 |  | 179 | 0 |  |

（2）其他临时工程

施工场地：本项目全线拟设5处施工场地，包括施工生产区、预制场和水泥混凝土拌合站，施工场地总占地约3.0hm2，具体位置在下一阶段确定。

沥青混凝土拌合站：项目施工所需沥青混凝土采用外购方式直接购买成品，不单独设置拌合站。

灰土拌合站：本项目拟在施工场地设置灰土拌合站，不额外征占土地。

施工营地：项目沿线分布较多村庄，施工营地采用租赁当地居民房屋可满足工程需求。

施工便道：本项目部分路段直接利用现有道路作为施工便道，其他需修建施工便道2.5km，便道宽6.0m，占地面积1.5hm2。

### 2.7.9 筑路材料及运输条件

项目区域片石、碎石、砂砾等材料较丰富，各料场运输条件较为便利，可通过316国道及地方道路运输。

上面层碎石：位于安康市汉滨区二里乡，岩性为辉长岩，压碎值22.5%，压碎指标值为12%，磨光值为50，饱水抗压强度46Mpa，与沥青的粘附性为四级，料场储量丰富。可作为沥青路面上面层碎石料场。

块片石、碎石：石料场位于安康市汉滨区花园乡大王庙村，现已规模开采，储量丰富，沿316国道由五茨路到达料场，运输较为便利。岩性为石灰岩，可生产各种规格的碎石、块片石。拟供应全线下面层、基层、底基层用碎石以及全线混凝土碎石、浆砌工程用块片石用料。

工程用砂、砂砾：路线附近沿月河北岸分布有多家砂、砾石料场，生产工程用砂和各种规格砾石。砂为中粗砂，较纯净，主要成分为石英、长石等，拟做为全线工程用砂料源。砾石磨圆度较好，针片状含量较少，岩性主要为灰岩、岩浆岩等，拟做为全线桥涵台背、挡土墙墙背、路基填料及砂砾垫层料源。

石灰：位于安康市汉滨区大同镇新一村，现有多家小型石灰窑，产量丰富，满足工程要求，可供应全线石灰用料。

## 2.8 投资估算及施工安排

2.8.1 投资筹措

本项目工程总投资80214.92万元，申请交通运输部补助和地方政府自筹解决。

2.8.2 施工安排

依据安康市公路建设计划安排，本项目建设期2016年~2017年，工期两年。

## 2.9施工组织和施工工艺

2.9.1施工组织

（1）由于桥隧施工工艺要求高，为保证工程质量和进度，业主在前期招投标过程中，应选择具有相应施工资质，机械化水平高、实力雄厚的专业化施工队伍。

（2）针对项目所处位置雨量充沛、冻融期短的特点，应合理安排施工项目。对受气候影响较大的项目如混凝土、砌石工程应安排在温度适宜的季节施工，以确保工程质量。尽量将受气候因素影响较小的项目安排在冬雨季进行。

（3）雨季汛期，做好防洪设施，桥梁下部构造及防护基础工程的实施避开雨季，以免造成不必要的损失。

（4）本着便于施工、降低造价、缩短工期、保证质量、预防水土流失、保护生态环境的原则，对于各种桥涵构造物的上部构造，应统一集中预制。路基路面排水工程要做到系统完善，严格掌握好各类防排水设施的衔接配套。

（5）高路堤路基施工期间，应在两侧（超高段）设临时阻水、拦水设施，以防雨水冲毁边坡。

（6）路堤填至设计高程后，应及时修筑外侧边缘的拦水、截水沟构造物和急流槽，将水引至坡脚以外。路堑边坡，应严格按设计坡度开挖，施工中不得放缓，以免引起边坡冲刷。

（7）合理组织施工材料和机械的调配工作，以免影响施工进度。

（8）必须创造良好的施工环境，降低成本。一方面要及早与当地政府及有关部门共同协商，争取地方政府在征地拆迁和补偿标准方面拿出切实可行有效的具体政策措施，给予最大限度的优惠，解决好征地拆迁和补偿问题，以免影响施工进度；另一方面，施工时要做好沿线的交通疏导工作，努力将施工对行车的影响程度降到最低。

本项目的筑路材料，均由主体工程设计单位经详细的调查研究和试验、并与沿途相关单位协商后确定的，对砂石、水泥、石灰、沥青等各类筑路材料均签订供料合同，由供料方供应，监理单位把关。

2.9.2施工工艺

（1）施工期总施工方式

定线、征地拆迁→机械作业、材料运输→路基施工（土石方）→桥涵施工（防护工程）→路面工程施工→交通工程（绿化）。

（2）路基施工方式

一般路基工程：按公路路基施工技术规范（JTJ033—95）和主体工程设计文件，本路基工程施工主要包括清基、修筑截、排水沟、取土（弃渣）、筑路、削坡、路基边坡防护等工艺。按照规范施工前首先进行场地清理，主要包括既有建筑物拆除、树木清理、坑穴回填。在路基工程填筑之前首先进行表土剥离，剥离厚度平均为30cm。为防止施工层表面积水，路基施工前需修筑必要的截排水设施。在筑路过程中将采用边开挖边削坡，同时修筑边坡防护工程。

（3）桥梁工程施工方式

项目全线新建桥梁22座，应该选择有经验的专业施工队伍，可以保证工程质量和施工工期。

一般施工工序为：平整施工生产生活区-基础施工-桥梁上部构造施工。

本项目桥梁上部构造主要采用预应力混凝土连续箱梁，施工方法以预制装配为主，。下部构造桥墩以柱式为主，桥台以重力式、肋式式为主。钻桩前挖好沉砂池，灌桩出浆进入沉砂池进行土石的沉淀，沉淀后的泥浆循环利用，并定期清理沉砂池，清出的沉淀物综合利用。

桥梁基础与墩台施工工艺流程见图2.9-1~2。

（4）排水工程

排水工程均采用人工修筑，主要包括槽体开挖、浆砌片石铺砌。本项目排水设施主要有：边沟、排水沟、截水沟、急流槽等。

挖方路堑截水沟设在路堑坡口5.0m以外；拦水带及边坡急流槽：一般填土高度大于4m时设置拦水带采用集中排水形式，小于4m时采用坡面散排形式，同时对坡面进行防护；路面内部排水：填方边坡护肩及矩形边沟路肩处设一层碎石排水层以排除基层顶面的滞留水，并每隔5m设一道Φ4cm硬塑料管泄水孔，泄水孔后用较大粒径的碎石做反滤层。

（5）涵洞、通道

基坑开挖避免长时间暴露，需采取防护措施，弃渣按设计要求堆置在填方路基工程中。在施工中基坑上游应做好季节性雨水的疏导工作。涵洞及通道出入口与沟道应顺直，与上、下排水系统的连接应坚固，保证流水顺畅，避免损害路堤。

（6）防护、排水工程

为了保证路基稳定、防止冲刷和水毁，结合地形、以及桥梁、涵洞位置因地制宜采取综合排水措施，将汇水引出路基范围，排入天然河沟。对边沟、排水沟、急流槽等排水设施采用浆砌块石加固，并根据路基填土的情况，安排护坡、护面等施工。

（7）施工便道

河谷阶地区较为平缓的路段施工道路通过推平碾压即可满足施工需求，土石山沟谷区在施工道路修筑时尽量采取道路整修的方式，挖填平衡，减少扰动面积及弃渣。

（8）路面施工方式

路面工程应在路基和构造物工程完成后立即进行，以防止路基中水份蒸发而造成路基土松散，某些高填路段可以等路基自然沉降一段时间而基本稳定后再施工路面，并要避开低温季节以及夏季多见的阵性降雨。本项目采用沥青混凝土路面。路面施工优先采用全机械化施工方案，以及有丰富路面施工经验的专业队伍，引进高效的宽幅摊铺机和拌和配套搅拌设备，实行集中拌和。

（9）施工生产生活区

为了防止施工人员、车辆越界任意践踏、碾压破坏施工场地周边未扰动的其他原地貌，加剧水土流失，建设单位和施工单位除了加强施工管理以外，还要采取一些临时隔离措施，如在施工场地周边边界线上拉彩条绳或刺丝等措施，以起到保护未扰动原地貌，减轻水土流失的作用。

## 2.10 工程环境影响分析

根据本项目的工程特点，结合区域环境特征，施工期主要的环境影响是生态影响，见表2.10-1。营运期主要的环境影响是噪声影响，见表2.10-2。

表2.10-1                       施工期主要工程环境影响简析

| 评价 项目 | 影响行为及污染源分析 | 污染源强估算 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 1.施工期间，作业机械种类较多，如运输车辆、砼拌和机械等；路基填筑时有推土机、压路机、装载机、平地机等；公路面层施工时有铲运机、平地机、压路机、沥青砼推铺机等，这些噪声源将对沿线区域声环境产生影响，尤其是在有噪声敏感建筑的路段。 2.筑路材料运输道路和施工临时便道的线路设计不合理，车辆产生高噪声将影响沿线人群的正常生活。 | 机械、车辆运行时在距声源15m的噪声值在81～90dB(A) 之间。 |
| 环境空气 | 1.路基施工中粉状物料的装卸、运输、拌合过程中有大量粉尘散逸到周围大气中；道路施工时运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等也引起扬尘污染。尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，粉尘的污染更为严重。 2.沥青摊铺过程中产生的TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质，有损于操作人员和周围居民的身体健康； 3.运送公路施工材料、设备的车辆，内燃机械等施工机械的运行会造成大气污染。 | 估算施工期TSP 的污染源强： 1.运输车辆扬尘：50m 处11.652 mg/m3；100m 处9.694 mg/m3； 150 m 处5.093 mg/m3； 2.灰土拌：下风向100m处TSP浓度2140μg/m3，200m浓度为857μg/m3，300m浓度为425μg/m3。 |
| 水环境 | 1.砂石料冲洗、混凝土系统和运输车辆冲洗、桥梁基坑、混凝土养生水等生产废水。 2.施工机械跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水。 |  |
| 生态环境 | 1.工程在沿线将征用部分耕地，减少了当地的耕地总量和农业植被数量，公路的施工管理不当，将可能破坏征地范围外的植被，对当地的农业生态造成影响。 2.路基工程开挖与填筑将破坏地表原有植被，形成的裸露松散的地表和边坡，在雨水的作用下极易形成水土流失。 3.取土场、料场地，破坏地表植被和土壤结构，改变地形地貌以及自然景观，使部分地段植被覆盖和植物多样性下降，一定程度上加剧水土流失等生态问题。影响对象主要是地表植被及土壤结构。 |  |
| 社会环境 | 1.征地拆迁与再安置。 2.公路施工中不严格管理可能对地下未知文物古迹造成影响。 3.施工期做好供水管线保护措施。 4.施工造成交通拥堵，影响沿线群众的出行和安全。 |  |

表2.10-2                    营运期主要工程环境影响简析

| 评价 项目 | 影响行为及污染源分析 | 污染源强估算 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 降雨冲刷路面产生的道路径流污水排入河流造成水体污染。 | 路面径流污染物浓度取决于多种因素，这些影响因素变化性大、随机性强、偶然性高，参考西安市西临高速公路多场降雨路面径流污染物浓度实测均值：SS: 347mg/L，COD 167mg/L。 |
| 声环境 | 1.在公路上行驶的机动车辆噪声源为非稳态源。噪声与车辆的发动机、冷却系统、传动系统等有关，另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。 2.路面平整度等使高速行驶的汽车产生整车噪声。 | 各类型车的平均辐射声级： 小型车Lo1=12.60+34.73lgV1 中型车Lo2=8.80+40.48lgV2 大型车Lo3=22+36.32lgV3 式中：Vi分别为大、中、小车的车速。 |
| 环境 空气 | 1.汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气筒的排放，一氧化碳是燃料不完全燃烧的产物；氮氧化物是产生于过量空气中的氧气和氮气在高温高压的汽缸内。碳氢化合物产生于汽缸壁面淬冷效应和混合气不完全燃烧。 2.公路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。 3.在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因使物料产生扬尘污染。 | 汽车尾气污染物源强计算公式： 式中：Qj－行驶汽车在一定车速 下排放的j种污染物排放源强（mg/（s·m））； Ain － i种 型车评价年交通量 （veh/s） Eij－i 型车j 类污染物在评价 年的单车排放因子（mg/veh·m） B－NOX换算成NO2排放量的校正系数。 |

表2.10-3                   主要公路施工机械和车辆的噪声级

| 机械设备 | 测距(m) | 声级(dB) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 5 | 84 | 液压式 |
| 推土机 | 5 | 86 |  |
| 装载机 | 5 | 90 | 轮式 |
| 搅拌机 | 2 | 90 |  |
| 推铺机 | 5 | 87 |  |
| 铲土机 | 5 | 93 |  |
| 平地机 | 5 | 90 |  |
| 压路机 | 5 | 86 | 振动式 |
| 卡 车 | 7.5 | 89 | 卡车的载重量越大噪声越高 |
| 振捣机 | 15 | 81 |  |
| 夯土机 | 15 | 90 |  |
| 自卸车 | 5 | 82 |  |
| 移动式吊车 | 7.5 | 89 |  |

# 3 方案比选

## 3.1 路线比选方案

本项目全线共设置2处局部路段方案比选，分别为长枪铺方案、长岭南路方案和毛湾方案等局部比较方案。

3.1.1长枪铺方案、长岭南路方案

3.1.1.1方案介绍

A方案：路线由起点K0+000向南，利用现有安康西立交连接线至刘家湾，于匝道收费站北侧设平面交叉与立交连接线分离，再向西南方向连续跨过十天高速和月河，沿月河南岸向西设线，经任家坝至郝家坝，全长4.19km。

长岭南路方案：长岭南路方案路线起点同A方案，路线由起点利用安康大道向东840米，然后转向南，利用规划的长岭南路设线，至长枪铺村东侧与长枪铺方案相接，全长6.84km。

长枪铺方案：该方案起点同A方案，路线由起点K0+000利用安康西立交连接线至刘家湾，在此设平面交叉与立交连接线分离，再向南设线，经尤家湾，在单家湾设平交与规划的城市干线道路相接。路线由此转向西，连续跨过十天高速和月河，沿月河南岸向西设线，于郝家坝与A方案相接，全长5.9km。

A方案与长岭南路方案、长枪铺方案路线线位详见路线方案图3.1-1。

3.1.1.2 工程因素比较

A方案与长枪铺方案、长岭南路方案方案工程量见表3.1-1。

表3.1-1                  局部方案路线方案工程量比较表

| 工程项目 |  |  | 单位 | 长岭南路方案 | 长枪铺方案 | 对应A方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起讫桩号 |  |  |  | K0+000～K6+840 | K0+000～K5+900 | K0+000～K5+900 |
| 路线长度 |  |  | 公里 | 6.84 | 5.90 | 4.19 |
| 建设里程 |  |  | 公里 | 6.00 | 5.48 | 3.70 |
| 路基 工程 | 路基土石方 |  | 千立方米 | 571.766 | 510.966 | 309.256 |
|  | 防护 排水 | 20号水泥混凝土 | 千立方米 | 8.022 | 6.877 | 4.255 |
|  |  | 7.5号浆砌块片石 | 千立方米 | 32.927 | 23.781 | 27.59 |
| 沥青混凝土路面 |  |  | 千平方米 | 117.200 | 104.942 | 67.033 |
| 桥梁 工程 | 特大桥 |  | 米/座 |  |  |  |
|  | 大 桥 |  | 米/座 | 622/2 | 708/3 | 681/1 |
|  | 中 桥 |  | 米/座 | 197/3 | 131/2 | 45/1 |
|  | 小 桥 |  | 米/座 | 18/1 | 18/1 | 21/1 |
|  | 总 长 |  | 米 | 837 | 857 | 747 |
| 隧道工程 |  |  | 米/座 | / | / | / |
| 占地 |  |  | 亩 | 403 | 376 | 252 |
| 拆迁 |  |  | 千平方米 | 0.60 | 0.98 | 1.65 |
| 造价 |  |  | 万元 | 21354 | 19706 | 15407 |
| 平均每公里造价 |  |  | 万元/公里 | 3559 | 3596 | 4164 |

工程比选：A方案运营里程较短，工程投资和新增占地较少，路线平纵面指标也较高；长枪铺方案和长岭南路方案比A方案路线显著增长，造价及占地明显增加，从运营里程、工程投资、新增占地考虑，推荐A方案。

3.1.1.3 环境因素比较

该路段A方案与长岭南路方案、长枪铺方案环境因素影响比较见表3.1-2。

表3.1-2                   局部方案主要环境因素比较表

| 环境因素 |  |  | 比选 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A方案 | 长岭南路方案（B方案） | 长枪铺方（C方案） | 结论 |
| 生态 环境 |  | 路基土石方数量（k•m3） | 土石方量309.256 k·m3，较另两方案少 | 土石方量510.966 k·m3，较A方案多 | 土石方量571.766 k·m3，较A方案多 | A方案优 |
|  |  | 新增占地 | 新增占用土地16.8hm2，较另两方案少 | 新增占用土地25.1 hm2，较A方案多 | 新增占用土地26.9 hm2，较A方案多 | A方案优 |
| 环境噪声、空气 |  |  | 有6个声环境敏感点 ，沿线的居民较多，声环境、环境空气影响较大 | 有6个声环境敏感点，靠近城区，影响人数多，声环境、环境空气影响较小 | 有6个声环境敏感点，靠近城区，影响人数最多，声环境、环境空气影响最大 | B方案优 |
| 水环境 |  |  | 设桥梁跨越月河1次，水环境影响与另两方案相当 | 设桥梁跨越月河1次，水环境影响与A方案相当 | 设桥梁跨越月河1次，水环境影响与A方案相当 | 各方案相当 |
| 社会环境 | 拆迁量 |  | 拆迁1.65 k·m2，拆迁量较大 | 拆迁0.60 k·m2，拆迁量较小 | 拆迁0.98 k·m2，拆迁量较大 | B方案优 |
|  | 规划符合性 |  | 该方案路段位于安康建民总体规划区边缘，对城市规划影响最小 | 该方案部分路段位安康建民总体规划内，对城市规划影响最大 | 该方案部分路段位安康建民总体规划内，，对城市规划影响较大 | A方案优 |
| 比选结论 |  |  | A方案优 |  |  |  |

环境比选：A、B、C方案均无环境制约因素。A方案产生的土石方量和新增占地面积较B、C方案少，对生态环境影响小，但建筑物拆迁量大，声环境和大气环境影响较大；B、C方案土石方量和新增占地面积数量大，对生态环境影响较大，C方案对声环境、环境空气影响最大。各方案对水环境影响相当。从环境角度分析，A方案优。

3.1.2毛湾方案

3.1.2.1方案介绍

A方案：路线沿河岸布设，由毛湾北侧转向西跨过月河，再沿月河左岸向西设线，由黄家营进入恒口示范区规划范围，全长4.1km。

毛湾方案：路线于杨师殿上跨高速公路后转向西，沿规划的城市边缘设线。至李湾村南侧转向北，沿规划的城市道路设线，从毛湾村西侧通过后跨过月河，与A方案相接，全长3.66km。

A方案与毛湾方案路线线位详见路线方案图3.1-2。

3.1.2.2工程因素比较

A方案与毛湾方案方案工程量见表3.1-3。

表3.1-3                  局部方案路线方案工程量比较表

| 工程项目 |  |  | 单位 | 毛湾方案（B方案） | 对应A方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起讫桩号 |  |  |  | K8+400～K12+050 | K8+400～K12+500 |
| 路线长度 |  |  | 公里 | 3.66 | 4.10 |
| 路基 工程 | 路基土石方 |  | 千立方米 | 262.291 | 295.090 |
|  | 防护 排水 | 20号水泥混凝土 | 千立方米 | 3.125 | 3.475 |
|  |  | 7.5号浆砌块片石 | 千立方米 | 18.750 | 15.385 |
| 沥青混凝土路面 |  |  | 千平方米 | 63.991 | 71.142 |
| 桥梁 工程 | 特大桥 |  | 米/座 | / | / |
|  | 大 桥 |  | 米/座 | 787/2 | 912/2 |
|  | 中 桥 |  | 米/座 | 54/1 | 54/1 |
|  | 小 桥 |  | 米/座 | / | / |
|  | 总 长 |  | 米 | 841 | 966 |
| 隧道工程 |  |  | 米/座 | / | / |
| 占地 |  |  | 亩 | 257 | 268 |
| 拆迁 |  |  | 千平方米 | 0.63 | 0.33 |
| 造价 |  |  | 万元 | 15323 | 16810 |
| 平均每公里造价 |  |  | 万元/公里 | 4187 | 4100 |

工程比选：A方案主要沿河岸布设，路线较长，占地数量较大，投资较大，路线横向交叉道路干扰较小，对工业园区规划分割较少。毛湾方案路线缩短了440米，路线短，占地数量较小，投资较小，但部分路段从规划区中部通过，横向交通干扰较大。推荐A方案。

3.1.2.3环境因素比较

该路段A方案与毛湾方案工程量见表3.1-4。

表3.1-4                 主要环境因素比较表

| 环境因素 |  | 比选 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A方案 | 毛湾方案 | 结论 |
| 生态 环境 | 路基土石方数量（k•m3） | 土石方量295.090 k·m3，较B方案多 | 土石方量262.291 k·m3，较A方案少 | B方案优 |
|  | 新增占地（hm2） | 新增占用土地17.9hm2，较B方案多 | 新增占用土地17.1hm2，较A方案少 | B方案优 |
| 环境噪声、空气 |  | 有2个声环境敏感点，沿线的居民较少，声环境、环境空气影响较小 | 有5个声环境敏感点，沿线的居民较多，声环境、环境空气影响较大 | A方案优 |
| 水环境 |  | 设桥梁跨越月河1次，水环境影响与B方案相当 | 设桥梁跨越月河1次，水环境影响与A方案相当 | 各方案相当 |
| 社会环境 | 拆迁量 | 拆迁0.33k·m2，拆迁量较小 | 拆迁0.63k·m2，拆迁量较大 | A方案优 |
|  | 规划符合性 | 对五里工业园规划区影响较小 | 对五里工业园规划区影响较大 | A方案优 |
| 比选结论 |  | A方案优 |  |  |

环境比选：A方案路线稍长，占地数量较大，沿河布线，沿线的居民较少，拆迁量较小，声环境、环境空气影响较小；对园区规划干扰较小，横向交通干扰也较小。B方案路线稍短，占地数量稍小，沿线的居民较多，拆迁量较大声环境、环境空气影响较大，对五里工业园规划区影响较大。两个方案对水环境影响相当。从环境角度分析，A方案优。

## 3.2 比选结论

经过工程、环境、社会方面因素的综合比较，工程推荐方案有明显的优越性。从环境角度，结合生态环境、声环境、环境空气和地表水环境保护目标及影响等因素，同意推荐A方案，与工程推荐方案一致。建议优化路线走向，尽量减少项目建设对安康市城市总体规划影响。

- 4 环境概况与现状评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地形、地貌

项目区位于陕南秦巴山地，北依秦岭，南邻大巴山，拟建道路主要于月河断陷盆地内，总体地形月河盆地西高东低，地形平坦，河谷较宽。地层以河流堆积亚粘土、卵砾石为主，一般厚度超过40米。

### 4.1.2 地质构造

项目区地质构造分区属秦岭造山带南部、扬子地台北缘的接触部位，区内大断裂有月河断裂，其断裂带主体隐伏于月河河谷第四系堆积层下，产状北倾，为一区域性正断层，该段裂控制了月河－安康断陷盆地的形成与发展。沿断裂有地震发生，为一中新生代形成的继承性活动断裂。厚层的第四系地层堆积则说明月河断裂在第四纪以来仍处于持续活动中。沿线范围内粗粒土南厚北薄，间接反映了复式向斜影响下的河流冲积特征。

路线主要沿月河一级阶地设线，局部路段布设于二级阶地，该段地层上部主要为河流冲积相砂、卵石、亚粘土等松散堆积物。项目区出露地层岩性主要为：第四系全新统现代河流堆积层、第四系全新统冲洪积层、第四系上更新统冲洪积层、第三系中新统地层、志留系梅子垭岩组。

### 4.1.3水文地质

项目区属长江水系汉江流域，沿线水系发育。路线区域内地下水为松散岩类孔隙水。孔隙水主要分布月河河流河漫滩及阶地区，含水岩性为第四系冲积卵砾石。总厚度一般超过40米，南厚北薄。地下水位一般为3～10米。其下巨厚层第三系卵石也是区内主要含水岩组，水量丰富。地下水排泄方式主要为河流排泄及地表蒸发。补给来源主要为大气降雨及周边地下水入渗。地下水矿化度低，水质良好。

### 4.1.4 地震

项目区地震动峰值加速度（g）主要属0.05区（基本烈度Ⅵ度区）。反应谱特征周期（s）主要为0.45，汉滨区为0.35。月河断裂带、饶峰断裂带等区域性活动断裂分别构成月河断陷带、饶峰—麻柳坝剪切断裂构造带等区域性断裂系。

### 4.1.5 气候

项目区地处北亚热带湿润季风气候带，气候温和、雨量充沛、四季分明。安康市年平均气温15.7℃，1月份平均气温3.1℃，七月份平均气温27.6℃，极端最高气温41.7℃，无霜期253天，年平均降水量786.2mm。项目区春短多风，气温变化大，常有冷空气侵袭，时伴生倒春寒；夏长且酷热，太阳辐射强，又频暴雨兼伏旱；秋短而降温快，常阴雨连绵，9月为全年降雨量最多的月份；冬长寒冷干燥，降水最少，多为冬旱年。

### 4.1.6 河流

项目区属长江水系汉江流域，沿线水系发育，主要河流为月河，月河为汉江一级支流，发源于汉阴县凤凰山，由汉阴县双乳镇黄龙洞入安康汉滨区境，流经恒口镇、五里镇两区，于建民镇许家台注入汉江。全长95.2km，流域面积2830km2。多年平均年径流量和输沙量分别为9.47亿m3和210.35万t；汇流河槽平均比降2.779%。百年一遇洪峰流量为4935m3/s,最大年径流量19.20亿m3。沿岸地势平坦，河网密布，具有良好的农业生产条件。

项目区域水系图见图4.1-1。

## 4.2 社会环境概况

- 4.2.1 行政区划与人口

（1）安康市

安康市，位于陕西省东南部，北依秦岭，南靠巴山，汉水横贯东西，河谷盆地居中，幅员在北纬31°42′~33°49′、东经108°01′~110°01′之间。下辖汉滨区、旬阳县、白河县、石泉县、平利县、 紫阳县、岚皋县、宁陕县、镇坪县、汉阴县1区9县。安康市面积23391平方千米，耕地28.9万公顷，安康市总人口310万，是陕西省及西北地区最主要的茶叶、蚕茧、油桐、生漆主产区。因境内土壤含硒元素丰富，又被誉为“中国硒谷”。

（2）汉滨区

汉滨区，陕西省安康市辖区，安康市的政治、经济、文化和交通信息中心。地处东经108°30′—109°23′，北纬32°22′─33°17′。位于陕西省东南部，居汉江上游安康市腹地，东接旬阳县，西连紫阳县、汉阴县，北靠商洛市镇安县、安康市宁陕县，南与平利县、岚皋县接壤。面积3652平方千米。辖30个镇、4个办事处，876个行政村，69个居委会。人口102.5万。设立的恒口镇、五里镇、瀛湖镇、关庙镇、县河镇为5个重点镇。境内具有经济价值植物资源两千余种，市场旺销的林特产品达400多种，素有“天然生物资源基因库”、“药材摇篮”和“丝麻耳倍之乡”之称。

- 4.2.2 经济发展

（1）安康市

安康市：安康市地处中国内陆腹地，陕西省东南部。居川、陕、鄂、渝交接部，位于东经108°00′58″～110°12′，北纬31°42′24″～33°50′34″之间，全市总面积23529km2，2014年底全市常住人口为264.20万人，安康市辖1区9县，全市有4个街道办事处，157个镇，共161个乡镇；设165个居民委会、2406个村民委员会；16386个村民小组。

2014年全年实现生产总值（GDP）689.44亿元，比上年增长11.7%。其中，第一产业增加值93.01亿元，增长5.5%；第二产业增加值380.00亿元，增长15.7%；第三产业增加值216.43亿元，增长9.1%。一、二、三产业占生产总值的比重为13.5:55.1:31.4。人均生产总值26117元，比上年增长11.6%。

（2）汉滨区

汉滨区：汉滨区位于陕西省东南部，居汉江上游安康市腹地，为安康市的政治、经济、文化和交通信息中心，地处东经108°30′～109°23′，北纬32°22′～33°17′。东接旬阳县，西连紫阳县、汉阴县，北靠商洛市镇安县、安康市宁陕县，南与平利县、岚皋县接壤。面积3652 km2。2014年末，全区户籍总人口102.58万人，汉滨区辖30个镇、4个办事处。

2014年全区生产总值210.39亿元，比上年增长11.0%，其中：第一产业增加值22.18亿元，增长5.5%；第二产业增加值94.22亿元，增长14.8%；第三产业增加值93.99亿元，增长9.1%。三次产业增加值占生产总值的比重为10.5：44.8：44.7。人均生产总值达24090元，增长10.9%。

项目沿线各地区社会经济情况见表4.2-1。

表4.2-1                     项目沿线各地区社会经济情况表

| 类别 区、市 | 人口 （万人） | 国内生产总值（亿元） | 第一产业（亿元） | 第二产业（亿元） | 第三产业（亿元） | 人均GDP（元/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安康市 | 264.20 | 689.44 | 93.01 | 380.00 | 216.43 | 26117 |
| 汉滨区 | 102.58 | 210.39 | 22.18 | 94.22 | 93.99 | 240.90 |

注：表中数据源自2014年各地区国民经济和社会发展统计公报

### 4.2.3 生活质量

项目影响区安康市农民人均纯收入和城镇居民人均分别为7468元和25011元，远高于汉滨区农民人均纯收入和城镇居民人均可支配7572元和27890元。项目影响区居民收入见表4.2-2。

表4.2-2                         项目影响区居民收入

| 地区 | 农民人均纯收入（元） | 城镇居民人均可支配（元） |
| --- | --- | --- |
| 安康市 | 7468 | 25011 |
| 汉滨区 | 7572 | 27890 |

注：以上数据来自2014年安康市和汉滨区国民经济和社会发展统计公报

### 4.2.4 交通运输

（一）安康市

截止2014年，安康市公路通车里程为22542.777km，其中等级公路通车里程为18747.852km，占公路通车总里程的83.17%；高速公路515.769km，占公路通车总里程的2.22%；二级公路421.187km，占公路通车总里程的1.87%；三级公路888.432km，占公路通车总里程的3.94%；四级公路16922.464km，占公路通车总里程的75.00%；等外公路3794.925km，占公路通车总里程的16.83%。

（二）汉滨区

汉滨区交通区位优越，汉滨区地处成渝、江汉、关中三大经济区域的几何中心，是连接西北、西南、华中的重要交通枢纽。316、210、207等5条国省干道穿境而过，包茂高速与西康、陕川、十天高速在境内交汇连接，辖区100%的镇、90%的行政村通水泥路。

### 4.2.5旅游资源

安康市是西北地区少有的亚热带资源区，又是全国南北地理分界线和气候过渡地带，独特的地域特征造就了丰富的自然风光旅游资源，目前已探明景区32处，景点78处，其中具有较高开发价值的有29处。安康不仅自身旅游资源丰富，而且还是连接国家规划的“西安—三峡、西安—张家界绿色生态旅游长廊”中的重要驿站。2014年全年接待境内外游客2529万人次，比上年增长16.75%；旅游总收入119.91亿元，增长25.82%。

汉滨区历史悠久，人文荟萃，名胜古迹颇多。有省级风景名胜区2处，省级文物保护单位7处，县级文物保护单位76个；已开放的寺庙道观40处；已发现的古建筑38处，古文化遗址86处，古墓葬316处；已开放的石碑、石碣400余件，珍贵文物近百种。区境涉外参观的经济、科技、教育单位20余个。为充分挖掘旅游资源，促进汉滨区经济快速发展，汉滨区制定了“以城区为龙头，香溪瀛湖为两翼，辐射四周，形成阶梯开发态势”的旅游开发规划。瀛湖水上游乐场、湖心岛、翠屏岛旅游景观、度假村、关坪岛旅游区已建成供游人观览。天柱山、牛山、龙王山景点上山公路通车，城区兴安公园、城堤公园、江北临江大道、新体育场游乐项目和服务设施逐步完善，一个全方位的汉滨特色的旅游开发蓝图已全面展现。2014年全区接待游客638万人次、增长17.9%，实现旅游总收入30亿元、增长15.6%。

### 4.2.6 文物古迹

根据查阅资料、咨询文物部门及现场实地走访调查，拟建项目永久占地范围内未发现有保护级别的文物保护单位。

### 4.2.6 矿产资源

（一）安康市

安康市北靠秦岭，南依巴山，属秦岭摺皱系南部扬子准地台北缘，地质构造复杂，成矿条件优越。市境内已发现各类金属、非金属矿产65种，矿产地700余处，其中矿点以上规模的矿产地300余处，已查明资源储量的矿产32种，其中位居全省首位的矿产资源有重晶石、毒重石、汞、锑、钛、镁、瓦板岩、矿泉水等8种；排在第二位的有锌、铅、钒、锰等4种。列全国前三位的有汞、重晶石、毒重石、金红石、瓦板岩、矿泉水等5种。

（二）汉滨区

汉滨区境内已探明的矿产27种，产地147处，其中大型矿床4处，中型矿9处，小型矿12处。位居全省前列的矿种砂金、重晶石、石灰石、金红石、绿松石、铀、膨润土、钒、磷等。

## 4.3 生态环境现状

拟建公路沿线区域川道较宽，拟建公路两侧农作物较多，其中，山地、坡地以种植玉米为主，平原地区以种植水稻、油菜、红薯为主。自然植被次之，且以灌木为主，零星分布着块状林地。在月河河漫滩地上，植被类型是以牛尾蒿为优势种的草本群落。

### 4.3.1 生态功能区划

根据陕西省生态功能区划，国道316旬阳至安康公路改建工程位于秦巴山区山地落叶阔叶、常绿混交林生态区的汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区，其三级生态功能区为月河盆地城镇与农业区。区内的主要环境问题是水土流失和水环境点、面源污染，主要生态功能是以种植和养殖为主的农业生产。

项目区生态功能分区见表4.3-1和图4.3-1。

表4.3-1             项目区主要生态环境问题及生态功能

| 一级区划 | 二级区划 | 三级 区划 | 主要生态环境问题 | 生态环境敏感性 | 主要生 态功能 | 生态保护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦巴山区山地落叶阔叶、常绿混交林生态区 | 汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区 | 月河盆地城镇与农业区 | 城镇点源、面源污染，水土流失 | 水环境敏感 | 农业以种植和养殖为主 | 合理布局城镇和企业，控制污染，搞好山地丘陵的绿化和水土保持。农业以种植和养殖为主。 |

### 4.3.2 土壤

项目所在的汉江谷地则以水稻土、潮土、淤土及黄褐土等土壤类型为主。

黄棕壤：主要分布在海拔1400m以下地区，冬季有不稳定冻土层，土体松泡。粗骨性黄棕壤与山地黄棕壤处于同一海拔高度，主要分布于山坡、山脊部位。

棕壤：分布在海拔于1400m以上的中山区，冬季有稳定的冻土层。土壤酸性，粘化作用弱，土壤侵蚀弱，土体松泡。

潮土：主要分布于河流沿岸，质地疏松，层次明显，土壤排水性差，保肥能力弱。

水稻土：主要分布于河川谷地。水稻土绝大多数处在汉江及支流的两岸和丘陵、岩溶低平地域。其成土特点是有地表径流灌溉，经人为种植培育而成。

冲积土主要为河流冲积砂砾石，分布在月河两岸及河心滩，为现代河床堆积物，分布面积较小。

### 4.3.3 植被

公路所在的月河谷地两侧由于受人类活动强烈，原生植被全部消失，代之出现的大量农业植被、次生林和人工造林的森林类型。按照《陕西植被》资料，可以将项目所在区域植被类型划分为针阔混交林、阔叶林、灌丛、草甸和农业栽培植被等，项目评价范围内以农业栽培植被为主。

（1）针阔混交林

主要有油松、栎林，松、栎、桦林，油松、杨林，白皮松、栎林，侧柏、栎林等。汉江谷地主要为油松、锐齿栎、山杨林，马尾松、麻栎林，马尾松、栓皮栎林，马尾松、青冈栎林，侧柏、槲栎林等。

（2）阔叶林

主要包括落叶阔叶林和落叶阔叶与常绿阔叶混交林。其中主要落叶阔叶林主要有栓皮栎、锐齿栎、辽东栎、槲栎等栎林，以及小叶杨林、板栗林、桤木林、漆树林、枫香林、乌桕林等纯林，还有以前述各种主要乔木为主体的落叶阔叶混交林；落叶阔叶与常绿阔叶混交林主要有麻栎、锐齿栎林，栓皮栎、岩栎林，岩栎、锐齿栎、栓皮栎林，橿子栎、鹅耳栃林，青冈、铜钱树林等。总体而言阔叶林林型异常丰富。汉江谷地由于人类破坏较为严重，阔叶林以此生和幼林为主。

（3）灌丛

在秦巴山地的高海拔山地，是自然植被难以天然更新而逐步形成的，但在较低海拔地区，则是森林植被破坏后，有草本、灌木、乔木演替的一个重要阶段。秦巴山地灌木类型极为多样，汉江谷地主要为山地次生落叶阔叶灌丛，也有部分常绿阔叶及含常绿优势成分的落叶阔叶灌丛。主要灌木种类包括绣线菊、杭子梢（Macrocarpa (Bunge) rehd.）、胡枝子（Bicolor turcz.）、黄栌（Coggygria scop.）、黄蔷薇（Hugonis hemsl.）、酸枣（Var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chow.）、悬钩子、连翘（Suspensa (Thunb.) vahl）、长叶胡颓子（Elaeagnus bockii Diels）、马桑（Nepalensis wall.）、黄荆（Negundo linn.）、荆条（Var. heterophylla (Franch.) rehd.）、火棘（Fortuneana (Maxim.) Li）、黄檀（Hupeana hance）等。

（4）草甸

主要分布于河谷滩地、轮歇地、退耕地及森林、灌木砍伐后的各类迹地。其中河滩地以蒿类和莎草为主，其它地区以禾本科草类为主。

（5）农业栽培植被

主要包括各种经济林、药材和农作物。其中经济林主要有核桃、板栗（Mollissima bl.）、柑橘、花椒（Bungeanum maxim.）、桑、茶等木本经济林，水稻、小麦、玉米、油菜、红薯等粮食作物及多种多样的蔬菜作物等。

### 4.3.4 野生动植物

- 4.3.4.1 野生动物

环评小组在野外调查过程中，通过收集资料、专家咨询和民间走访得知，项目所在地处于低山和谷地，海拔低，所经区域人类活动比较频繁，大型陆生野生动物较少，小型野生动物较多，主要是松鼠、田鼠、草兔、野猪、猪獾、青蛙、蛇、鹿、獐子等。鸟类以麻雀、黄腹山雀、画眉、八哥、灰斑鸠等为主。两栖纲、爬行纲野生动物的种类和数量较少。常见的鱼类有鲤鱼、草鱼、鲶鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲶鱼、黄桑、麻鱼、河蟹、河虾、甲鱼等。

- 4.3.4.2 野生植物

经沿线踏勘和现场调查，由于汉江谷地两侧原生植被荡然无存，主要以人工植被为主，拟建公路沿线评价范围内野生植物类型主要为常见灌丛及草本。灌丛植被主要有绣线菊、杭子梢、胡枝子、黄栌、黄蔷薇、酸枣、悬钩子、连翘、胡颓子等，草本植被主要有黄背草、白草、茭蒿、铁杆蒿等。经现场调查和向林业部门走访咨询，拟建公路沿线区域评价范围内无名木古树和国家重点保护植物、省级重点保护植物分布。

### 4.3.5 土地利用现状

- 4.3.5.1 区域土地利用现状

本项目的直接影响区为安康市汉滨区，根据《汉滨区土地利用总体规划（2006～2020）》，项目沿线的土地利用现状如下特征：

汉滨区行政辖区内有4个街道办事处、30个镇，全区土地总面积为364349.8 hm2。其中，耕地面积为99196.0 hm2，园地面积为8448.9 hm2，林地面积为210001.1 hm2，草地面积为12675.1 hm2，建设用地面积为14280.4 hm2，其他用地面积为14440.9 hm2。

项目沿线的土地利用现状见表4.3-3。

表4.3-3                   项目沿线土地利用现状                 单位：hm2

| 区域 类型 | 安康市汉滨区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 面积 | 比例 |
| 耕地 | 99196.0 | 27.32% |
| 园地 | 8448.9 | 3.42% |
| 林地 | 210001.1 | 57.70% |
| 草地 | 12675.1 | 3.32% |
| 建设用地 | 14280.4 | 3.92% |
| 其它 | 19811.7 | 4.32% |
| 总面积 | 364379.8 | 100.0% |

由表4.3-3可见汉滨区主要是林地，占到总土地面积的57.70%以上，其次为耕地，占到总面积的27.32%。

- 4.3.5.2 工程沿线土地利用现状

按照国家农业区划委员会颁布的《全国土地利用现状调查技术规范》的规定，将评价区的土地利用现状类型分为耕地、园地、林地、草地、建设用地等。项目沿线评价范围内的土地类型以耕地、园地和林地为主，评价区的土地利用现状图见图4-5。项目沿线土地利用现状类型见图4.3-2。

由图4.3-2可以看出，拟建项目沿线500m范围内以耕地为主，居民及工业用地次之。

### 4.3.5水土流失现状

项目区位于月河谷地，该地区人口较为密集，坡地耕种现象比较普遍，使自然条件下较高的植被覆盖度明显降低，即耕种条件下的人为加速侵蚀是土壤侵蚀的重要原因。依据《陕西省地级市水土保持区划集<安康地区水土保持区划>》资料分析确定项目区平均土壤侵蚀模数为2000t/km2·a。本工程沿线主要为水力侵蚀，其次为重力侵蚀，沿线侵蚀强度不同。

## 4.4 声环境现状调查和评价

### 4.4.1 评价范围内噪声源

根据调查，项目位于典型城市郊区及农村区域，沿线主要是现有道路的交通噪声，沿线居民的生活噪声。

经对公路沿线区域评价范围详细调查，确定评价范围内的主要和环境敏感点共31处，包括29处村庄和2所学校。

### 4.4.2 环境噪声现状监测

（1）监测点布置

本次监测根据“以点代线”的原则，尽量均匀布点、兼顾各类不同声功能区，选择处于不同路段、不同环境状况下的敏感点进行现状监测，包括沿线的典型学校、村庄等。根据筛选，选择12个敏感点，包括10个村庄、小区和2所学校作为监测点，以了解拟建公路沿线的环境噪声现状。项目沿线声环境质量现状监测布点情况具体见表4.4-1。公路沿线环境噪声监测点位见图4.4-1。

表4.4-1          工程声环境现状监测布点表

| 序号 | 地 名 | 桩 号 | 测定内容 | 与拟建公路位置关系 | 监测测点位布设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张湾 | K0+700 | 生活、交通噪声 | 路左右23m | 居民住宅窗前1米 |
| 2 | 宋家营 | K1+000 | 生活噪声 | 路右20m | 居民住宅窗前1米 |
| 3 | 鲤鱼山 | K3+700 | 生活噪声 | 路左42m | 居民住宅窗前1米 |
| 4 | 鲤鱼山小学 | K4+150 | 生活噪声 | 路左120 | 学校教室窗前 |
| 5 | 毛湾 | K11+000 | 生活噪声 | 路左22 | 居民住宅窗前1米 |
| 6 | 鲁家村 | K15+100 | 生活噪声 | 路右43m | 居民住宅窗前1米 |
| 7 | 高楼二组 | K18+200 | 生活噪声 | 路左右20m | 居民住宅窗前1米 |
| 8 | 贾家沟口 | K22+000 | 生活噪声 | 路左40m | 居民住宅窗前1米 |
| 9 | 越南小学 | K22+200 | 生活噪声 | 路左170m | 学校教室窗前 |
| 10 | 集中村 | K23+800 | 生活噪声 | 路左25m | 居民住宅窗前1米 |
| 11 | 凤凰移民社区 | K24+600 | 生活噪声 | 路左右28m | 居民住宅窗前1米 |
| 12 | 柳林子 | K26+000 | 生活、交通噪声 | 路左右20m | 居民住宅窗前1米 |

（2）监测方法及监测时间

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定执行，安康市环境保护监测站于2016年3月28日～3月29日对项目沿线环境噪声监测点进行了声环境现状监测。

（3）监测要求

① 等效连续A声级LAeq；

② 监测两日，每日昼夜各一次，每次监测不少于20min；

③ 村庄居民区测点设在靠近拟建公路房屋卧室窗前1m，学校测点设在教室窗前1m，测点高度距地面1.2m。

（4）监测结果

环境噪声监测点昼、夜监测结果及评价具体见表4.4-2。

表4.4-2                  项目沿线敏感点噪声现状监测结果

| 序号 | 监测点名称 | 监测点桩号 | 监测结果 dB(A) |  |  |  |  |  | 主要声源 | 符合 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一天 |  | 第二天 |  | 平均值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼 间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |  |
| 1 | 张湾 | K0+700 | 56.2 | 50.4 | 55.9 | 50.6 | 56.1 | 50.5 | 交通噪声 | 4a类 | 达标 |
| 2 | 宋家营 | K1+000 | 44.1 | 41.7 | 44.9 | 41.9 | 44.5 | 41.8 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 3 | 鲤鱼山 | K3+700 | 48.5 | 42.3 | 48.2 | 43.4 | 48.4 | 42.9 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 4 | 鲤鱼山小学 | K4+150 | 43.2 | 42.2 | 42.4 | 39.6 | 42.8 | 40.9 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 5 | 毛湾 | K11+000 | 44.9 | 41.0 | 44.3 | 43.4 | 44.6 | 42.2 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 6 | 鲁家村 | K15+100 | 47.8 | 42.0 | 46.6 | 42.1 | 47.2 | 42.1 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 7 | 高楼二组 | K18+200 | 43.1 | 43.2 | 44.1 | 40.8 | 43.6 | 42.0 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 8 | 贾家沟口 | K22+000 | 47.3 | 45.8 | 45.4 | 42.4 | 46.4 | 44.1 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 9 | 越南小学 | K22+200 | 44.6 | 39.1 | 44.5 | 39.8 | 44.6 | 39.5 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 10 | 集中村 | K23+800 | 46.9 | 41.4 | 45.4 | 36.2 | 46.2 | 38.8 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 11 | 凤凰移民社区 | K24+600 | 47.1 | 44.3 | 46.9 | 36.4 | 47.0 | 40.1 | 生活噪声 | 2类 | 达标 |
| 12 | 柳林子 | K26+000 | 56.8 | 49.8 | 57.8 | 49.8 | 57.3 | 49.8 | 生活噪声 | 4a类 | 达标 |

由表4.4-2可以看出，拟建公路沿线村庄和居民点生活噪声昼间现状监测值为42.4~57.8dB(A)，夜间现状监测值为36.2~50.6dB(A)，均满足《声环境质量现状》（GB3096-2008）相应标准。学校声环境现状监测值昼间42.4~44.6dB(A)，夜间39.1~42.2dB(A)，满足《声环境质量现状》（GB3096-2008）2类标准。拟建公路沿线声环境现状较好。

### 4.4.3声环境质量现状评价

从声环境现状监测结果可见：拟建公路沿线村庄和居民点生活噪声昼间现状监测值为42.4~57.8dB(A)，夜间现状监测值为36.2~50.6dB(A)，均满足《声环境质量现状》（GB3096-2008）相应标准。学校的声环境现状为昼间42.4~44.6dB(A)，夜间39.1~42.2dB(A)，均满足《声环境质量现状》（GB3096-2008）2类标准。拟建公路沿线声环境现状较好。

## 4.5 地表水环境现状调查及评价

### 4.5.1 沿线集中饮用水源调查

根据现场调查及咨询汉滨区水利部门及环保部门得知，项目区评价范围内不涉及地表水集中供水水源地，项目区居民饮水主要来源于村庄集中供水或井水。

### 4.5.2 水环境质量现状监测

本次地表水环境现状调查采用现场监测方式，监测点位于月河（K11+322月河大桥处）。安康市环境保护监测站于2016年3月28日~29日对地表水监测点进行监测。水质监测项目为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类。水质监测频率为连续监测2天，样品的采集和样品分析方法按照国家规定方法执行。

水质监测点位及各项目分析方法分别见表4.5-1和表4.5-2，监测点位见附图1，监测结果见表4.5-3。

表4.5-1               地表水水质监测点位、项目及频率

| 河流名称 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月河 | K11+322月河大桥处 | pH值、SS、COD、BOD5、 NH3-N和石油类 | 连续监测2天 |

表4.5-2                     监测项目分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| SS | 重量法(GB/T11901-1989) | 4 mg/L |
| NH3-N | 纳氏试剂光度法（HJ535-2009） | 0.025 mg/L |
| pH(无量纲) | 玻璃电极法（GB/T6920-1986） | 0.01pH |
| BOD5 | 稀释接种法(HJ505-2009) | 0.5mg/L |
| 石油类 | 红外光度法(HJ637-2012) | 0.01mg/L |
| COD | 重铬酸钾法（GB/T11914-1989） | 10mg/L |

表4.5-3             水质监测结果                单位：mg/L（除pH外）

| 河流名称 | 监测日期 | SS | COD | BOD5 | 石油类 | NH3-N | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月河 | 2016.3.28 | 24 | 27 | 4.8 | 0.03 | 0.553 | 7.73 |
|  | 2016.3.29 | 20 | 28 | 5.1 | 0.04 | 0.548 | 7.71 |

### 4.5.3 水环境质量现状评价

- 4.5.3.1 评价方法

月河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ、Ⅲ类标准。

选取评价因子为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类。

⑴ 计算通式

采用单因子评价方法，各污染物单因子计算公式：Pi=Ci/Cg

式中：Pi——污染物单项水质参数；

Ci——i污染物实测值；

Cg——i污染物评价标准。

⑵ pH值的评价公式

式中：SpH，j——pH值的标准指数；

pHcj——污染物pH实测值；

pHj——评价标准规定的pH值下限值；

pHsd——评价标准规定的pH值上限值。

- 4.5.3.2 评价结果

由表4.5-3监测结果，根据单因子指数计算公式，得到评价结果见表4.5-4。

表4.5-4                       水质现状单因子评价结果

| 监测项目 水 体 | SS | COD | BOD5 | 石油类 | NH3-N | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月河 | — | 1.8 | 1.65 | 0.7 | 1.1 | 0.37 |

由表4.5-4可以看出，项目沿线区域月河水质监测断面的pH值、石油类等指标水质单因子指数均小于1，但是COD、BOD5和NH3-N各项指标的水质单因子指数均大于1；月河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，超标原因主要由河面挖沙和河堤建设施工所致。

## 4.6 环境空气质量现状

### 4.6.1沿线环境空气质量现状监测

项目选择具有代表性的敏感点进行环境空气质量现状监测，共设置毛湾村、集中村两个环境空气质量现状监测点。安康市环境监测站于2016年3月28日至2016年4月3日对项目沿线2个大气敏感点的环境空气质量进行监测。各监测点的位置、环境特征及监测项目见表4.7-1。监测分析方法见表4.7-2。环境空气质量监测报告见附件20。

表4.7-1                     环境空气质量现状监测位置表

| 序号 | 监测点 | 监测项目 | 距拟建公路中心线距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K10+700-K11+200毛湾村 | NO2、PM10 | 22m |
| 2 | K23+600-K24+000集中村 | NO2、PM10 | 25m |

表4.7-2                       项目沿线环境空气监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 检测下限mg/m3 | 分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法，HJ479—2009 | 0.005 | NO2―721分光光度； |
| PM10 | 重量法（HJ 618-2011） | 0.01 | PM10―CP114电子天平； |

### 4.6.2环境空气质量现状评价

环境空气质量现状监测点的二氧化氮（NO2）和可吸入颗粒物PM10的监测结果见表4.7-3～表4.7-4。

表4.7-3          项目沿线NO2的1小时平均浓度监测结果                单位：μg/m3

| 项目 | 采样点 | 1小时平均浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 浓度限值 | 超标率（％） |
|  | 毛湾村 | 8~29 | 200 | 0 |
|  | 集中村 | 8~29 | 200 | 0 |

表4.7-4       项目沿线NO2和PM10的24小时平均浓度监测结果       单位：μg/m3

| 项目 | 采样点 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | 第六日 | 第七日 | 浓度范围 | 浓度限值 | 超标率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 毛湾村 | 15 | 23 | 16 | 11 | 18 | 14 | 10 | 10~23 | 80 | 0 |
|  | 集中村 | 16 | 24 | 15 | 13 | 17 | 13 | 11 | 11~24 | 80 | 0 |
| PM10 | 毛湾村 | 60 | 76 | 56 | 45 | 53 | 68 | 65 | 45~76 | 150 | 0 |
|  | 集中村 | 63 | 80 | 58 | 53 | 61 | 73 | 69 | 53~80 | 150 | 0 |

监测结果表明：公路沿线环境空气质量监测点NO2的24小时平均浓度在10μg/m3～24μg/m3之间，1小时平均浓度在8μg/m3～29μg/m3之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；环境空气质量监测点PM10的24小时平均浓度值在45μg/m3～80μg/m3之间，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。可见公路沿线环境空气质量良好。

# 5 环境影响预测与评价

## 5.1 生态环境影响预测与评价

### 5.1.1 项目永久占地的合理性分析

1、总体用地

本项目建设里程范围永久性占用土地112.67公顷，平均每公里用地为4.69公顷，低于《公路工程项目建设用地指标》用地指标。公路建设用地总体指标（摘录）见表5.1-1。

表5.1-1               公路建设项目用地总体指标分析表

| 地形 | 等级 | 工程用地 |  |  | 用地标准指标 (hm2/km) | 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(hm2) | 长度(km) | hm2/km |  |  |
| Ⅱ类地形区 | 一级公路 | 112.67 | 24 | 4.69 | 5.9996 | 合理 |

2、路基工程

本项目路基段长21.396公里（扣除大、中桥长度），用地103.43公顷，平均每公里用地4.8341公顷，低于路基用地指标。

### 5.1.2 施工临时用地设置及合理性分析

本项目临时用地主要包括施工营地、施工生产区、预制场和水泥混凝土拌合站、施工便道和取土场，临时占地共计4.5hm2。项目沿线村镇集中，施工人员可就近租住当地民房，不设施工营地。

- 5.1.2.1 取土场设置及合理性分析

（1）取土场（砂、砾石料场）

为避免对公路沿线的地表生态造成较大破坏，路基土石方尽量采用纵向调运。全线路基填料采用沿线月河河漫滩砂砾。全线取土场（砂、砾石料场）采用现有砂砾料场供应，故不新增现有临时占地。全线无弃土场。取土场（砂、砾石料场）对评价区土地利用和生态环境的影响较小，选址合理。在下阶段的设计过程中，需进一步优化土石方数量。取土场（砂、砾石料场）设置情况见表5.1-2。

表5.1-2                 全线取土场（砂、砾石料场）设置表

| 取土场编号 | 取土场位置 | 上路桩号 | 取土数量 | 新增临时占地 | 取土场供应范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （万m3） | （hm2） |  |
| T1 | K2+500右侧月河河漫滩 | K2+500 | 60 | 0 | K0+000～K8+400 |
| T2 | K10+000右侧月河河漫滩 | K10+000 | 42 | 0 | K8+400～K15+000 |
| T3 | K17+000右侧月河河漫滩 | K17+000 | 19 | 0 | K15+000～K18+000 |
| T4 | K20+000右侧月河河漫滩 | K20+000 | 19 | 0 | K18+000～K21+000 |
| T5 | K26+200右侧月河河漫滩 | K26+200 | 39 | 0 | K21+000～K26+200 |
|  | 合计 |  | 179 | 0 |  |

- 5.1.2.2 施工便道影响分析

根据工程需要修建施工便道约2.5km，占地面积1.5hm2。施工便道的生态影响主要是通过运输机械（车辆）碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，导致植物生长不良或枯死，同时也加剧水土流失。

公路施工便道的影响表现为施工期对土地的压占，从而影响不同植被类型。施工便道尽量利用现有道路，对新开辟的便道，在设置中要尽量减少大填大挖，做好水土保持，减少水土流失和生态破坏；施工便道尽量远离村庄、学校等环境敏感点，严格规定便道设置范围，避免施工车辆随意行驶，施工期的不利影响可以被环境所接受。施工结束后，须对施工便道进行生态恢复，防止水土流失。

总体看来，施工便道主要影响了地表原有生产力，但只要在施工过程中对施工便道采取相应的生态恢复措施，这种影响只是短时期内而非永久性的生产力损失，因此公路的建设中施工便道对生态环境的影响控制在科接受范围之内。

- 5.1.2.3 施工场地影响分析

本项目共设置施工场地5处，施工场地包括桥梁预制场、施工生产区和灰土拌合站，共计占地3.0hm²。施工场地具体位置在下一阶段明确。施工场地产生的生态影响主要是施工占地，破坏地表植被和土壤物理结构，导致植被生长不良或枯死，同时也加剧水土流失，影响景观，导致生态系统结构和功能下降等，影响对象主要为项目沿线的林业生态系统和农业生态系统。

按照《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》中第23条规定，“施工单位要严格控制临时用地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真恢复。”其设置原则如下：

1、施工场地尽量选择在公路占地范围内，在工程施工中，尽量依路线线性分散安排施工，避免施工人员及施工机械聚集占用大量场地。

2、施工场地尽量选用荒坡和劣质地，远离村庄、学校等敏感目标，一般都要选在敏感目标下风向300m以外。

3、工程结束后，对施工场地进行地表清理，清除硬化混凝土，堆放于选定的弃渣场，同时做好水土保持，进行土壤改良，恢复为原貌。

4、施工人员尽量就近租赁当地民房，不单独设置施工营地，减少对生态环境的影响。

在严格履行以上选址原则，并施工结束后应做好植被恢复工作后，可最大限度的减小施工场地临时占地对生态环境的影响。

- 5.1.2.4 砂石料场选址环境合理性及对生态环境的影响分析

本项目砂石料全部外购。根据“谁开发、谁保护、谁造成水土流失、谁负责治理”的原则，砂石料场的水土流失责任属料场开采方，砂石料场的水土流失防治费用由购买方在付给开采方的砂石料购买费用中支付。在项目施工过程中，施工单位应注意选择有开采手续的合法砂石料场供应商，并在砂石料购买合同中明确水土流失防治责任、环保要求。

### 5.1.3项目土石方平衡分析

本项目挖方总量为6.1万m3，填方总量为185.3912万m³，利用方总量6.1万m³，借方总量为179.2912万m³，无弃方。具体数量详见表2.7-7。借方全部来自现有砂砾料场。在下个阶段的设计中，进一步优化项目的土石方量，尽可能减少借方，使项目的土石方挖填更加合理。

- 5.1.4 工程建设对植被的影响分析

国道316旬阳至安康公路改建工程因征用土地，临时用地使沿线地区的植被损失或损坏，造成植被生物量的损失。

在该公路建设中，项目新增永久占地112.67hm2，这些土地的植被都将因工程建设而丧失殆尽。项目建设永久占地造成的生物量损失见表5.1-3。

表5.1-3                       植被生物量损失估算

| 类型 | 占用面积（hm2） | 平均生物量(t/hm2) | 公路占地生物量损失(t) | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 栽培植物 | 112.54 | 19.3 | 2172 | 100% |
| 建设用地 | 0.13 | — | — | — |
| 小计 |  | — | 2172 | 100.00% |

1）方精云、刘国华等，我国森林植被的生物量和净生产量，生态学报，1996（5）

2）冯宗炜，王效科，吴刚．中国森林生态系统的生物量和生产力。北京：科学出版社，1999

由表5.1-3可知，本项目建设合计损失生物量2172t。因此，农业植被的生物量损失是最值得关注的，在设计和施工时应尽量减少农业植被生物量损失。项目绿化工程可减少占地对植被产生的影响。

工程施工的临时占地占地共计4.5hm2，主要占地类型为沟间谷地、山坡荒地。临时占地造成的生物量损失见表5.1-4。

表5.1-4           临时占地植被生物量损失估算

| 植被类型 | 平均生物量(t/hm2) | 占地面积（hm2） | 公路占地损失生物量（t） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荒地 | 9.65 | 4.5 | 43.4 | 100 |

根据表5.1-4可知，本项目临时占地损失生物量约43.4t，临时占地影响只是短时期内而非永久性的生产力损失，因此公路的建设中临时占地对生态环境的影响是有限的。

公路建设对生态系统的影响分为永久性和暂时性两种，永久性占地的影响是不可逆的，临时性占地的影响可以通过工程措施和管理减到最小。因此公路建设在合理选线的基础上，生态恢复的重点是临时性用地。

总之，为了减少对生态系统的扰动和破坏，应不断对工程设计进行优化，合理占用土地，减少占用林地特别是生产力水平高、生物量大的林地；为了使受到工程扰动的生态系统尽快恢复，施工过程后期，应尽快采取措施对临时用地及永久用地内的可绿化地段进行复垦绿化，恢复原有土地功能，恢复其土地生产力，增强生态系统的稳定性。

5.1.5 项目建设对野生植物的影响分析

公路建设对野生植物的影响较多的发生在施工期。由于线路主要集中在农业区，对野生植物的影响较小。

在该公路建设的不同区段，由于其处理方式与地表的关系不同，对野生植物的影响也有所差异。在地表填挖段，道路主体的建设，会清除和占压大面积的土地，其清除及占用过程，会使原有植物永久失去栖息之地，但这些地段大多为农业区，野生植物数量较少，对野生植物影响不大；桥涵等路段的建设，由于占地数量不大，对野生植物基本不会造成长期不良影响，但在建设期过程中，由于桥桩及基础处理、桥梁架设等过程所需的设备多为大载重机械，临时用地面积较大，对野生植物有较大影响。总之，由于野生植物的损失面积与沿线总体占地相比数量较少，加之公路建设属于带状项目，对沿线的野生植物影响较小。

此外，公路建设需要修建临时工程，如果施工管理不善，会对沿线野生植物造成一定的破坏，但由于项目所在地水热条件较好，植物恢复条件优越，临时占地对野生植物的影响是短期的，如在施工结束后能及时实施恢复或尽快落实补偿措施，对野生植物的影响在一定程度上得以恢复。

根据野外实地调研，项目评价范围内没有国家级和省级保护的植物和古树名木，因此，项目建设不会对项目沿线的重点保护植物和古树名木产生影响。

5.1.6 项目建设对野生动物的影响分析

（1）陆生动物

公路建设及运营对沿线野生动物的影响，主要表现在对野生动物生境的干扰，加之公路的廊道与分割效应，对野生动物有一定的影响。本项目沿线人类活动较频繁，森林生态系统空间连续性较差，野生动物栖息地很少，对野生东物的栖息地基本没有什么影响。公路建设对野生动物的影响主要为施工噪声会对野生动物的栖息、觅食产生影响，使其远离施工区域，但当施工结束后，这种影响很快消失。

（2）水生动物

本项目设4座桥梁跨越月河。桥梁施工过程对施工区域的水体有一定的影响，水质下降、水体浑浊等因素都会影响该水域鱼类的生存。而鱼类的游动能力较强，在施工机械的扰动下，该区域的鱼类将会被驱赶远离施水域，待施工结束后，鱼类会重新适应新环境，新的鱼类栖息区将会形成。因此，施工期由于水环境质量变化对鱼类及其生境的影响仅仅是局部的、暂时的。

另外，施工期间施工器械产生的噪声对鱼类有一定影响。根据《鱼类与环境声》（洪天来），鱼类良好的听觉频率范围一般为16-1300 Hz，并随着音频信号的升高，听觉的感度急剧下降。据报道，当鲇鱼在水中正常生活时听到外界的声响有向水面跳跃的现象，跳跃的程度是随声频的变化而递减的。当水中放声的频率在200 Hz时，鲇鱼的跳跃反应最为强烈，升到600 Hz时，影响就很小，甚至没有反应。在跳跃反应中，测得声频为200 Hz时声压为最低值72 dB（每微巴）。这说明鱼类对声频、声压的微妙关系。据分析，当频率接近 200 Hz时，对鱼体的刺激最强烈，其促使鱼类呼吸数剧增，因此导致鲇鱼惊慌跳跃。

桥梁水中墩施工采用钢围堰施工，对水体的扰动范围有限；水中施工过程中可能存在的跑冒滴漏会对河流水质产生污染，对鱼类或者其饵料产生一定的影响；施工机械产生的噪声对局部范围内的鱼类产生一定的惊扰，但影响有限。以上影响属于暂时性的，随着施工的结束河道环境的恢复而消失。

运营期工程对水体已无扰动，不会对鱼类产卵、索饵、洄游等活动产生影响。项目路线均以桥梁形式跨越月河，不会阻断鱼类通道，桥梁水中墩占地面积较小且桥梁跨径较大，因此，项目建设不会影响鱼类的种质交流。

总之，该公路评价区域内以农业生态系统为主，野生动物类型和分布数量有限，调查发现公路建设过程中主要影响的野生动物均为常见物种，且对其不利影响仅局限在施工区域，因此该公路建设对当地野生动物不会产生显著的不良影响。

- 5.1.6工程占地对沿线耕地的影响

拟建公路所在地区人口较密集，农业开发历史悠久土地开发利用率较高，后备农业土地资源较为紧缺。本项目新增永久占地112.67公顷，其中水浇地67.43公顷、旱地16.44公顷、菜地28.67公顷、宅基地0.13公顷、总计112.67公顷。因此，工程永久性占地将对沿线地区的农业生产产生一定的不利影响。被占用耕地、园地丧失了原有的农业产出能力，从而对当地农民的收入和生活质量有一定影响。由此可见，为减少因工程建设而导致的粮食产量损失，进行耕地占补平衡是不容忽视的。

本项目虽符合土地利用管理要求，但须按照有关规定，办理相关耕地征用手续，除按规定缴纳税费外，还应当按照“占多少，垦多少”的原则，由用地的单位负责开垦与所占耕地数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，则需缴纳或者补足占用耕地造地费。地方国土部门应根据该公路占用农田情况，重新进行农田区块调整，保证当地农田数量和质量不降低政策有效落实。

由于项目直接影响区农业耕作历史悠久，可开垦为农田的土地数量有限，在下一阶段设计过程中，可通过将临时工程布设在工程永久占地范围内等措施减少临时占地；在公路施工期可通过将取土地整治造田结合，复垦形成耕地。本环评报告中提出以下当地耕地环境保护方案：

建设单位应该按照国家的有关法规，按照耕地占补平衡的原则，对占用的农田应和地方国土管理部门协商，确定适宜的地方进行耕地补偿修建工作，保证补偿耕地质量和数量符合当地农田要求。

在保护农田的数量方面，建设单位应贯彻《土地管理法》，按时按数缴纳土地补偿费、安置补助费以及青苗补偿费，需要缴纳耕地开垦费的应按有关规定办理，以保证当地农田的数量不减少。路线设计时尽量减少耕地的占用，按当地耕地总量动态平衡开垦新的耕地，特别是做好施工场地等临时用地的复垦工作。同时兼顾农田建设规划，合理利用、开发土地资源。

- 5.1.7工程建设对土壤环境的影响预测

拟建公路施工期间共需永久占用水浇地、园地，其表层土壤质量较好，具有一定的肥力。在施工中，如果对这一剥离的肥沃土层不加以保护，则工程施工造成的土壤肥力破坏较为严重，土壤养分损失也相当大，这将增加后期绿化建设及当地土地复垦措施的实施难度。

根据《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）有关规定，路基施工前应对路幅范围内的有肥力土层进行剥离，集中堆放并用于后期恢复植被或临时工程设施用地的复耕。经计算，拟建公路全线需要剥离的表土数量为33.762万m3。

施工组织设计中，应明确对主体工程和临时工程所占农用地尤其是水浇地的表层熟土的剥离、临时堆放方案及其水土流失预防措施设计，确保肥力较高的表土层用于工程后期的土地复垦或景观绿化美化工程。在采取了严格的剥离、存储管理和利用方案后，工程建设对于表层土壤的破坏程度将会降到最低，同时表层土中保存的大量植物根茎和种子为未来绿化中，恢复因工程建设而导致的生物量损失具有重要的作用。

## 5.2 声环境影响预测及评价

5.2.1 施工期噪声影响分析

#### 5.2.1.1 施工噪声影响分析

本项目共新建桥梁2925米/22座（按全幅计），其中大桥2380米/5座、中桥329米/6座、小桥216米/11座，设涵洞74道，因此投入的施工机械繁杂，运输车辆众多，施工期较长，这些施工活动将对项目沿线地区的声环境造成较大干扰，所以必须对施工期的噪声进行分析评价，以便更好的制定相应的施工管理计划，保护项目沿线地区居民良好的居住声环境。

（1）施工期不同施工阶段噪声源分析

根据公路施工特点，可以把施工过程分为三个阶段，即基础施工、路面施工、交通工程施工。以下分别介绍这三个阶段主要用的施工工艺和施工机械。

①基础施工：这一工序是公路耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，该阶段主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、振动式压路机、推土机、平地机、挖掘机等，桥梁路段，还使用打桩机，打桩噪声是非连续的声源，其声级高，对声环境的影响较大。

②路面施工：这一工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是大型沥青摊铺机，根据国内对公路施工期进行的一些噪声监测，该阶段公路施工噪声相对路基施工段微小，距路边50m外的敏感点受到的影响甚小。

③交通工程施工：这一工序主要是对公路的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响微小。

综上所述，公路基础施工阶段是噪声影响最大的阶段，尤其是桥梁打桩作业将对沿线声环境产生较为严重的影响。此外，在基础施工过程中，伴有建筑材料的运输车辆所带来的辐射噪声，建材运输时，运输道路会不可避免的选择一些敏感点附近的现有道路，这些运输车辆发出的辐射噪声会对沿线的声环境敏感点产生一定影响。

（2）施工期噪声源分布、预测模式及源强

1）噪声源分布：

根据公路工程的施工特点，对噪声源分布的描述如下：

①压路机、推土机、平地机等筑路机械主要分布在公路沿线用地范围内；

②打桩机等主要集中在桥梁区域；装载机等主要集中在取土场、土石方量大的路段。

③搅拌机主要集中在搅拌站；

④挖掘机和装载机主要集中在取土场、料场；

⑤自卸式运输车主要行走于取土场、料场和公路之间的道路、拌合站和桥梁、沿公路布设的施工便道以及联系公路的周边现有道路；

2）预测模式：

鉴于施工噪声的复杂性和施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价仅根据国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声影响范围，估算出施工噪声可能影响到的居民点数，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工设备噪声源均按点声源计，其噪声预测模式为：

（5.2-1）

式中：Li和 L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级叠加：

（5.2-2）

3）噪声源强：

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中施工阶段各种设备噪声进行计算，得到单台设备和多台施工设备同时施工叠加后不同距离下的噪声级见表5.2-1。

表5.2-1               主要施工机械不同距离处的噪声级             单位：dB(A)

| 施工阶段 | 机械名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 60m | 80m | 100m | 150m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础施工 | 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 54.5 |
|  | 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56 | 50 |
|  | 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 50.5 |
|  | 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 54.5 |
|  | 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 48.5 |
|  | 叠加值 | 95 | 89 | 82 | 73 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 55 |
| 路面施工 | 摊铺机 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 46 |
|  | 压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 64.5 | 62 | 60 | 56 | 50 |
|  | 叠加值 | 87 | 81 | 71 | 65 | 63 | 62 | 59 | 57 | 53 | 47 |
| 桥梁施工 | 打桩机 | 105 | 99 | 92 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 70 | 64 |
| 桥梁结构 | 混凝土搅拌机 | 79 | 73 | 67 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 49 | 43 |
|  | 混凝土泵 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 63 | 61 | 59 | 55 | 49 |
|  | 混凝土振捣棒 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 48 |
|  | 叠加值 | 88 | 82 | 75 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 47 |

注： 5m处的噪声为实测值。

基础施工过程中主要的施工机械主要有装载机、振动式压路机、推土机、平地机以及挖掘机等，施工最大噪声叠加值约55 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，约300 m外可基本达到夜间55 dB(A)标准限值；路面施工过程中主要的施工机械有摊铺机、压路机等，施工最大噪声叠加值约25 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，约130 m外可基本达到夜间55 dB(A)标准限值；桥梁施工过程中主要施工机械有打桩机，施工噪声约150 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，夜间约300 m内均超过标准限值；桥梁结构施工过程中施工机械主要有混凝土搅拌机、混凝土泵和混凝土振捣棒等，施工最大噪声叠加值约30 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，约140 m外可基本达到夜间55 dB(A)标准限值。

拟建公路沿线分布有村庄、学校等敏感点，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响，夜间施工将对公路沿线评价范围内居民的休息造成较大的干扰。特别是对一些距路较近的敏感点，这些影响将更为突出。

针对施工噪声的特点，在施工场界处噪声一般难以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值，因此要做好施工的管理和临时降噪措施。结合营运期的噪声预测结果，本报告为工程沿线的超标敏感点设置了隔声窗降噪措施，并要求在施工期实施。因此，在施工期采取上述降噪措施后，可以使工程沿线的声环境质量得到一定的改善，满足正常生活和工作的要求。

（3）施工期敏感点噪声影响分析

本项目全线敏感点共31个，其中包括29处村庄和2所学校。这些敏感点距路边几米甚至200m不等，而且路段的基础形式不同，项目沿线主要为路基段。以下将选取有代表性的典型敏感点，详细分析其可能受到的施工噪声影响，典型敏感点施工期噪声影响分析具体见表5.2-2，其它的敏感点可以根据与表中敏感点的环境相似程度进行类比得出结论。

表5.2-2                   施工期敏感点噪声预测              单位：dB(A)

| 序号 | 敏感点名称 | 距公路中线最近距离(m) | 路基形式 | 噪声预测值dB(A) | 主要噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张湾，陈家营，任家坝，鲤鱼山，毛湾，朝阳小区，鲁家村，高楼二组，乱石窑，贾家沟口，安子沟，集中村，凤凰移民社区，柳林子，共计14个。 | 2～40 | 路基 | 68～83 | 推土机挖掘机、装载机、运输车辆等 |
| 2 | 长枪铺，宋家营，磨沟口，明七村，刘家河坎，庆丰村，恒月花苑，东丰村，凤凰安置小区，杨家院子，金河坎，共计11个。 | 40～100 | 路基 | 60～80 | 推土机、挖掘机、装载机，运输车辆等 |
| 3 | 张家村，王河边，永丰村，青泥湾，鲤鱼山小学，越南小学，共计6个。 | 100～300 | 路基 | 50～60 | 推土机、挖掘机、装载机，运输车辆等 |

注：预测值为施工机械连续施工时敏感点处的等效连续A声级

从表5.2-2可见，施工期噪声会对敏感点产生一定影响，且由于本项目沿线敏感点相对较多，因此受影响人数相对较多。但施工期毕竟是一短期行为，施工机械的影响是不连续的，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，且由于噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。根据国内公路项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度，具体见环境保护措施章节。

#### 5.2.1.2 施工振动影响分析

公路项目振动影响主要发生在施工期，包括道路施工振动、桥梁打桩振动等。道路施工的主要振动机械有振动式压路机、平地机、装载机和摊铺机等，其中振动式压路机的影响尤为突出。公路沿线农房基本为砖混结构，机械振动不会对其产生明显影响。桥梁施工振动主要是打桩时产生，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁进行夜间打桩作业，可以有效减轻振动的影响。

5.2.2 营运期公路交通噪声影响预测及评价

拟建公路进入营运期后，对声环境的影响主要来自于公路上运行车辆辐射的交通噪声。本工程沿线有较多敏感点存在，部分敏感点距公路较近且有一定规模，公路营运期间可能受一定程度的影响。

#### 5.2.2.1 公路交通噪声预测模式

（1） 第i类车等效声级的预测模式

公路上行驶的车辆可视作连续的线声源，根据《环境影响评价技术导则—声环境》HJ 2.4—2009，其噪声预测模式如下：

（5.2-3）

式中：

——第i类车的小时等效声级，dB(A)；

——第i类车车速为km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

——昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

——从车道中心线到预测点的距离，m；适用于＞7.5m预测点的噪声预测。

——第i类车的平均车速，km/h；

——计算等效声级的时间，1h；

——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

——由其他因素引起的修正量，dB(A)；可按下式计算：

（5.2-4）

式中：

——线路因素引起的修正量，dB(A)；

——公路纵坡修正量，dB(A)；

——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

——声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

——由反射等引起的修正量，dB(A)。

（2） 观测点处交通噪声等效声级预测模式

总车流等效声级为：

(5.2-5)

（3） 环境噪声预测模式

(5.2-6)

式中：

——预测点的环境噪声值，dB(A)；

——预测点的交通噪声值，dB(A)；

——预测点的背景噪声值，dB(A)；

#### 5.2.2.2 预测模式中参数确定

（1） 小时车流量（Ni）

根据项目工可研报告预测，本项目昼间16小时交通量占日交通量的85.0%，夜间8小时交通量占日交通量的15.0%，项目交通车型构成及车型、昼夜交通量比见表5.2-3，各评价年的昼夜小时交通量预测值见表5.2-4。

表5.2-3          G316安康建民至恒口公路工程营运期预测交通量           单位：veq/h

| 路段名称 | 车型 | 2018年 |  | 2024年 |  | 2032年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 全线 | 小车 | 162 | 57 | 264 | 93 | 415 | 146 |
|  | 中车 | 27 | 10 | 44 | 16 | 68 | 24 |
|  | 大车 | 40 | 14 | 64 | 23 | 97 | 34 |

表5.2-4              G316安康建民至恒口公路工程营运期交通量车型比例

| 年 份 车 型 | 2018年 | 2024年 | 2032年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小车 | 48.15 | 48.47 | 48.84 |
| 中车 | 16.09 | 16.25 | 16.61 |
| 大车 | 35.76 | 35.38 | 34.55 |
| 交通量分配 | 昼间占日交通量85.0%；夜间占日交通量15.0% |  |  |

（2） 车速（vi）

本项目全线设计车速为80km/h，假设公路上的车辆是匀速行驶，根据该地区现有同等级道路车速的监测，结合区域一级公路设计车速及实测统计的车速。本项目全线各路段采用的车速情况见表5.2-5。

表5.2-5       项目营运期各路段采用的车速    单位：km/h

| 路段名称 | 设计车速 | 车型 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 全线 | 80 | 小车 | 80 | 70 |
|  |  | 中车 | 70 | 60 |
|  |  | 大车 | 60 | 50 |

（3） 单车辐射声级（LOE）

第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级（dB）/按下式计算：

小型车

中型车           (5.2-8)

大型车

式中：—— 该车型车辆的平均行驶速度。

根据上面的公式计算得到拟建公路主线和连接线营运期单车平均辐射声级预测结果见表5.2-6

表5.2-6               项目营运期各车型单车噪声排放源强          单位：dB（A）

| 路段名称 | 车型 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 全线 | 小车 | 78.7 | 76.7 |
|  | 中车 | 83.5 | 80.8 |
|  | 大车 | 86.6 | 83.7 |

（4）线路因素引起的修正量（/）

① 公路纵坡修正量/可按下式计算：

大型车：  dB(A)             （5.3-9 ）

中型车：  dB(A)

小型车：  dB(A)

式中：——公路纵坡坡度，%。

② 不同路面的噪声修正量见表5.2-7

表5.2-7                  常见路面噪声修正量  单位：dB（A）

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |

注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。

（5）声波传播途径中引起的衰减量（）

A）障碍物衰减量（）

农村房屋噪声附加衰减量按表5.2-8估算。

表5.2-8                    农房房屋噪声衰减量估算表

| 房屋排次 | 房屋占地面积 | 噪声衰减量dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 第一排 | 40～60% | 3 |
|  | 70～90% | 5 |
| 其余各排 | 每增加一排 | 增加1.5 |
|  | 继续增加排次 | 最大取10 |

B）Aatm、Agr衰减量。

①空气吸收引起的衰减(Aatm)

按以下公式计算：

式中：

α 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表5.2-9。

表5.2-9                  倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

| 温度 ℃ | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数α，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

②地面效应衰减(Agr)

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式计算。

(5.2-11)

式中：

r—声源到预测点的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图5.2-3进行计算，hm= F/r，；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

图5.2-3  估计平均高度hm的方法

5.2.3 路段交通噪声预测及评价

（1）交通噪声预测

根据预测模式，结合公路工程确定的各种参数，计算出沿线典型路段评价特征年度的交通噪声预测值。本评价对公路两侧距中心线20～200m范围内作出预测。由于公路纵面线型不断变化，与地面的高差不断变化，因此分别预测各路段各特征年在平路基、软地面情况下的交通噪声，预测特征年为2018年、2024年和2032年，具体到敏感点噪声预测时，再考虑不同路基形式和路基高度。

公路各路段交通噪声预测结果见表5.2-10，由表可见，公路的建对沿线区域的声环境造成了一定程度的影响，且随着交通量的逐渐增加，营运期交通噪声的影响逐年严重。

表5.2-10                 项目评价年交通噪声预测值（平路堤）            单位： dB（A）

| 年份 | 时间 | 计算点距路中心线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 2018年 | 昼 | 64.1 | 61.7 | 60.2 | 59.0 | 58.1 | 57.3 | 56.6 | 55.6 | 54.7 | 54.0 | 53.4 | 52.8 | 52.4 |
|  | 夜 | 57.7 | 55.3 | 53.8 | 52.6 | 51.6 | 50.9 | 50.2 | 49.2 | 48.3 | 47.6 | 47.0 | 46.4 | 45.9 |
| 2024年 | 昼 | 66.2 | 63.8 | 62.2 | 61.1 | 60.1 | 59.4 | 58.7 | 57.7 | 56.8 | 56.1 | 55.5 | 54.9 | 54.4 |
|  | 夜 | 59.9 | 57.5 | 55.9 | 54.7 | 53.8 | 53.0 | 52.4 | 51.3 | 50.5 | 49.7 | 49.1 | 48.6 | 48.1 |
| 2032年 | 昼 | 68.1 | 65.7 | 64.1 | 62.9 | 62.0 | 61.2 | 60.6 | 59.5 | 58.7 | 57.9 | 57.3 | 56.8 | 56.3 |
|  | 夜 | 61.6 | 59.3 | 57.7 | 56.5 | 55.6 | 54.8 | 54.1 | 53.1 | 52.2 | 51.5 | 50.9 | 50.3 | 49.9 |

（2）交通噪声评价

营运期随着交通量的增加，拟建公路交通噪声预测值逐年增加。为了避免未来产生较大影响，报告书对平路基、软地面的情况下，各路段的噪声达标距离进行计算，公路主线和连接线沿线交通噪声的达标距离见表5.2-13。

表5.2-11                项目交通噪声4a类、2类达标距离

| 路 段 | 年份 | 时间 | 标准 类别 | 标准值 dB（A） | 达标距离 （m） | 标准 类别 | 标准值 dB（A） | 达标距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全线 | 2018年 | 昼间 | 4a | 70 | 15 | 2 | 60 | 42 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 32 |  | 50 | 86 |
|  | 2024年 | 昼间 |  | 70 | 16 |  | 60 | 72 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 44 |  | 50 | 123 |
|  | 2032年 | 昼间 |  | 70 | 19 |  | 60 | 108 |
|  |  | 夜间 |  | 55 | 67 |  | 50 | 197 |

由表5.2-11可知：营运近期距路中心线32m范围内超过4a类标准，距路中心线86m范围外满足2类标准；营运中期距路中心线44m范围内超过4a类标准，距路中心线123m范围外满足2类标准；营运远期距路中心线67m范围之内超过4a类标准，距路中心线197m范围外满足2类标准。

5.2.4 敏感点噪声预测与评价

（1）评价标准确定

本次评价对公路两侧评价范围内的村庄小区，距离道路红线40m之内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，在距离道路红线40m之外，执行2类标准；评价范围内的学校院特殊敏感建筑物，昼间按60dB(A)，夜间按50 dB(A)执行。本项目沿线敏感点适用的评价标准具体见表5.2-12。

表5.2-12                 项目沿线敏感点适用的评价标准

| 项 目 | 采用的评价标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 村庄居住区 |  | 学校 |
|  | 4a类、2类标准 | 2类标准 | 2类标准（特殊敏感建筑物） |
| 敏感点 | 张湾，宋家营，陈家营，任家坝，鲤鱼山，毛湾，朝阳安置小区，鲁家村，高楼二组，庆丰村，恒月花苑，乱石窑，贾家沟口，东风村，安子沟，集中村，凤凰移民社区，柳林子 | 长枪铺，磨沟口，明七村，张家村，刘家河坎，王河边，永丰村，凤凰安置小区，杨家院子，金河坎、青泥湾 | 鲤鱼山小学，越南小学 |
| 数量 | 18 | 11 | 2 |

（2）敏感点噪声预测结果

拟建公路营运期评价范围内敏感点环境噪声预测值由路段交通噪声预测值经考虑敏感点处声环境影响因素进行适当修正后再与噪声本底值叠加而成，修正交通噪声值时综合考虑敏感点处的地形、与路面的高差、公路路面坡度、绿化植被等因素。

（3）敏感点噪声评价

①村庄敏感点

根据噪声敏感点预测结果，对沿线环境敏感点在营运近、中、远期的具体评价如下：

由于项目沿线不同村庄居住区采用不同的标准，公路沿线的29处村庄敏感点中，有18处村庄采用4a类、2类标准，有11处村庄采用2类标准，分别进行评价如下：

项目营运近期（2018年），村庄敏感点昼间噪声预测值在51.4dB(A)～69.8dB(A)之间，其中2处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~2.5dB(A)；夜间预测值在45.3dB(A)～63.4dB(A)之间，其中25处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~8.4dB(A)。

项目营运中期（2024年），村庄敏感点昼间噪声预测值在53.2dB(A)～71.8dB(A)之间，其中7处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~4.1dB(A)；夜间预测值在46.6dB(A)～65.4dB(A)之间，其中28处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~10.4dB(A)。

项目营运远期（2032年），村庄敏感点昼间噪声预测值在54.8dB(A)～73.6dB(A)之间，其中20处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~5.8dB(A)；夜间预测值在47.9dB(A)～67.1dB(A)之间，其中29敏感点超标，超标量0.1dB(A)~12.1dB(A)。

各敏感点具体超标情况统计见表5.3-15。

表5.3-15               营运期各敏感点具体超标情况统计表

| 营运期 | 超标量 村庄数 | 不超标 | 0～5dB(A) | ≥5dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运近期 （2018年） | 采用4a、2类标准的村庄（共18处） | 0 | 10 | 8 |
|  | 采用2类标准的村庄（共11处） | 4 | 6 | 1 |
| 营运中期 （2024年） | 采用4a、2类标准的村庄（共18处） | 0 | 5 | 13 |
|  | 采用2类标准的村庄（共11处） | 1 | 8 | 2 |
| 营运远期 （2032年） | 采用4a、2类标准的村庄（共18处） | 0 | 3 | 15 |
|  | 采用2类标准的村庄（共11处） | 0 | 7 | 4 |

②学校特殊敏感建筑物

评价范围内共有2所学校，采用昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)的标准评价。鲤鱼山小学学近期近、中、远期均达标，越南小学，近中期均达标，仅远期夜间超标0.9 dB(A)。

- 5.2.5 敏感点噪声预测与评价结论

（1）项目营运近期（2018年），村庄敏感点昼间噪声预测值在51.4dB(A)～69.8dB(A)之间，其中2处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~2.5dB(A)；夜间预测值在45.3dB(A)～63.4dB(A)之间，其中25处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~8.4dB(A)。

项目营运中期（2024年），村庄敏感点昼间噪声预测值在53.2dB(A)～71.8dB(A)之间，其中7处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~4.1dB(A)；夜间预测值在46.6dB(A)～65.4dB(A)之间，其中28处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~10.4dB(A)。

项目营运远期（2032年），村庄敏感点昼间噪声预测值在54.8dB(A)～73.6dB(A)之间，其中20处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~5.8dB(A)；夜间预测值在47.9dB(A)～67.1dB(A)之间，其中29处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~12.1dB(A)。

（2）评价范围内共有2所学校，采用昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)的标准评价。 鲤鱼山小学学近期近、中、远期均达标，越南小学，近中期均达标，仅远期夜间超标0.9 dB(A)。

对于营运期环境噪声超标的敏感点，针对各种敏感点现有降噪措施和不同的超标情况采取不同的环境保护措施，以减少由于公路的建设、营运导致的项目沿线声环境质量的下降和对沿线居民的生活、学校的教学产生的影响，应对各超标敏感点做专项设计，实施工程降噪措施。具体降噪措施见相关章节。

## 5.3 地表水环境影响预测及评价

### 5.3.1 施工期对水环境影响的预测与评价

本项目评价范围内涉及月河，设4处桥梁跨越月河，项目沿线工程施工产生的废水不可避免地会对沿线水环境造成一定的影响，污染源主要有建筑材料的处置和堆放、桥梁施工和施工场地产生的废水污染影响。

- 5.3.1.1 建筑材料运输与堆放对水体环境影响

路基的填筑、各种筑路材料的运输等，均会产生扬尘。这些尘埃会随风飘落到路侧的水体中，尤其是靠路较近的水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体也会对水环境造成污染。因此，施工单位在选择建筑材料堆放场地时，应注意不能靠近月河等河流，尽量堆放远离水体、且无汇入支流的空旷地带，堆放期间应加盖篷布。

在施工中应根据不同筑路材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减小雨水冲刷造成的环境影响。特别应该注意施工期对路基的及时压实，避免冲蚀。在路面施工时，避免雨期或逆季节施工造成沥青废渣。

- 5.3.1.2 桥梁施工对水环境影响分析

本项目设4处桥梁跨越月河，桥梁基础开挖、钻渣处理以及材料运输等若处理或堆存不当，会造成开挖岩屑、钻渣及物料进入月河，进而污染河流水质。桥梁施工对水环境影响主要表现在：

（1）桥梁施工期对地表水的污染主要来自施工作业的生产污水。本次项目桥梁下部为柱式墩结构，施工作业引起的生产污水包括桥梁建设过程中的钻孔污染水和含油污水，对于下部构造是过程中产生的机械废油和钻孔废水应收集处理，不得随意丢弃，以免造成废渣因降雨径流冲刷进入月河影响其水质。因此，施工弃渣需要定期清理，按照有关规定运出河道存放。

（2）施工废油也会造成水体污染。在桥梁上部结构现场浇注工艺过程中，要使用大量模板和机械油料，如果机械油料泄漏或将使用后的废油直接弃入水体，会使水环境中石油类等水质指标值增加，造成水体质量下降。

总之，无论在桥梁下部结构钻孔机械作业，还是在上部结构的现场浇注过程中，应避免将施工废渣、废油、废水等弃入水体和随意堆放；桥梁施工作业完毕后，要清理施工现场，以防施工废料等随雨水进入月河；加强施工管理，施工材料如沥青、油料、化学品等的堆放地点应远离月河，并备有临时遮挡的帆布，必要时在场地周围设置排水边沟，防止雨水冲刷；桥梁应尽量选择枯水期施工。

在桥梁施工过程中，加强对施工机械与施工材料的现场管理等措施，可避免和减缓施工期对沿线地表水的环境污染。月河（恒口至五里段）为II类水体，施工废水禁止排入，桥梁施工废水全部收集处理后回用于工程或者降尘，可避免或者减轻对月河水质的影响。

- 5.3.1.3 施工期含油污水对水环境影响分析

施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，此类物质一旦进入管理不严格随意丢弃将造成环境污染。环评要求在施工场地及机械维修场地设置临时沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，池底铺设沙子起到截留作用，油类物质被沙子截留后定期清运，妥善处理。

- 5.3.1.4 工程废渣对水环境影响分析

公路工程施工废渣主要包括工程路基以及施工作业过程造成的废弃沥青渣，如果不及时挡护处理，经雨水冲刷进入沿线环境将造成严重污染。

废弃沥青主要由原有旧路清表和摊铺违反作业规定（如雨中施工）造成返工等环节形成。而这两者完全可以通过加强管理、按公路路面施工的客观要求施工来避免。

沥青渣内含有多种致癌物质和强致癌物质苯荓[a]芘，如处理不当，将可能对沿线环境造成污染。因此对沥青废渣的处理，可用作上层路基填料使用，并在施工过程中严格监督执行。

5.3.1.5 施工期预制场生产废水对水环境的影响分析

预制构件场的功能主要用于制作桥涵所需的各种规格的预制构件，在制作预制构件时会有废水产生，以混凝土转筒和料罐的冲洗废水为主要的表现形式。混凝土生产废水的排放具有悬浮物浓度高、水量小、间歇集中排放等特点。根据有关资料，混凝土转筒和料罐每次冲洗生产的污水量约0.5m3，SS浓度约5000mg/L，pH值在12左右，废水污染物浓度远超过了《污水综合排放标准》一级标准限值的要求，因此，此部分污水需要设沉淀池集中处理，处理后的废水用于洒水降尘，不得直接排放。

- 5.3.1.6 施工场地生活污水对水环境影响分析

本项目生活污水主要来源于各施工场地，其中主要是施工人员就餐和洗涤产生的生活废水及粪便污水，主要含动、植物油脂、洗涤剂等各种有机物。一般污水主要成分见表5.3-1。

施工营地的污水排放量按下式计算：

式中：Qs ——生活污水排放量，t/d；

qi ——每人每天用水定额，L/（人·d）；取qi =70；

Vi ——工区人数，人；

K ——生活污水排放系数，一般为0.6～0.9，本项目取0.7。

表5.3-1                     施工人员生活污水成分表

| 组分 | 浓度（mg/L） | 组分 | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮固体（SS） | 100 | 总磷（P） | 4 |
| BOD5 | 110 | 氯化物 | 30 |
| TOC | 80 | 碳酸钙 | 50 |
| CODcr | 250 | 油脂 | 50 |
| 总氮（N） | 20 |  |  |

本项目拟设施工场地5个，据估计每个施工场地施工人员平均约100人。施工人员每人每天用水量按70L计，则每个施工场地将产生污水7.0t/d，所有施工场地产生生活污水约35.0t/d。这类生活污水中COD、BOD5浓度都较高，可设置旱厕和化粪池，定期清理用做农肥，不外排。

总的来说，本项目施工人员污水排放较为分散，仅限于施工期，相对时间较短，不会对水环境质量产生明显影响。

- 5.3.2 营运期水环境影响分析

5.3.2.1 养护工区水环境影响分析

项目在恒口设1处养护工区，工作人员数量少，生活污水设化粪池处理，定期清理用做农肥，不外排，对水环境影响较小。

5.3.2.1 路面径流对水环境影响分析

公路路面径流是具有单一地表使用功能的地表径流，所含污染物与车辆运输及周围环境状况有关，污染物来源于车辆排气、车辆部件磨损、路面磨损、运输物洒落及大气降尘，主要成分为固体物质、有机物、重金属、无机盐等。

影响路面径流污染强度的因素很多，主要有降雨量、降雨间隔时间、路面污染物沉降量（与运输货物种类及数量有关）等。本项目参考西安市西临高速公路多场降雨路面径流污染物浓度实测结果见表5.3-2进行类比分析。

表5.3-2                           路面径流水质

| 污染物 | 西临高速公路 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 径流期间的瞬时浓度范围（mg/L） | 流量加权平均浓度（mg/L） |
| SS | 126～813 | 347 |
| COD | 58～412 | 167 |
| 总Pb | 0.05～0.77 | 0.23 |
| 总 Zn | 0.15～1.34 | 0.45 |

由表5.3-2中数据可以看出，SS，COD流量加权平均浓度都超过本项目规定的污染物排放标准的要求。然而，路面径流中高浓度的污染物主要产生于降雨初期，路面径流中的污染物浓度会随着降雨时间的延长而降低，且路面径流经过自然下渗及土壤吸附降解后才进入水体，路面径流中的污染物浓度已经得到很大程度的降低，对沿线水体产生影响较小。

月河（恒口至五里段）为II类水体，项目营运期对月河影响主要表现为风险影响，如运输危险品车辆在该段发生事故，则会对月河水质产生严重影响。

## 5.4 环境空气影响预测及评价

- 5.4.1 施工期环境空气质量影响分析

工程施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为沥青摊铺时的沥青烟和动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。

- 5.4.1.1 TSP的影响分析

TSP污染的主要来源是开放或封闭不严的灰土拌和、储料场、材料运输过程中的漏撒，临时道路及未铺装道路路面起尘等。

（1）灰土拌和产生的粉尘污染

本项目拟在施工场地设置灰土拌合站。类比可知，灰土拌合站下风向100m处TSP浓度2140μg/m3，200m浓度为857μg/m3，300m浓度为425μg/m3，超过环境空气质量二级标准。因此，拌合站应该选址在村庄、学校敏感目标下风向300m以外，应采取合理的拌合方式，对拌合设备采取密闭措施，同时采取洒水降尘措施。

（2）散体材料的储运

石灰和粉煤灰等散料储料场在风力作用下易发生扬尘，其扬尘主要集中在下风向50m范围内，考虑到其对人体和植物的有害作用，对存放场地应做好防护工作。通过洒水、蓬布遮挡等措施，可有效地防止风吹扬尘。

石灰和粉煤灰等散体材料运输极易引起粉尘污染，根据类似施工现场运输引起扬尘的现场监测结果，灰土运输车辆下风向50m处TSP浓度11625μg/m3，100m浓度为9690μg/m3，150m浓度为5093μg/m3，超过环境空气质量二级标准，因此，对运输散料车辆必须严加管理，采取用加盖蓬布或加水防护措施。

拟建项目施工期，应按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2016年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等文件和规定中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定，并严格落实。

- 5.4.1.2沥青烟和α－苯并芘的影响分析

拟建公路路面工程施工期间的沥青摊铺作业过程中将会有沥青烟和α-苯并芘的排出，其中沥青摊铺作业所产生的污染物为无组织排放。项目施工所需沥青混凝土等材料均采用外购方式直接购买成品，不单独设置沥青拌合站，因此项目建设沥青烟影响表现在路面摊铺过程中沥青烟的无组织排放，但排放量很小，对周围环境影响很小。

- 5.4.2 营运期环境空气质量影响分析

本项目设1处养护工区，但不设锅炉，因此运营期环境空气的影响主要来源于汽车尾气。

敏感点受汽车尾气中的NO2污染的程度与汽车尾气排放量、气象条件有关，同时还与敏感点同路之间水平距离有较大关系，即交通量越大，污染物排放量越大；相对距离路越近，污染物浓度越高；风速越小，越不利于扩散，污染物浓度越高；敏感建筑处在道路下风向时，其影响程度越大。

公路为开放式的广域扩散空间，且单辆汽车为移动式污染源，整个公路可看作线状污染源，汽车尾气相对于长路段来说，扩散至公路两侧一定距离的敏感点处的NO2浓度较低，类比可知公路两侧20m处均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值，汽车尾气对路侧敏感点的影响很小。本项目评价范围内各敏感点一般位于路侧20m以外，因此本项目运营期汽车尾气NO2可能会对沿线敏感点的环境空气质量影响较小。

## 5.5 固体废弃物环境影响分析

拟建公路工程施工过程中的固体废物主要产生于施工场地生活垃圾、建筑垃圾、工程拆迁及旧路清表沥青垃圾等。

- 5.5.1 施工场地生活垃圾对环境的影响分析

施工期每个施工场地按100人算，工程拟设5个施工场地，按人均垃圾产生量为1kg/d计，整个项目施工人员垃圾每天产生量为0.5t/d。生活垃圾对周围环境的影响包括侵占土地，破坏地貌和植被、污染水体、污染土壤、污染大气并影响环境卫生。

施工场地设置垃圾箱（桶）收集生活垃圾，定期由垃圾专用车辆送至附近垃圾填埋场卫生填埋。

- 5.5.2 建筑垃圾对环境的影响分析

公路施工的建筑垃圾主要是指剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、沥青、水泥、钢材、木料、预制构件等，上述筑路材料均是按照施工进度计划购置的，但是公路建设工程量大，难免有少量的筑路材料剩余下来，放置在工棚里或露天堆放，与周围环境及不协调，造成视觉污染。对剩余材料将其妥善保存，可供其他项目继续使用。

- 5.5.3 拆迁建筑垃圾对环境的影响分析

项目全线拆迁建筑物总面积为3.3千平方米，对于工程拆迁产生的建筑垃圾要加强管理，尽可能处理后回用，剩余部分必须运至附近建筑垃圾填埋场。

## 5.6社会环境影响分析

5.6.1项目建设与安康市城市规划协调性分析

国道316安康建民至恒口公路工程建设提高了对安康市与汉滨区以及沿线乡镇的连通性，对安康市及周边区域的发展起到了积极的作用，对促进沿线经济增长和加快旅游产业发展具有重要意义。项目在k0+480-k1+500通过规划区居住用地，但是位于城市规划区边缘，对安康市城市总体规划影响较小。建议优化路线走向，尽量减少项目建设对安康市城市总体规划影响。项目与安康市城市总体规划见图5.6-1。

5.6.2与安康综合交通枢纽规划的协调性分析

根据《安康综合交通枢纽规划》，打造6条“四横两纵”国道和“网络状”省道格局：推进G210宁陕-两河、石泉过境段、G541石紫岚、G316安旬白、白河过境段、关庙至建民（一级公路）、月河快速干道（一级公路）、平梁—涧池、G211小河—旬阳等600km国道升等改造；推进平镇、旬平、宁陕火链砭—旬阳麻坪等200km拟新增省道升等改造；同时升等改造重点县乡镇三级公路600km、一般县乡公路500km及100座渡改桥和危桥改造，解决好断头路、环线路以及农村公路管护等问题。

G316安康建民至恒口段是安康市干线公路网的重要咽喉路段，现有旧路由于建设时间早，技术等级低，抵御自然灾害的能力差，边坡失稳阻断交通的现象时有发生。尤其是该路段街道化、市场化严重，道路两旁居民林立、人口过于稠密，交通事故频发，导致车辆运行速度慢，服务水平低，通行能力严重不足，已无法适应区域交通运输需求快速增长的需要。

G316安康建民至恒口段（月河快速干道）作为横贯安康东西的主通道，实施该项目建设，对提高干线公路的整体通行能力，改善区域路网服务水平，提升综合运输效率具有十分重要的作用。本项目符合安康综合交通枢纽规划。

5.6.2项目建设与汉滨区五里工业园规划协调性分析

拟建项目沿汉滨区五里工业园规划规划的道路设线，与工业园规划相协调。拟建项目建成后将进一步完善安康市骨架路网布局，有效缩短运距和时间，节约运营成本，将带动工业园的快速发展。

5.6.3项目建设与恒口示范区协调性分析

恒口示范区的核心区域北至阳安铁路、南到十天高速、西至越岭关、东至市农科所，规划面积15平方公里、15万人口。其功能定位为：安康辅城、山水新城、移民重镇。城市性质为：月河川道城镇带重要节点之一，安康中心城市的副中心，统筹城乡一体化发展的重要示范区。到2015年，在恒口示范区建设产业发展、功能完善、生态优美、人文宜居、带动力强、15平方公里、15万人口的城乡统筹发展的城市新区和中心城市副中心。

拟建项目沿恒口示范区规划的道路设线，与示范区规划相协调。拟建项目建成后将进一步完善安康市骨架路网布局，有效缩短运距和时间，节约运营成本，为加快安康循环发展营造良好的交通环境。同时对于强化月河川道区域性人流、物流、信息流的集散中心地位，充分发挥月河经济带恒口示范区引领作用具有十分重要的意义。

5.6.3项目对沿线地区经济的影响分析

5.6.3.1 项目施工期经济收益分析

（1）雇工经济收益

根据项目工程可行性研究报告，本项目施工期共需人工约1300263工日，其中当地雇工按2/3计，约866842工日。当地工资为45.0元/工日，当地雇工费约为3900万元。

（2）地方材料供应经济收益

①筑路材料供应收益。项目工程所需主要筑路材料大部分由项目附近地区供应，如石料、砂、砂砾、水泥、石灰等，筑路材料供应将会给地区带来可观的经济收益。

②材料运输收益。大量筑路材料的运输费，使当地增加一定经济收入。

③生活物资供应收益。施工期沿线地区临时增加了大量人员，这些人员的生活物资基本由当地供应，由此可使当地民众个人或集体增加经济收入。

5.6.3.2 项目营运期经济收益分析

（1）项目的实施将改善沿线的出行条件，流畅而便捷的交通会进一步加大桥陵镇旅游资源的开发力度，促进旅游业的发展。同时也将极大的促进当地多种经营服务业的开设，扩展当地群众的收入来源，增加经济收入。

（2）工程建成营运后，将进一步促进区域间人员、商品、物资和信息的快速交流改革公路沿线地区的投资环境，并将为带动沿线地区经济发展起到积极作用，利于提高沿线居民的生活质量。

5.6.4项目对沿线居民生活的影响分析

#### 5.6.4.1沿线居民生活质量影响分析

本项目对沿线居民的影响包括正负两个方面：

工程在建设期由于施工需要，会暂时增加当地居民的务工机会，增加他们的务工收入。并且随着交通设施的改善，沿线地区经济布局及产业结构将发生调整，信息、物资和人员的流动将加快，从而提高沿线居民的整体生活质量。

另一方面，工程在施工期将产生一定数量的拆迁，影响拆迁户的正常生活和生产。运营期逐步增加的交通量也将产生噪声污染和安全隐患等方面的影响。

虽然在施工期和运营期内项目对沿线部分居民将产生负面影响，但从区域社会经济发展及长远效益来看，本项目具有重要的促进作用。因此，在项目的实施过程中必须采取有效的征迁安置措施和环保措施，加强管理，尽量避免或减少对沿线群众生活、生产的影响。

#### 5.6.4.2工程征用耕地影响分析

虽然拟建公路选线设计阶段已尽量避开村镇，但仍不可避免的涉及沿线部分村庄的征地和拆迁，从而对沿线居民生活造成影响。

本项目新增永久性占用土地112.67公顷，其中水浇地67.43公顷、旱地16.44公顷、菜地28.67公顷、宅基地0.13公顷。

因此本项目对线路所经地的农业种植和沿线部分失地农民的经济收入将造成较大负面影响。因此，公路建设单位必须严格按照土地管理法的要求进行征地补偿，补偿款可以用于农村集体经济发展或调整土地分配方案，从而保障失地农民的基本农业收入。对于无土地重新分配条件的地方，当地政府应积极研究农村剩余劳动力的再就业问题，解决失地农民的就业。

#### 5.6.4.3工程拆迁影响分析

在设置拟建公路的路线方案时，设计单位已充分考虑避让集中村镇，最大程度上优化选线，尽量避免出现大规模拆迁。拟建公路工程全线共拆迁全建筑物总面积为3300m2，工程拆迁房屋给当地居民造成了一定的经济损失，影响了沿线居民的生活环境，如果安置不当，直接导致受影响居民的正常生活。因此，必须按照相关法律法规制定的完善的征地拆迁安置计划进行合理处置，以保证居民的生活稳定。另外，公路建设单位应与当地政府和有关部门协商，成立专门的征地、拆迁、安置机构，统筹规划、妥善安置。

沿线拆迁的房屋分布在公路沿线两侧，应按照“方便生活、有利生产”的原则，生活安置区主要采取本村就地靠后安置的方式。从现场调查和公众参与的结果看，拆迁户对此种安置表示理解与接受。由于各地居民的房屋、宅院结构不一，居民的生活水平有一定差距，拆迁的房屋价值会有一定的区别，因此，在拆迁安置中应具体调查，合理补偿，以最大限度的满足人民的意愿，不会对其造成重大损失。

此外，相关部门应根据当地实际情况做好征地拆迁户的重要安置工作，主要抓好、落实以下几项工作：

（1）公路主管部门利用有效宣传手段，大力宣传国家的有关经济安置补偿政策；

（2）建设单位要按签订的协议，将被征地、拆迁的各项补助费用即时支付给相关村政府。

（3）补助费用一定要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费；

（4）做好征用土地户和拆迁户的调查工作，按镇村建设规划，对拆迁户及时规定宅基地，征地拆迁费用及时发给拆迁户，保证受影响者生活水平不降低。

做好上述有关征地、拆迁重新安置的工作，可使被征地、拆迁户将受到的影响可控制到最低限度。

5.6.4项目建设对文物古迹的影响分析

根据现场踏勘和咨询，本项目永久占地范围内未发现有保护级别的文物保护单位。项目在建设过程中有可能遇到地下未发掘的文物古迹，因此建议加强施工期的施工管理制度，如果遇到地下文物，应立即停止施工，并派专人护管，同时向当地文物行政部门汇报，待文物得到妥善处理后再恢复施工。

## 5.7环境风险评价

- 5.7.1评价目的

本项目沿线桥梁跨越的月河（恒口至五里段）为Ⅱ类水体，水体环境较为敏感。项目运营期，根据运输货物种类，可能会涉及有毒有害物质的运输，项目存在危险品运输事故风险。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）、《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（国家环境保护总局（90）环管字057号）的要求，按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）技术要求，通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。

- 5.7.2风险识别

（1）风险事故识别

本项目投入使用后，其本身不会对外环境产生任何影响，影响主要体现在道路上行驶的车辆发生事故后可能对人群及周围环境产生的影响，重点是危险品运输车辆发生事故后，危险品泄漏污染环境空气及对人群健康产生的危害。根据调查，目前在我国公路上运送的主要危险品有汽油、液化气、农药、烟花爆竹、炸药、火柴和化工原料，其中油罐车辆约占危险品运输车辆的一半。由于公路运输危险品种类较多，其危险程度不一，因而交通事故的严重性及危险程度也相差很大，故应对可能发生的危险品运输交通事故进行具体分析。一般说来，交通事故中一般事故所占比重较大，重大事故次之，特大事故发生的几率最小。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起爆炸而可能导致部分有毒气体污染空气，或者损坏桥梁等建筑物，致使出现交通堵塞。最大的危害应该是当危险品运输车辆通过桥梁时出现翻车，导致事故车辆掉入水中，从而使运送的固态或液态危险品如农药、汽油、化工品等泄漏而污染河流水质，因此对环境风险事故的防范尤为重要。结合本项目沿线环境特点及公路运输物质的种类，确定项目运营期的环境风险因素主要为危险化学品运输事故。

（2）环境风险源识别

项目区域现有公路货运以矿建材料、水泥为主，根据对项目区主要危险化学品调查，公路营运后，可能运送的危险化学品主要有汽油、化肥、液化气等，其中油罐车占危险品运输车辆的比重较大。

（3）重要保护目标识别

运输危险化学品的车辆如果发生事故，将极有可能造成危险化学品的泄漏，泄漏的危险化学品对环境将造成极大的污染风险，甚至可能对附近居民的生活及健康造成威胁。公路经过的敏感水体应做为重点防范的目标。

本项目设3座桥梁跨越月河（恒口至五里段），项目各环境风险敏感路段跨河桥梁如表5.7-1所示。

表5.7-1  项目环境风险敏感路段跨河桥梁一览表

| 序号 | 保护目标 | 敏感特征 | 敏感路段跨河桥梁 | 桥梁长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K11+322月河 | Ⅱ类水体 | 路线在K11+322处设1座桥梁跨越 | 431 |
| 2 | K20+735月河 | Ⅱ类水体 | 路线在K20+735处设1座桥梁跨越 | 456 |
| 3 | K25+913月河 | Ⅱ类水体 | 路线在K25+913处设1座桥梁跨越 | 331 |
|  | 合计 |  |  | 1218 |

- 5.7.3环境风险事故评价

危险品运输交通事故风险对沿线地表水环境质量的潜在危害采用风险度进行评价，化学危险品运输的风险度计算模型如下：

式中：

P——预测年水域路段发生化学品风险事故的频率，即风险度，（次/年）；

Q1——该地区目前每年发生车辆相撞、翻车等重大交通事故的频次，（次/百万辆·km）；

Q2——预测年交通量，（百万辆/年）；

Q3——公路对交通事故的降低率，（%）；

Q4——货车占总交通量的比例，（%）；

Q5——运输化学危险品车辆占货车比例，（%）；

Q6——水域路段长度，（km）。

式中各参数取值如下：

Q1——参考陕西省交通事故频率；取Q1=0.2次/百万辆·km；

Q2——根据拟建公路预测交通量（绝对值），2018年为1.58百万辆/年，2024年为2.56百万辆/年，2032年为3.98百万辆/年；

Q3——Q3=100%；

Q4——根据工可研，2018年为48.85%，2024年为48.62%，2032年为48.27%。；

Q5——根据工可研，运输运输化学危险品车辆占整个货运车辆的1.55%；

Q6——根据路线全线伴行路段和跨越河流的桥梁长度而定。

计算结果列入表5.7-2。

表5.7-1        公路危险品运输风险度（次/年）

| 路段 | 风险概率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018年 | 2024年 | 2032年 |
| Ⅱ类水体桥梁（1.218km） | 0.0029 | 0.0047 | 0.0073 |
| 伴Ⅱ类水体路段（约13km） | 0.0311 | 0.0501 | 0.0774 |

危险品运输风险概率计算结果表明，公路营运期运输化学危险品车辆在所经水域路段发生可能引起水体污染的重大交通事故的概率较小。但是，项目在营运期对沿线水体的风险事故影响是客观存在的，在运营期应严格执行危险品、油品运输、装卸、贮存等有关规定，减小风险泄露和其它事故的发生。

根据预测，在项目营运远期（2032年），可能引起水体污染的重大交通事故概率最大的月河桥梁的交通事故风险概率为0.0073次/年，发生概率很小。但由概率理论，这种小概率事件的发生是随机的，且一旦发生对地表水环境将造成严重的影响。

根据《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》（环发〔2007〕184号），为防范危险化学品运输带来的环境风险，对跨越II类以上水体的桥梁，在确保安全和技术可行的前提下，应在桥梁上设置桥面径流封闭收集系统，桥面径流经纵向排水管收集后进入集水池（事故池），这些收集系统同时也起到防初期雨水污染的作用，也可避免雨季意外风险事故可能对水源地水体产生影响。同时应对桥梁防撞护栏进行强化加固设计，并设置防侧翻设施。

- 5.7.4风险事故防范措施

- 5.7.4.1施工期环境风险的防治对策与措施

（1）施工期漏油事故防范措施

对于施工期可能出现的突发性漏油事故，应采取的措施有：遵守安全作业规则，防止发生火灾等事故；落实相关应急计划培训职责，对事故性或操作性溢油事故，最快作出反应（报告、控制、清除及要求救援措施）；配备一定围油、吸油、除油或消油的设备或器材，并指定保管和使用的人员，以备不时之需；与相关清除服务公司或其他类似部门签订租用合同，一旦发生重大漏油、溢油事故时，立即反应。对于施工期的残油、废油，应分别收集于不同的盛油容器存放，油质好，杂质少的存放在一起，可以出卖；对于杂质较多的残油、废油，仍有燃烧价值可作为焚烧垃圾的助燃剂或其他价值利用。

充分了解地方有关气象、水文、地质资料，紧密联络有关部门，合理安排工期，及时对各类构造物、开挖面及弃渣场进行防护，以便降低某些不可预见因素造成的环境风险损失。

（2）其它环境风险防范措施

由于施工中将涉及漆料、燃料等，一旦发生意外，造成的后果相当严重。易燃、易爆、有毒物品必须专人保管，详细登记取用时间、人员、数量、用途等，负责领导定期检查，并应对保管人员进行专业培训。

许多环境风险的发生往往是由于对环保措施执行的不严格而造成的。为此必须保证按批准了的环保设计篇章的规定施工，施工单位应严格执行设计和审查的规定，确保环保投资的落实和环保设施的施工。

施工队伍必须有紧急事故处理组织和准备，一旦发现事故预兆或事故，应当迅速采取缓解和赔偿等善后措施，控制事故危害范围和程度。在施工结束后，施工单位必须做好地表植被、林木、施工临时用地的恢复工作，以防进一步水土流失和生态损害事故的进一步发生。

### 5.7.4.2营运期环境风险事故防范措施

1、危险品运输管理措施

拟建公路沿线涉及月河，水体敏感，项目建成通车后危险品运输车辆会对沿线水环境造成一定的风险。因此为保护沿线重要环境敏感区的环境，建议沿线各级政府将本公路敏感路段的运输风险的应急救援问题纳入到道路化学危险货物运输事故应急预案。

同时，应当制定相应的措施和风险事故应急预案加以防范。防范危险品运输风险事故首先要严格执行国家和有关部门颁布的危险货物运输相关法规。就本项目而言，对危险品运输应采取如下管理措施：

（1）对运输危险品车辆实行申报管理制度。车主需填写申报表，包括：危险货物执照号码、货物品种等级和编号、收发货人名称、装卸地点、货物特性等。

（2）危险品运输车辆安排在交通量较少时通行，在气候不好的条件下应禁止其上路，从而加强对运输危险品的车辆进行有效管理。

（3）实行危险品运输车辆的检查制度，在入口处设置危险品运输申报点和检查点；对申报运输危险品的车辆进行“准运证”、“驾驶员证”、“押运员证”和危险品运输行车路单；除证件检查外，必要时应对运输危险品的车辆进行安全检查。

（4）对运输危险品的车辆实施安全监控，防止危险品运输车辆高速行驶、超车。如果运输量大，必要时进行交通控制，以减少事故率。

（5）充分发挥路政及公路巡警的监督检查和管理职能，对各种未申报又无危险品运输标准的罐车、筒装车进行检查，未按规定办理手续的车辆禁止进入公路。

（6）暴雨、大雾等天气禁止运输危险品车辆上路。

- 2、风险防范措施

（1）在跨越月河的Ⅱ类水体3座桥梁设桥面径流收集系统，由集水管道将桥面径流全部引入设置的集水池（事故池）进行沉淀。当发生意外事故时，可利用该径流收集系统集中收集危险品及冲洗废水。

（2）按照每辆运输危险品的车辆运送20t危险物品，考虑到事故处理过程中的消防水和冲洗水水量，考虑到雨天的不利情况下路面径流的水量，3处月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913）各设1座容积为60m3的集水池（事故池）。项目全线共设3座容积为60m3的集水池（事故池），同时对集水池（事故池）作防渗处理。

集水池（事故池）由本项目公路的养护工负责管理，正常情况下，工作人员定期将池中雨水排走或抽出用于沿线的绿化灌溉；事故发生后需要专职人员尽快将集水池（事故池）中的事故废水运送至有相应处理能力的废水处理机构处理，确保集水池（事故池）中的事故废水不会溢流进入河流。设计单位在下一步设计中，根据集水池（事故池）设计规范，结合各桥梁的具体位置、地形地貌，因地制宜地对集水池（事故池）的数量和容积进行合并或调整设计，保证事故废水不进入沿线敏感水体。

（4）对于本项目月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913），两侧安装高等级防撞护栏约2436m。

（5）在本项目月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913）大桥两端设置警示、限速、禁止超车、禁止停车等标识牌，提醒车辆谨慎驾驶。禁止在行车过程中随意丢弃垃圾，以保护地表水环境。

（6）公路管理部门应加强重点保护段道路的管理监控力度，一旦突发事故发生，做到及时发现，及时采取有效措施；拟建公路养护部门应完善路面的清洁养护工作措施。

（7）建设单位需在恒口养护工区设置储存仓库，应配备围油栏、吸油材、吸附剂、应急沙袋等应急物资；配备照明、安全标志、车辆防护器材及常用维修工具等救援物资等。

（8）建设单位制定明确可行的储备方案，定期检查物资设备质量和稳定性，对储备物资实行封闭式管理，专库存储，专人负责。

- 5.7.5环境风险事故应急预案

突发性水污染事件是指人为或自然灾害引起，使污染物进入水体，导致水质恶化，影响水资源有效利用，造成经济、社会正常活动受到严重影响，水生态环境受到严重危害的事故。在发生交通事故(或者由于某些环节的疏忽，导致危品运输车辆进入该公路发生事故)后，为了防止由于管理体系不完善，而导致水污染事件的发生，建设单位应制定环境风险事故应急预案。建设单位应建立与地方政府及有关部门的事故通报机制和事故处理中的配合机制，应急预案制定后要与上述有关部门和单位进行接触，把本项目的预案纳入各级政府的应急援助体系之中。

重大水环境污染事故应急管理涉及沿线区域内多个政区与多个部门，为协调各地区各部门应急响应工作，有必要建立环境应急管理委员会与应急响应中心。环境应急管理委员会的组织机构以沿线政府道路化学危险品运输事故协调小组为主导，成员包括所辖地区的消防、民政、环保、公安、企业、农业、水务与公众代表。沿线政府负责区域内协调重大水环境污染事故的应急响应和灾后恢复工作，以及由此引发的水环境冲突问题的仲裁、磋商与缓解。污染事故应急响应中心的职责是在沿线政府的领导下，具体负责水环境的应急响应工作。

重大水环境事故的污染事故应急管理的主要内容是：重大水环境事故的应急预案编制，信息公开与事故通报制度的建立，及包括“环境应急响应支持系统”与“信息发布系统”在内的计算机支持下的环境应急响应协同工作平台建设，环境应急管理政策、法规、体制方面的能力建设。

工程突发性环境污染事故应急预案体系见图5.7-1。

（1）应急救援程序

① 发生交通事故，司机、主要负责人或目击者应当立即拨打报警电话110、122、119、120或事故应急救援指挥部救援电话。报告事故发生的时间、地点和简要情况，并随时报告事故的后续情况；

② 接警单位接到事故报告后，立即按照事故应急救援预案，做好指挥、领导工作。并立即报告当地负责安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检等部门，负责安全监督管理综合工作的部门和环境保护、公安、卫生等有关部门，按照当地应急救援预案要求组织实施救援，不得拖延、推诿。应当立即采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

③ 当管理处确定事故不能很快得到有效控制应立即向上级主管报告，请求上级应急救援指挥部给予支援。指挥部各成员单位接到通知后立即赶赴事故现场，开展救援工作。

同时对现场救援专业组的建立与职责、事故现场的清除与净化、事故应急设施、设备及药剂、培训与演习等都制定了详细的预案。地表水环境风险应急体系为事故应急决策提供依据，考虑事故对敏感目标的影响，根据影响预测结果，确定敏感目标受损程度，采取相应减轻危害的措施，尽可能使受体不与风险因子接触。事故后应该采取相应恢复措施，并调整环境风险系统及其信息档案，追究相应人的责任。

（2）现场救援专业组的建立及职责

现场救援指挥根据事故实际情况，成立下列救援专业组：

① 危险源控制组：负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专用工具等。该组由消防支队组成，人员由消防队伍、企业义务消防抢险队伍和专家组成。

② 伤员抢救组：负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。

③ 灭火救援组：负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。

④ 安全疏散组：负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。

⑤ 安全警戒组：负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻。

⑥ 物资供应组：负责组织抢险物资的供应，组织车辆运送抢险物资。

⑦ 环境监测组：负责对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估，制定环境修复方案并组织实施。

⑧ 专家咨询组：负责对事故应急救援提出应急救援方案和安全措施，为现场指挥救援工作提供技术咨询。

（3）事故现场的清除与净化

① 如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案。

② 如果危险品为气态且有剧毒，消防人员应戴防毒面具进行处理；在危险品逸漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对沿线处于污染范围内的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。

③ 如果危险品为液态，并已进入公共水体，应立即通知环保部门。环保部门接报后立即派环保专家和监测人员到现场进行监测分析，配合相关部门及时打捞掉入水体的危险品容器。

针对事故对河流、土壤、动植物等造成的现实危害和可能危害，迅速采取封闭、隔离、清洗、吸附等措施，对事故外溢的有毒有害物质和可能对和环境继续造成危害的物质，应及时组织人员予以清除，做好现场清洁，消除危害后果。

（4）事故应急设施、设备及药剂

①主要应急设施：监控中心设于管理中心，一旦紧急情况定级，监控中心就作为应急指挥中心。配有人员全天值班，具有报警装置及报警专用电话。

②常用应急物资储备：常用应急物资储备于养护工区。

③主要应急设备：各种紧急情况下需要的设备需要预先准备好。通常这类设备既可在正常操作时使用，也可用于应急时使用。设备主要分为：防毒面具、防护服等人员防护设备、撇油设备等。

④配备吸附剂、应急沙袋等应急物资；配备照明、安全标志、车辆防护器材及常用维修工具等救援物资。

⑤主要应急药剂：主要为油类/化学物质的吸附剂，中和制剂，有锯末、稻草、聚丙烯纤维、酸碱等。配备吸附剂、解毒剂、中和制剂、应急沙袋等应急物资。

（5）事故应急设施、设备及药剂储备方案

建设单位制定明确可行的储备方案，定期检查物资设备质量和稳定性，对储备物资实行封闭式管理，专库存储，专人负责。

（6）事故环境风险影响时段水环境监测方案

应急监测程序整个应急步骤大致如下：准备工作现场调查、现场采样工作现场分析工作现场调查情况汇总分析、调查结果（报告）及通讯传输。

①接警

在接到此类灾害造成的环境污染事故应急监测任务时，应急监测值班人员立即对有关事故信息进行落实，应问清事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质、数量，污染范围、影响程度及事发地地理概况等情况，对污染物的应急资料进行查询，在快速掌握事件的基本情况后，立即向应急监测值班领导进行汇报，同时负责出警工作安排，立即成立应急监测小组。如果能独立监测，通知相关人员和部门立即进行集结。如果不能独立完成，则向上级汇报或请求其他部门协助。

②准备

相关的监测成员在得到通知后以不超过30分钟时间，按应急监测值班长提供的信息进行应急监测仪器及相关配件、采样器具、试剂药品、通讯设备装车工作，并提出初步的应急监测应对措施，装车完成后立即赶往事发地。

③监测

应急监测小组赶往事发地途中，有必要与事故现场负责人或当事人员等取得联系，以便初步掌握事故发生情况及目前污染状况、并提出应急监测初步方案。到达事发地后，在安全防护设备到位、确保人身安全的前提下，应有专人进行事故的现场调查，预测事故发展趋势，制定好监测采样安全规程为监测人员采样提供指导。

应急监测小组到达事发地后，首先听取当事人员的汇报，并立即进行现场踏勘、布点，完成初步情况调查汇总和事故源监测、周边环境示意图，制定应急监测方案，并按应急监测方案及质量保证体系进行采样、监测、调查，将所采集的样品尽可能在监测车内实验室内完成分析。若需送回实验室分析的，要立即保存好样品，在第一时间送回实验室分析。

水环境监测方案：在意外风险发生地下游水体设立2～3个监测断面，按事故类型，对相关地点进行紧急高频次监测（至少1次/h），根据事故情况选择监测项目，随时监控污染状况，为应急指挥提供依据。并根据情况加密监测，并及时派人现场取样回实验室分析。

同时应在下游河流取水口上游设置1个监测断面，1次/4h，如果水质出现异常，根据情况加密监测，并及时派人现场取样回实验室分析。监测项目按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2共29项进行监测。

④数据信息报送

数据报出时间及方式：区环保部门应及时将监测结果以专报的方式点对点上报市监测中心，市监测中心对数据结果汇总分析后，编制监测信息快报，即时报送市环保局。

（7）培训与演习

① 应急救援预案培训的目标是：

a．使人员熟悉应急救援预案和程序的实施内容；

b．培训他们在应急救援预案和程序中分派的任务；

c．使有关人员知道应急救援预案变动情况；

d．让应急救援各级组织保持高度准备性。

② 事故应急训练和演习的目标：

a．测试应急救援预案和程序实施的有效性；

b．检测应急设备；

c．确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。

③ 通讯演习：

每6个月，应急反应的通讯联络要在监控中心与反应机构或事故通报机构之间进行测试，并保持记录，发现任何不足之处应立即改进。

# 7 公众参与

316国道安康建民至恒口公路工程的建设将提高区域路网等级，改善交通环境，对促进沿线区域经济发展具有重要的作用。另一方面，公路的建设将对沿线群众的生产、生活、出行与交往等各方面产生影响，包括公路施工期间的植被破坏、水土流失、拆迁与再安置及公路投入营运后的交通噪声、大气污染等。建设单位与评价单位依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，在项目开展过程中采用多种方式广泛听取本项目沿线群众的意见。

## 7.1 公众参与的基本情况

本项目公众参与分为三个阶段，第一阶段为项目基本信息公告：2016年3月14日，在接受项目环评工作委托后7个工作日内，环评单位在安康市交通运输局官方网站（https://jtj.ankang.gov.cn/）上发布了第一次网上公示并在沿线主要控制点张贴公告。

## 7.2 公众参与的实施

为了全面认真的开展公众参与工作，加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，更好地保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权，项目组分阶段采取不同的方式，向沿线的公众进行了项目建设情况的介绍和公示。

### 7.2.1第一阶段公众参与工作

2016年3月14日，在接受项目环评工作任务7个工作日内，环评组在安康市交通运输局官方网站（https://jtj.ankang.gov.cn/）上发布了第一次网上公示，公示信息中介绍了建设工程项目的有关内容，其中包括建设项目概况、环评机构名称和联系方式，给出了信息反馈途径和方式。

### 7.2.2第二阶段公众参与工作

本项目环境影响报告书编制完成后，环评单位于2016年5月将本项目环境影响评价报告书在安康交通运输局网站、报纸媒体上进行公示，并在项目经过的村庄张贴公众参与公告，为方便沿线公众查阅环评报告书，环评单位将本项目环境影响评价报告书送至安康市交通运输局，广泛征求广大群众意见。

### 7.2.3 现场调查

环评单位将在第二阶段公示期结束后，评价单位将对拟建公路经过的敏感点进行了公众参与的现场调查工作。现场调查分为户级访谈和群众座谈。户级访谈调查对象为拟建公路沿线的居民、住户。户级访谈时，将调查表直接发给调查对象，并将调查内容、要求及目的等进行解释，然后由被调查人亲自填表。

# 8 环境影响减缓措施

## 8.1 设计阶段环境影响减缓措施

8.1.1 项目设计阶段已采用的环保措施及评价

拟建项目在设计阶段已融入了环境保护的理念，从道路选线及防止污染工程都进行了一些初步的设计，其采取的相关措施如下：

（1）路基取土场应考虑复耕以及防止水土流失的措施，采取合理可行、美化路基的防护措施，加强路基、路面排水系统设计。

（2）施工时要严格控制工程破坏植被面积，完工结束后及时进行生态恢复。

（3）合理安排施工时间，尽可能将噪声大的作业安排在白天施工，避免夜间施工对居民生活的干扰。

（4）施工场地和施工人员生活区要文明、卫生，生活污水、粪便必须进行集中处理，禁止直接排放。

由上述可见，这些设计原则及环保措施已将一般公路建设项目中可能涉及的减少占地、沿线水质保护、防止噪声污染、减少水土流失、生态防护等内容都有较为充分的考虑，在设计阶段已使项目对环境的影响降至最低。

8.1.2 项目设计阶段应需完善的环保措施

#### 8.1.2.1生态环境影响减缓措施

（1）保护耕地

工程设计中确保满足工程要求与减少建设用地的合理统一，尽最大可能减少对耕地的占用，设计阶段严格按照《公路工程项目建设用地指标》的规定，对项目用地面积进行优化设计，在满足工程要求的基础上建议采用用地指标和建筑的低值设计，尽量减少对土地资源的占用。

在工程的总体规划中必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，通过农业区时应尽量缩小影响范围，减少损失，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏，避免或尽量减少占用耕地。

公路占用耕地时，尽量保存表面的熟化土，对于建设中永久占用地、临时占地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时绿化。

（2）临时占地选址要求

禁止在基本农田保护区设置临时施工用地。施工场地（预制场等）尽量减少占地；尽量选用荒坡和劣质地，工程结束后，对施工场地进行地表清理，清除硬化混凝土，同时作好水土保持，进行土壤改良后，恢复为原貌。

#### 8.1.2.2声环境影响减缓措施

（1）为了减缓环境噪声对环境敏感点的影响，设计阶段通过采取避让、改线等措施进一步优化调整局部路线设计方案，使路线避开声环境敏感点。在选线时限于当地条件所致无法避让或从技术经济论证避让不可行时，对受影响的声环境敏感目标从公路设计时就应考虑减噪措施，同时做出措施的经费估算。

（2）根据预测，对不同的敏感点在建设期分别采取安装隔声窗、设置减速带等降噪措施。建设单位应委托专业部门进行拟建公路的环境噪声工程的设计工作。

（3）加强公路所经敏感点路段路界内的绿化设计，尽量提高绿化高度和密度，使其在具有美化路域景观的同时，兼具降噪功能。

#### 8.1.2.3 环境空气质量保护

（1）本项目施工场地（预制场）选址应设置在远离居民区300m以外。

（2）合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，避免扬尘、对于无法避绕远离的村镇，施工过程中要进行定时洒水，以避免扬尘影响居民生产生活。

#### 8.1.2.4 社会环境保护

（1）在路线布设时，落实国家最严格的耕地保护制度，尽量减少占地，尽量少占良田和经济林，减少拆迁，应优先选择能够最大限度节约土地、保护耕地的方案，要充分利用荒坡地、废弃地、劣质地。

（2）设计时应注意使公路的线形连续、顺畅；对桥梁的造型与色彩等建筑风格，以美观、新颖的设计，使公路与沿线的自然景观相协调，提高行车的舒适性和公路的文化内涵。

（3）拆迁补偿安置应成立专门的拆迁补偿领导小组，严格按照国家和陕西省有关拆迁补偿规定，使补偿费用到位；补偿款项应全部发至拆迁户或单位，有关部门不得截留、挪用。

（4）对沿线经过的城镇，采取“离而不远，近而不进”的原则，并紧密结合城镇发展规划和土地开发利用计划，设置满足沿线群众生产生活需要的路线交叉工程。

（5）项目施工前做好文物考察工作，对路线附近有文物保护单位的路段应在施工前做好文物保护计划，对施工人员进行文物保护教育，加强施工管理。

#### 8.1.2.5公路绿化保护措施

（1）本项目绿化应按照沿线路基形式、路段所处环境特征、公路路容景观及诱导视线等要求，逐个路段专门设计。

（2）公路两侧绿化除考虑路基防护外，还应考虑公路景观及环保作用，如水土保持、降噪、防治空气污染等。坡脚至排水沟间宜植常绿灌木或显花灌木，排水沟至路界可乔、灌、草结合。

（3）公路两侧绿化除考虑路基防护、水土保持外，还应考虑公路景观及环保作用，如降噪、防治空气污染等，在条件许可时尽量扩大绿化带宽度。坡脚至排水沟间宜植灌木，排水沟至路界可采用乔、灌结合，并与当地防护林相配合。绿化物种选择时应避免采用对当地植物和作物产生病虫和生态入侵危害的物种。路基边坡按照公路路基设计规范种草、植树；应选择根系发达，固土护坡能力强，具有较强的抗污染能力，特别是对汽车尾气有抗污染能力的灌木树种或草种。树木生长高度宜控制在1.5m以下。特别是公路弯道内侧边坡严禁栽植高大树木，以免阻挡司机的视线，影响交通安全。

（4）绿化布置在弯道内侧要留出一定的视距，不宜种植高大乔木树种，可栽植低于司机视线的灌木、草坪、花卉等；在弯道外侧，可植成行的高大乔木。在不影响司机视线和交通安全的基础上，以种植乔木树种为主，采用木本植物与草本植物、常绿树与落叶树、针叶树与阔叶树、乔木与灌木、观叶树与观花、观果树相结合，形成层次变化的植物群落。

（5）绿化工程施工必须保证苗木根系完整，生长健壮发育良好，做到随起苗，随运输，随栽植，必须严密嫁植，防暴晒、风干。植树完毕，应加强苗木的管护工作，建立健全不同形式的苗式管护责任制严防损毁苗木，采取补植、修枝、间伐、更新筹措提高苗木成活率。

（6）为保证绿化栽植的成活率（90%以上），对地方的土壤、气候条件等作详细调查，做到“适地适树”。

（7）临时用地的绿化：临时用地原则上施工结束后，要松土还林还耕。原来属于林灌丛地的可选用当地的土生林、灌木加以绿化，减少施工产生的裸露面。

## 8.2 施工期环保措施

拟建项目属生态建设类项目，其施工阶段是环境影响和污染发生较为严重的阶段，因而这一期间的环保工作任务最为繁重，工作性质也最为重要。针对拟建工程施工期可能产生的主要环境影响，提出相应的对策和建议。

8.2.1 施工管理对策与建议

（1）建立高效、务实的环境保护管理体系

①建立信息沟通渠道，接受陕西省、安康市和汉滨区环保行政主管部门的监督管理。

②成立工程环保管理机构，制定相应的环境管理办法。

③委托有资质的环境监测单位进行施工期污染监测，落实施工期污染控制措施，建立完善的监测报告编制、上报制度。

（2）加强招、投标工作的管理工作

①招标阶段

a)招标文件编制应体现工程的环境影响评价成果，明确制定在每一标段中的环境保护目标，明确工程承包商对耕地、生态环境保护、水土保持、人群健康环境整治的责任和义务。

b)对各标段的施工组织计划提出具体的环境保护要求，要求编制环境保护实施计划，并配备相应的环境管理人员和环保设施。

②投标阶段

a)投标文件必须响应招标文件有关环境保护问题的要求，制定符合环境保护要求的施工组织计划和实施措施，配备相应的环保管理人员和相应的设施。

b)投标文件报价应根据标段的具体环境保护要求，合理地制定其实施环境保护管理和对策所需的投资费用预算。

③评标阶段

a)加强投标单位的资质、施工能力、管理水平和业绩的审查工作，有环保业绩的单位在招标过程中应优先考虑。

b)认真审查其施工组织计划和有关环境保护和施工文明的内容，尤其应对其环境保护保障条件加强审查。

（3）加强工程的环境保护监理工作

①建设单位

a)加强工程监理的招投标工作，保证合理的监理费用，使工程监理部门能够独立开展工程质量、环境保护的监理工作。

b)保证工程监理工作的正常条件和独立行使监理功能的权利，并将其包括环境监理在内的监理权利的内容明确通告施工单位。

②环境监理单位

a)建设单位委托有环境监理资质的环境监理单位进行施工期环境监理。

b)环境监理单位严格按照环境监理的工作内容和工作要求开展环境监理工作，工程变更必须经过环保论证，经环境监理单位审批后方可实施。

c)工程的环境监理是对建设单位的环境保护工作进行控制的最重要的环节，因此必须加大现场环境监理工作的力度，及时发现并处理环境问题。

d)监理单位应加大监管力度，对生态环境影响较大的土方工程应加强监管，包括有肥力土层的剥离和临时储存、土方运送及堆放、桥梁施工渣土的处置和防护等，杜绝土壤资源浪费和土壤侵蚀现象的出现。

e)在施工单位自检基础上，进行其环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。

（4）施工单位

①施工单位必须自觉遵守和维护有关环境保护的政策法规，教育施工人员爱护施工路段周围的一草一木。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地物，以尽量少占农田、林地为原则，严禁乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。

②施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征用土地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。

③合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减少区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。

#### 8.2.2.1耕地保护措施

（1）建设单位在项目建设过程中应认真贯彻落实《中华人民共和国土地管理法》，按时、按数缴纳土地补偿费、安置补助费以及青苗补偿费。根据地方土地管理部门规定，需要缴纳耕地开垦费的应按有关规定办理，以保证耕地的数量不会减少。沿线相关政府部门应贯彻执行耕地保护的专款专用原则，利用补偿的土地费开垦或改造与占用耕地数量相当的新的耕地。在下阶段设计中应按地方土地利用规划做好线路设计工作，充分利用地方预留的交通用地范围，避免重新占用耕地或调整土地利用规划。

（2）做好耕地调整、补划工作。本工程建设项目占用耕地经依法批准后，陕西省人民政府及沿线影响地区人民政府应按照国务院批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的耕地。

（3）尽量少占耕地，在充分征求沿线地方政府有关部门意见的基础上，尽可能与当地水利、生态建设等规划结合起来进行取土场的布设和复垦，为发展地方经济、解决地方实际困难提供方便。

（4）施工单位要严格控制临时用地数量，取土场、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路永久用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用耕地。施工过程中要采取有效措施防止污染耕地，项目完工后临时用地要按照合同条款要求认真恢复。凡因公路施工破坏植被而裸露的土地(包括路界内外)均应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

（5）路基施工和取土场应尽可能保护表层0～20cm有肥力的土壤，集中堆放并采取临时防护措施，以便于后期绿化和土地复垦用。

（6）公路建设中废弃的旧路等要尽可能造地复垦，不能复垦的要尽量绿化，避免闲置浪费。

（7）合理安排施工时间，保证不违农时和不留工程隐患，公路排水不直接排入农田水体，以免冲刷和污染农田。保护公路排水系统和农灌沟渠系统，避免施工对沿线农业灌溉系统的影响。

（8）公路绿化要认真贯彻《国务院关于坚决制止占用基本农田进行植树等行为的通知》（国发电[2004]1号）的有关要求，对公路沿线是耕地的，要严格控制绿化带宽度。在切实做好公路用地范围内绿化工作的同时，要在当地人民政府的领导下，配合有关部门做好绿色通道建设。对不符合规定的绿化用地，有关部门不予批准。

#### 8.2.2.2 植被保护措施

（1）严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。保护好现有农田，尽量减少对沿线生态环境的破坏。

（2）施工过程中，与当地土地管理部门协商，将取土过程与农业开发规划设计和农田基本建设相结合，工程结束后及时平整复垦或绿化造地。

（3）严格控制路基开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被。

（4）施工与绿化、护坡、修排水沟应同时施工，应做到边使用，边平整，边绿化，边复耕。

（5）路基施工和取土场施工前，应将占用农田的表土层（约30cm厚，即土壤耕作层）剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放，并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

（6）禁止引种带有病虫害的植物，禁止引种外来入侵物种。生态恢复与绿化应采用当地物种，禁止引进有害外来物种。

（7）凡因公路施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

#### 8.2.2.3生态保护监理措施

公路施工期间所形成的水土流失、扬尘等对周围生态环境有一定的影响，为保护自然环境，落实施工期间的水土保持方案以及其它的环境保护措施，施工期间必须进行环境保护监理和监测。环境监理机构根据合同对项目的环境保护进行监理。监理结果除报送建设方外，抄送当地环保部门。生态环境监理具体内容包括：

（1）工程环境监理是对承包商的环境保护工作进行控制的最关键的环节，因此必须加大现场环境监理工作的力度，及时发现并处理环境问题。

（2）生态环境监理负责监督符合生态环境保护要求的施工设计的实施，工程变更必须经过环保论证，经监理单位审批后方可实施。

（3）明确生态环境监理对象，重点应包括具有肥力的表土层的剥离和临时储存监管、土方运送及堆放监管、桥梁施工渣土的处置和防护监管等。

（4）在施工单位自检基础上，进行其环境保护工作的终检、评定和验收，确保工程正常、有序地进行。

#### 8.2.2.4施工场地生态恢复措施

为了使施工场地的布设和作业更符合生态环境保护要求，施工场地设计过程中，应遵循保护自然植被、减少耕地占用、距离最短等原则。具体包括：

①施工现场人员租用当地村民的房屋居住，减少作业区周围植被的破坏；

②施工单位要统筹考虑工程进度，严格控制各种料场等临时用地数量。并采取适当地处理、处置措施，防止生活污水、生活垃圾对周边环境的污染。

③对于新开辟的施工场地，在其使用之前，首先剥离表层熟土，剥离的表土在附近堆土场角落平地集中堆放，并用装土编织袋临时挡护，以便堆土场后期整治过程中覆土之用。临时占地结束后，应及时进行土地平整和植被、耕地等的恢复工作。

④对于需要进行植被恢复或复耕的临时工程占地，应及时对其进行分级分块处理，使每小块土地呈水平或1~2%的倒坡，地块的边缘应修建挡水土埂，然后进行覆土处理，以备复耕或植被恢复。对于整治后的土地，栽植乔、灌木类，然后其间在播撒草籽。

⑤在施工的过程中，应采取对运输便道进行洒水或对运输车辆加盖篷布等降尘措施，从而减少运输便道产生的大量尘土对两侧的天然植被的影响。

#### 8.2.2.5对野生动物保护措施

（1）宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为

提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。

（2）调查工程施工时段和方式，减少对动物的影响

防治爆破噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工爆破噪声对野生动物的惊扰，应做好爆破方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开山施工放炮等。

（3）防止动物生境污染

建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏。

8.2.3噪声污染防治措施

（1）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，尽量降低噪声源强。

（2）强烈的施工噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病并引起噪声性耳聋。为了保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少工人接触高噪音的时间，同时注意保养机械，使筑路机械维持其最低声级水平。对在辐射高强声源附近的施工人员，除采取发放防声耳塞的劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

（3）筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。据调查，施工现场噪声有时超出噪声标准，一般可采取变动施工方法措施缓解。如噪声源强大的作业时间可放在昼间（06：00～22：00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

（4）在路线近距内有集中村镇居民区的路段（距公路150m以内），强噪声施工机械夜间（22∶00～06∶00）应停止施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时发布公告，最大限度地争取民众支持，并采取移动式或临时声屏障等防噪声措施。

（5）施工便道应远离居民区、学校等敏感点。在施工便道50m以内有成片的民居时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。对必须进行夜间运输的便道，应设置禁鸣和限速标志牌，车辆夜间通过时速度应小于30 km/h。

（6）施工场地距离敏感点应大于300m。

（7）在村庄附近做强振动施工时（如桥墩夯实，振荡式压路机操作等），对临近施工现场的民房应进行监控，防止事故发生。对确实受工程施工振动影响较大的民房应采取必要的补救措施。

8.2.4 空气污染污染防治措施

本项目施工期严格按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2016年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省人民政府关于印发<陕西省“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2013—2017）>的通知》、《安康市人民政府关于印发<大气污染综合整治行动工作方案>的通知》等文件和规定中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定落实，具体如下：

（1）合理规划施工期，尽量避开雨季。施工现场地必须进行硬化处理，有条件的采取砼地坪。规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

（2）合理规划施工工序，尽量减少临时占地面积，缩短使用时间，及时恢复土地原有功能，避免土地祼露，使扬尘降至最低。

（3）各类施工场地周边必须硬质围墙或围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。

（4）采取合理拌合方式，采用密闭拌合，对拌合场址洒水降尘。

（5）为防止施工产生扬尘污染，土方、拆除工程作业时应分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；特别是在干旱季节环境敏感地段施工时应采用喷洒水的湿法作业方式，以降低作业面的扬尘污染，挖出的土石方应及时回填和清运。

（6）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放。

（7）气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，应停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工，并应当采取防尘措施。

（8）施工场地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土。

（9）工程施工产生的渣土堆放应当采取防止暴雨冲刷的遮挡和覆盖等必要措施。建筑和拆迁施工现场的建筑垃圾，应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施。各类建设施工均由建设单位指定专人负责施工现场控制扬尘污染措施的实施。

（10）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度。建筑材料露天堆放地点尽量远离居民，并采取洒水措施，减少扬尘产生。

（11）堆存、装卸、水泥、石灰、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。

（12）运输车辆和施工机械应保持良好的运行状态，完好率要求在90%以上，并选用优质的燃油，同时加装尾气净化装置，以有效地减少尾气污染物排放量。

（13）运土车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。

（14）各类工程项目竣工后，施工单位应当尽快平整施工工地，并清除积土、堆物，及时绿化。道路绿化带移苗、补栽作业时，不得随意露天堆放，作业完毕后应当及时清理现场，不得污染路面。

8.2.5 水环境保护

#### 8.2.5.1 施工污水的控制

（1）月河两侧200m以内不得堆放或倾倒任何含有害物质的材料或废弃物。

（2）筑路材料（如沥青、油料、化学品等）的运输过程中要防止洒漏，堆放场地不得设在月河河道，以免随雨水冲入水体，造成污染。

（3）施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设工棚，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。

（4）施工废水经沉淀后尽量循环回用，如进行场地的洒水降尘，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。

（5）施工场地应尽量远离沿线月河等河流水体，设在河道200m以外区域，施工废水采用沉淀池收集，沉淀后循环使用或洒水降尘，严禁排入月河等地表水体。

#### 8.2.5.2 含油污水的控制

（1）尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。

（2）机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中于各路段处的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，因此可全部用固态吸油材料吸收混合后封存外运。

（3）在施工场地及机械维修场所设平流式沉淀池，含油污水由沉淀池收集，经酸碱中和、沉淀、隔油、除渣等简单处理后，油类等其它污染物浓度减小，施工结束后将沉淀池覆土掩埋。

（4）对收集的浸油废料采取打包密封后，连同其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。

#### 8.2.5.3 生活污水的控制

本项目区域村镇较集中，施工人员可就近租住当地民房，施工中不单独设置施工营地，施工人员的生活污水随当地居民的生活污水统一处理，无集中的生活污水排放。

施工场地的生活污水主要为施工现场人员的粪便污水，采用旱厕收集，定期清掏，用于附近农田用肥。

#### 8.2.5.4 桥涵施工废水控制

（1）桥涵桩基础工程尽量选在枯水期（一般为11月到次年3月）施工，避免在汛期、丰水期施工。

（2）桥梁基础工程施工产生的桥梁钻渣运至拟选的弃渣场弃置，不得弃于河道、河滩地及月河河道内，以防污染水质，影响行洪。

（3）对采用钻孔桩基础施工的桥梁，严禁将桩基钻孔出渣及施工废弃物排入水体，桥墩施工区附近设置必要的排水沟用以疏导施工废水，排水沟土质边坡及时夯实。桥梁上部结构施工过程中应在水上作业平台设置垃圾箱，并进行定期收集处理，严禁弃入河沟。

（4）桥梁现场浇筑及钻孔灌注桩施工时应设置防渗沉淀池，对施工产生的泥浆进行沉淀、干化处理，沉淀上清液用于道路洒水或绿化，严禁排入月河，干化后的泥浆运交环卫部门处理。

（5）桥梁施工过程中，做好施工机械的维护和保养工作，防止油料泄漏污染水体。

（6）桥梁施工过程中，尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。做好施工机械的维护和保养工作，防止油料泄漏污染水体。

（7）桥梁施工产生的施工废水应设沉淀池统一收集处理，出水用于路面降尘，严禁排入月河。

8.2.6 固体废物污染防治措施

（1）施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不扬散。

（2）实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

（3）对于施工垃圾、维修垃圾，要求回收、分类处理，其中可利用的物料应重点利用或提交收购，如多数的纸质、木质、金属质和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应运送至安康市建筑垃圾填埋场，禁止随意倾倒。

（4）施工生活垃圾临时集中储存，并在周围设置防风垛，避免在风力作用下随处飘散，定期清运至垃圾填埋场。

（5）施工过程产生含油棉纱棉布、含油废渣等必须统一收集委托给有资质处理单位集中处理。

（6）项目施工过程中产生的沥青废渣集中收集处理后，用于本项目的基层铺设或者用于低等级乡村道路铺筑。

（7）拆迁的建筑垃圾应尽可能用于路基填筑。

（8）项目沿线跨河桥梁水体敏感，河道附近施工时不得设沥青、油料、化学品物质等有害物质的堆料场。靠河一侧应设置临时遮挡措施，对运输散料车辆必须严加管理，采取用加盖蓬布或加水防护措施，严禁洒落，并安排专门人员对此段公路进行管理，及时排除因运输车辆造成的环境问题。

8.2.7 社会环境保护

#### 8.2.7.1 减缓征地不利影响的措施

（1）在设计中应优化设计方案，减少占用耕地。路线方案应结合用地情况和占用农田情况进行多方案论证、比选，确定合理的线位方案，在工程量增加不大的情况下，应优先选择能够最大限度节约土地、保护耕地的方案，要充分利用荒山、荒坡地、废弃地、劣质地。

（2）认真勘察、仔细计算，合理调配土石方，在经济运距内充分利用移挖作填，严格控制土石方工程量。应合理设置取土场，并尽量不占用农田，将取土和改地、造田结合起来，以减轻取土产生的生态负面影响。

（3）公路建设用地应严格按照有关规定办理建设用地审批手续，其中涉及占用耕地的必须做到占补平衡。经批准占用的耕地，按照“占多少、垦多少”的原则，认真执行耕地补偿制度。

#### 8.2.7.2 减缓拆迁不利影响的措施

为减少征地拆迁对当地民众的不利影响，建议采取如下措施：

（1）在拟建公路正式开工前，公路建设单位可成立拆迁办公室，在当地政府的积极配合下，充分听取沿线拆迁户的意见，尽可能满足其合理的要求。

（2）建设单位要对拆迁建筑物进行分类统计，严格按照当地政府有关文件规定的拆迁建筑物赔偿标准发给房屋所有者。补偿款项应全部发至拆迁户或单位，有关部门不得截留、挪用。

（3）拆迁安置应在工程开工前完成。再安置的居民住房不低于现有水平，或有所改善。对特困户、脆弱群体给予照顾支持，让项目建设发挥更好的社会效益。

#### 8.2.7.3 减少施工对居民生活干扰的措施

公路及桥梁的建设对社会环境的不利影响主要在施工期，由于施工活动将会造成现有道路通行不畅，同时会影响施工路段居民的生活，但这种不利影响是短暂的、临时的，随着施工活动的结束将逐渐消失。为了减少施工活动对居民生活带来的不便，建议采取以下措施：

（1）施工单位应同公安交通管理部门加强联系，切实做好交通疏导，并在所使用的运输通道交通高峰时间停止或减少车辆运输，以减少车辆拥挤度，降低噪声。

（2）对施工运输车辆加强管理，运土方车辆采取苫盖等措施减少遗洒和扬尘，对运输道路定时洒水抑尘；合理堆放建筑材料。

（3）施工现场悬挂施工标牌，标明工程名称、工程负责人、施工许可证和投诉电话等内容，接受社会各界和居民监督；施工单位应配备1～2名专职环保人员负责环境管理。

## 8.3 营运期环境影响减缓措施

8.3.1 生态环境影响减缓措施

在公路营运期，还要坚持利用与管护相结合的原则，保证环保措施发挥应有效益。

（1）按公路绿化设计的要求，继续完成拟建公路边坡、道路两侧等范围内的植树种草工作，以达到恢复植被、保护路基、减少水土流失的目的。并加强绿化工程和防护工程的养护。

（2）及时清淤过水涵洞，保障灌溉、防洪水系的通畅。

（3）在施工场地施工完毕后，应立即进行绿化或工程措施，绿化可采取先植草，并适当加大播种量和种植密度，以促进场面尽快提高植被覆盖，减少雨水直接冲刷造成的水土流失的影响。

（4）按设计要求完善水土保持各项工程措施、植物措施和土地复垦措施。科学合理地实行花草类和乔灌木相结合的立体绿化格局。特别是对土质边坡，在施工后期及时进行绿化，以保护路基边坡稳定，减少水土流失。

（5）保证主体工程完成后生态恢复费用的落实和兑现。

（6）公路营运期公路管理部门应对公路沿线的工程防护设施加强管理，发现问题及时解决，以保证防护设施的防护功能。

（7）加强公路两侧的植被保护，及时清理道路边沟，防止道路雨水冲刷造成水土流失。

8.3.2 营运期声环境保护措施

#### 8.3.3.1 工程管理措施

（1）注意路面保养，维持路面平整，避免路况不佳造成车辆颠簸增大噪声。

（2）加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过人口密度较大的村镇路段及学校附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。

（3）加强拟建公路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

#### 8.3.3.2 对沿线村镇规划建设的控制要求

做好和严格执行好公路两侧土地使用规划，严格控制公路两侧新建各种民用建筑物、学校；城镇规划部门在制定城镇规划时，应充分考虑到公路噪声的影响，地方政府在新批民用建筑时，可根据公路交通噪声预测等声级线图，规划土地使用权限。建议规划部门不要在项目两侧123m以内规划建设学校、医院等对声环境质量要求高的建筑物。如果一定要建，则其声环境保护措施应由学校、医院等敏感建筑的建设单位自行解决。

#### 8.3.3.3 工程降噪措施

对于公路交通噪声超标问题，可采取的防治对策和措施有：声屏障、隔声设施（隔声窗）、调整建筑物使用功能、环保搬迁、栽植绿化林带等。这些措施的利弊、防治效果及其实施费用，见表8.3-2。

本项目为一级公路，村庄集中分布在道路两侧，不适合采用声屏障降噪，因此，本项目全线超标敏感点降噪措施采用隔声窗。

根据第5.2节的预测结果，本评价对拟建项目营运中期因受公路交通噪声影响预测结果超标的敏感点提出了降噪措施，详见表8.3-3和表8.3-4。

表8.3-2                       常用降噪措施一览表

| 防治措施 | 优点 | 缺点 | 防治效果 | 实施费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整线位 | 远离噪声污染源，效果最好 | 在工程许可条件下才能使用 | 避开敏感目标 |  |
| 声屏障 | 节约土地、简单、实用、可行、有效、一次性投资小，易在公路建设中实施 | 距离公路中心线70m以内的敏感点防噪效果好，造价较高；影响行车安全。 | 声屏障设计应由专业环保设计和结构设计单位承担，且首先应做好声屏障声学设计，即合理设计声屏障位置、高度、长度、插入损失值、声学材料等。一般可降低噪声5～15dB | 1400～3500元/延米(根据声学材料区别) |
| 修建围墙 | 简单、实用、可行、有效、一次性投资小，易在公路建设中实施 | 降噪效果较差 | 可降低噪声2～5dB | 500～1000/延米 |
| 环保搬迁 | 具有可永久性“解决”噪声污染问题的优点，环境效益和社会效益显著 | 考虑重新征用土地进行开发建设，综合投资大，同时实施搬迁也会产生新的环境问题 | 可彻底解决噪声扰民问题 | 按10万元/户计 |
| 隔声窗 | 可用于公共建筑物，或者噪声污染特别严重，建筑结构较好的建筑物 | 需解决通风问题 | 根据实际采用经验，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低11～15dB，双层玻璃窗比单层玻璃窗可多降低10dB左右，可大大减轻交通噪声对村庄的干扰 | 500～1000元/m2 |
| 栽植绿化降噪林带 | 防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能对人的心理作用良好 | 占地较多，公路建设部门要面临购买土地及解决林带结构和宽度问题，一般对绿化林带的降噪功能不可估计过高 | 与林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物种类有密切关系，密植林带10m时可降噪1dB，加宽林带宽度最多可降低噪声10dB | 150元/m2(只包括苗木购置费和养护费用) |
| 低噪声路面 | 经济合理、保持环境原有风貌、行车安全、行车舒适 | 耐久性差、空隙易堵塞造成减噪效果降低 | 可降低噪声2～5dB | 约300万元/km(与非减噪路面造价基本相同) |

本项目共为超标21处敏感点共481户居民设置隔声窗14430m2，噪声污染防治措施费360.75万元；4处敏感点采取预留噪声费用措施30.0万元；降噪费用总计390.75万元。

8.3.3 营运期大气污染防治措施

（1）加强路边植树绿化，这样既可以净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中总悬浮微粒，又可以美化环境和改善公路沿线景观效果。

（2）加强公路营运管理，减少车况不佳车辆、散装未遮盖运输车辆上路。

8.3.4 营运期水污染防治措施

（1）严禁各种泄漏、散装超载的车辆上路，防止公路散失货物造成环境污染。

（2）及时清理排水设施及过水涵洞，防止降雨径流对沿线环境造成污染。

（3）在跨越月河的Ⅱ类水体3座桥梁设桥面径流收集系统，由集水管道将桥面径流全部引入设置的集水池（事故池）进行沉淀。当发生意外事故时，可利用该径流收集系统集中收集危险品及冲洗废水。

（4）按照每辆运输危险品的车辆运送20t危险物品，考虑到事故处理过程中的消防水和冲洗水水量，考虑到雨天的不利情况下路面径流的水量，3处月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913）各设1座容积为60m3的集水池（事故池）。项目全线共设3座容积为60m3的集水池（事故池），同时对集水池（事故池）作防渗处理。

集水池（事故池）由本项目公路的养护工负责管理，正常情况下，工作人员定期将池中雨水排走或抽出用于沿线的绿化灌溉；事故发生后需要专职人员尽快将集水池（事故池）中的事故废水运送至有相应处理能力的废水处理机构处理，确保集水池（事故池）中的事故废水不会溢流进入河流。设计单位在下一步设计中，根据集水池（事故池）设计规范，结合各桥梁的具体位置、地形地貌，因地制宜地对集水池（事故池）的数量和容积进行合并或调整设计，保证事故废水不进入沿线敏感水体。

（5）对于本项目月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913），两侧安装高等级防撞护栏约2436m。

（6）在本项目月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913）大桥两端设置警示、限速、禁止超车、禁止停车等标识牌，提醒车辆谨慎驾驶。禁止在行车过程中随意丢弃垃圾，以保护地表水环境。

（7）项目在恒口设1处养护工区，工作人员数量少，生活污水设化粪池处理，定期清理用做农肥，不外排。

# 9 环境管理与监测计划

## 9.1 环境保护管理的目的

环境保护管理计划可划分成施工期环境管理计划和营运期环境管理计划，相应的管理机构一般包括管理机构、监督机构和监测机构。该计划用于组织实施由本报告中所提出的环境影响减缓措施，计划中指出了责任方、拟定了操作方案以及监控项目。

通过环境保护管理，以达到如下目的：

（1）使拟建公路的建设和营运符合国家经济建设和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的三同时原则，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

（2）通过本管理计划的实施，将拟建公路对环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济效益和环境效益得以协调发展。

## 9.2 环境保护机构及职责

本项目前期环境工作及施工期和营运期环境管理由安康市交通运输局负责。拟建项目的环境管理机构体系如表9.2-1。各机构的主要职能见表9.2-2~9.2-4。

表9.2-1                         项目环境管理体系

| 阶段 | 环境保护内容 | 环境保护措施执行单位 | 环境保护管理部门 | 环境保护监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程可行性研究阶段 | 路线方案环保比选 | 陕西省交通规划设计研究院 | 安康市交通运输局 | 安康市环境保护局 汉滨区环境保护局 |
|  | 环境影响评价 | 长安大学 |  |  |
| 设计期 | 环境工程设计 | 设计单位 |  |  |
| 施工期 | 实施环保措施 处理环境问题 | 安康市交通运输局 |  |  |
| 营运期 | 环境监测及管理 | 公路管理单位 受委托监测单位 |  |  |

表9.2-2                  环保措施实施机构主要职责

| 组成单位 |  | 主要职能 |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 设计单位 | 将环境影响报告书提出的环保措施落实到施工图设计中。 |
| 施工期 | 施工承包商 安康市交通运输局 | 在投标书中写入环境保护文明施工的内容，将环评报告书提出的各项环保措施建议编入相应的条款中； 承包商在投标文件中包含措施内容，各承包商设立1名专职环保人员，负责在所承包工程施工时，严格执行和落实合同与投标文件中明确的环保措施及环保工作； 配合环境监理工程师，检查和纠正施工中对环保不利的行为。 |
| 营运期 | 项目业主单位 | 负责环保设备的使用和维护，确保其正常运行 |
| 受委托监测单位 |  | 实施施工期和营运期的环境监测计划 |

表9.2-3                     环境管理机构主要职责

| 组成单位 |  | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 安康市交通运输局 |  | 负责统一协调、管理交通的环境保护工作； 贯彻执行国家和交通部各项环保方针、政策和法规，负责管理全区的交通环保工作，制定交通行业环境保护管理办法和细则； 负责环保措施施工设计方案的审查工作； 严格落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，确保环保投资足额到位，监督各项环保措施的落实； 检查环保设施的使用和维护。 |
| 施 工 期 | 安康市交通运输局 | 按环评报告书提出的环保措施和建议制定施工期环境保护实施计划和管理办法，并将其编入招标文件和承包合同； 环境监理工程师负责施工期的环境管理和监督，监理在招标文件中规定的环保措施的执行情况，检查和纠正施工中对环境不利的行为； 开展环境保护宣传、教育和培训工作，提高施工人员环保意识和文明施工素质； 负责施工中突发性污染事故的处理，及时上报主管部门和其他有关单位； 组织实施施工期环境监测计划； 在施工结束后，组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占地，拆除临时设施。 |
| 营 运 期 |  | 负责营运期的环境保护工作，依据环评报告书中所提出的环保措施和建议编制营运期的环保工作计划，配置1名环保专职人员负责本项目的环保管理工作； 组织实施营运期的环境监测计划； 组织制定和实施污染事故应急计划，及时处理污染事故和污染纠纷； 组织开展环保宣传、教育和培训工作，提高工作人员的环保意识和素质； |

表9.2-4                    环境管理监督机构主要职责

| 机构名称 | 机构职责 |
| --- | --- |
| 安康市环境保护局 汉滨区环境 保护局 | 审查、审批环评报告书； 组织本工程环境保护竣工验收； 执行各项环境保护法规； 确认项目应执行的环境法规和标准； 参与环评报告书的行业预审和审查工作； 对项目施工期和营运期的环境监督管理； 参与本工程环境保护竣工验收； 负责对建设项目环保工作实施监督管理； 组织和协调有关机构为项目环保工作服务； 监督项目环境保护工作的实施； 协调各部门之间做好环保工作； 负责项目环保设施的施工、竣工、营运情况的检查、监督管理； 监督建设单位实施环境行动计划，执行有关环境管理法规、标准。 |

## 9.3 环境管理计划

9.3.1 前期工作阶段

（1）可行性研究阶段

项目可行性研究阶段环保计划列于表9.3-1。

表9.3-1                可行性研究阶段环境保护管理与监督计划表

| 工作内容 | 关键环保要术 | 工作单位 | 管理单位 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程可行性研究 | 1.在工程、经济、技术和环境影响比较的前提下，选择最佳方案； 2.路线方案避开地区环境敏感点； 3.编写拆迁安置篇章； 4.编制项目环保预算； 5.公众意见采纳。 | 陕西省交通规划设计研究院 | 安康市交通运输局 | 陕西省发改委安康市交通运输局 |
| 环境影响评价 | 1.预测不利环境影响，提出减缓措施及控制方案； 2.对项目方案从环保角度论证； 3.进行项目公众参与调查； 4.估算项目环保费用。 | 长安大学 |  | 安康市环境保护局 汉滨区环境 保护局 |

（2）设计阶段

设计阶段环保计划列于表9.3-2。表中各项环保要求已（或将）在设计中得到落实。

表9.3-2                   设计阶段环保管理与监督计划表

| 序号 | 设计内容 | 环保要求 | 工作单位 | 管理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线平面 | 1.合理确定选线方案，尽可能减少占地和拆迁； 2.避让环境敏感点、古树名木及文物遗址； 3.保护林地； 4.线形与地形、地物相协调，绿化美化设计结合周边自然，突出当地特点。 | 陕西省交通规划设计研究院 | 安康市交通运输局 |
| 2 | 路线纵断面 | 5.减少取土，保护沿线自然植被。 |  |  |
| 3 | 桥涵工程 | 6.保护水利设施； 7.桥梁结构尽量选用标准化构件； |  |  |
| 4 | 路基防护工程 | 8.防止土壤侵蚀； 9.满足防洪要求。 |  |  |
| 5 | 公路排水工程 | 10.路基排水沟设计。 |  |  |
| 6 | 取土场 | 11.取土场利用现有沙石料场 |  |  |
| 7 | 施工场地 | 12.施工场地应选在敏感点下风向（当地主导风向），且距离不宜小于300m。 |  |  |
| 8 | 公路红线内 绿化工程 | 13.路基防护，防止水土流失； 14.补偿植被、树木。 |  |  |
| 9 | 土地复垦或 恢复植被 | 15.公路工程损坏的植被恢复； 16.施工期临时用地复耕或复垦。 |  |  |
| 10 | 交通噪声 防治工程 | 17.全线共设置隔声窗21处，预留噪声措施4处。 |  |  |
| 11 | 水土保持 | 18.种植水土保持林，水土保持工程设计； 19.设计完善排水和防护措施。 |  |  |
| 12 | 社会环境 | 20.减少对当地灌溉设施、饮水和电网等基础设施的干扰问题。 |  |  |
| 13 | 文物勘查 | 21.对路线两侧影响范围内进行文物普查 | 文物调查单位 |  |

9.3.2 施工期环保计划

施工期环境保护计划除工程设计变更、征地、拆迁及补偿等工作外，其余由工程承包单位执行，工程监理和环境监理单位负责监督执行。施工期主要环保要求列于表9.3-3。表中各项措施将列入项目建设工程、施工标书及合同等有关文件，在施工期得到实施。施工期的环保计划设计应与施工组织设计同步完成。

9.3.3 营运期环保计划

项目营运期环保管理和监督的各项环保措施详见表9.3-3，这些措施将作为营运期编制环保工作计划的依据，并得到实施。

环境管理中的注意事项：

（1）设计阶段，建设单位应按国家有关规定，根据环境影响报告书中提出的环保措施进行环保工程设计，或优化、改善环保工程设计，管理部门、建设单位、环保部门专家审查环保工程设计方案，并按交通基本建设程序报批。

（2）招标阶段，建设单位应将环保有关内容编纳入环境监理招标文件和合同之中。

具有资质的环境监理单位在投标中应有环境保护的内容，中标合同中应有环境保护监理的条款。

表9.3-3                                         施工期环保管理与监督计划表

| 环境类型 |  | 环保措施 | 执行单位 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 临时用地 | 1.料场、施工场地等尽量设在工程征地范围内，减少征用临时用地数量； 2.青苗补偿，补偿费直接到户。 3.用地补偿。用于土地复垦及补偿农户暂时收入减少； |  |  |
|  | 动植物保护 | 4.林木保护 ①尽量保护公路用地范围内的林木，禁止损坏公路用地以外的林木； ②禁止引种带有病虫害的植物； ③施工场地要洒水降尘，减少扬尘覆盖植物叶面，而影响植物光合作用。 5.植被补偿。结合地区生态建设绿色通道工程，公路用地范围内全面进行绿化； 6.植被恢复 ①施工期临时用地，施工结束及时进行土地整治(清理、松土、覆盖熟土等)，恢复地表原有植被； ②在公路用地范围以外因公路施工损坏植被的土地均应恢复植被，不得遗留裸露地表面。 7.野生动物保护。宣传野生动物保护法规，打击捕杀野生动物的行为。 |  |  |
|  | 土地资源 农业生产 | 8.保护耕地 ①公路尽量不占用基本农田； ②施工期料场等临时用地尽量设在公路征地范围内； ③施工营地就近租用公房、民房； 9.临时用地复耕。临时用地的表层耕作土收集堆放保存，施工结束及时进行土地整治，覆盖耕作土复耕； |  |  |

续表9.3-3                                             施工期环保管理与监督计划表

| 环境类型 | 环保措施 | 执行单位 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 10.施工废水不得排入农田和周边，必要时在施工场地设沉淀池，施工结束清理覆土掩埋； 11.施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设蓬盖，以减少雨水冲刷造成污染； 12.施工结束，施工废料、垃圾等不得弃于施工场地，及时清运至规定地点或按规定处理； 13.施工车辆、机械要定时检修，严格控制含油污水污染环境； 14.严格控制施工营地生活污水，严禁直接排放。 | 工程施工 承包单位 | 安康市交通运输局项目办 监理驻地办 环境监理驻地办 |
| 环境空气 | 15.施工场地非雨天洒水，洒水频次由监理工程师确定； 16.粉状材料(如石灰、水泥)运输罐装或袋装，禁止散装，堆放时设篷盖； 17.粉煤灰应湿装湿运，运输车辆设篷盖，必要时途中喷水；运至场地及时与土拌合填筑路基，减少堆放时间；砂、土、石等运输不得超载，装高不得超出车厢板，以防途中散落； |  |  |
| 环境噪声 及振动 | 18.附近有学校路段，提前与校方商定强噪声机械施工作业时间，防止影响教学； 19.附近有村镇居民区，夜间22﹕00～6﹕00停止强噪声机械施工作业； 20.材料运输车辆尽量避免穿越居民集中区，运输车辆夜间不准鸣喇叭，地方道路交通高峰时停止或减少运输车辆，减少噪声影响； 21.尽量采用低噪声机械，施工机械操作人员及现场施工人员实行个人防护； 22.村庄附近做强振动施工时对，临近施工现场的房屋应进行监控，防止事故发生；对在辐射高强声源附近的施工人员，发放防声耳塞等劳保措施，还应适当缩短其劳动时间。 |  |  |
| 固体废弃物 | 23.旧路清表沥青全部用于本项目路基铺设或路面铺设； 24.建筑垃圾及拆迁垃圾优先用于项目建设，剩余部分严格按照相关规定执行。 |  |  |

续表9.3-3                                             施工期环保管理与监督计划表

| 环境类型 |  | 环保措施 | 执行单位 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 拆迁安置 | 25.路线尽量避让村镇； 26.拆迁安置补偿费直接到户，对困难户、脆弱群体给于特殊照顾或优惠政策，当地政府协助实施； 27.规划安置地点，要充分考虑拆迁户生活、交通、购物的便利，当地政府协助组织实施搬迁； 28.拆迁工作在工程开工前基本结束，以免干扰工程施工。 | 项目办 | 项目征迁民办 |
|  |  |  |  | 项目移民办 |
|  | 地方道路 | 29.因施工阻断现有地方道路时，修筑临时便道、临时便桥； 30.施工期损坏的地方道路，施工期及时维护，施工结束及时修复，修复后的道路至少要达到原道路等级； 31.地方道路交通高峰时间尽可能停止或减少施工运输车辆，减少对环境污染。 |  | 安康市交通运输局 总监办 |
|  | 水利及其他设施 | 32.迁移农田沟渠应在旱季或农闲时完成，以免影响农田排灌； 33.施工便道等对沟渠有影响时，应建临时便桥、便涵，保证农田水利设施畅通； 34.施工期做好沿线供水管线保护措施及方案； |  |  |
|  | 安 全 | 35.施工区设安全监督员，设有明显警戒标志及夜用标志灯，禁止行人、牲畜进入施工区； 36.地方道路交通高峰时间停止或减少建材运输车辆，减少道路交通拥挤度，防止交通事故； 37.各类物料运输及指挥车辆在途径村庄、学校时必须限速行驶（时速<30km/h）。 |  |  |
|  | 文物保护 | 38..施工期间如发现文物，立即停止施工，保护好现场，并立即通知文物部门处理后，再开始施工。 |  | 安康市文物局 |
| 环境监测 |  | 施工全过程实施环境监理 | 监测单位 |  |

表9.3-4                                    营运期环保管理与监督计划表

| 环境类型 | 环保措施 | 执行单位 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境管理 | 日常环保管理及环境监测 环保措施的实施与维护 | 环境监测单位 | 安康市交通局 安康市环保局 汉滨区环保局 |
| 生态环境 | 1.公路绿化：①路基坡边绿化维护；②边坡脚至路界绿化维护及种植； 2.临时用地植被恢复：①因公路建设在路界以外造成植被损坏的临时用地，施工结束进行土地整治，凡能绿化种植的均应绿化；②能恢复农耕的应恢复农田；③适合高效种植的开发种植用地； 3.路基防护工程、排水工程完善与维护。 | 安康市交通局项目办 |  |
| 环境噪声 | 4.共更换隔声窗21处，4处村庄预留噪声降噪费用； 5.检查噪声防治措施的运行情况. |  |  |
| 水环境 | 6.对项目排水边沟及过水涵洞及时清理。 |  |  |
| 环境空气 | 7.加强车辆尾气排放监测. |  |  |
| 车辆管理 | 8.加强车辆维护管理，定期或不定期的进行汽车排气监测； 9.加强公众环保意识宣传教育，减少车辆尾气影响。 | 安康市环保局 |  |
| 环境监测 | 10.定期进行环境监测 | 环境监测单位 |  |

## 9.4 施工期环境监理计划

9.4.1 环境监理工作目标

环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。

9.4.2 环境监理应遵循的原则

从事工程建设环境监理活动，应当遵循守法、诚信、公正、科学的准则。确立环境监理是“第三方”的原则，应当将环境监理和业主的环境管理、政府部门的环境监督执法严格区分开来，并为业主和政府部门的环境管理服务。

环境监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。

环境监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使环境监理工作有序展开。

9.4.3 主要监理内容和要求

施工期监理对环保工作的重视和负责程度关系到项目在施工阶段环保工作的落实效果。

1．监理范围

公路施工期环境监理范围包括时间和空间。

时间范围为监理合同规定的时间范畴，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和缺陷责任期。

空间范围为项目所在区域与工程影响区域。包括主体工程沿线、各类施工驻地。

2．监理内容

施工期环境监理的具体内容包括生态环境保护、水土保持、污染物防治、文物保护、地质灾害等环境保护工作的所有方面，见表9.4-1。

表9.4-1                 工程环境监理范围及监理项目

| 名称 | 生态 | 水土保持 | 声环境 | 水环境 | 环境空气 | 地质灾害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 路面工程 |  | √ | √ | √ | √ |  |
| 桥梁工程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 施工场地、预制场 | √ |  | √ | √ | √ |  |

3．监理工作划分

环境监理分为环境达标监理和环保工程监理。

根据《陕西省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》、《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》、《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》等相关办法和通知要求，环境监理必须由项目建设单位委托具有环境监理资质的单位进行。环境监理工作的主要内容如表9.4-2。

表9.4-2                       环保监理工作内容

| 监理项目 | 分 项 | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 路基工程 | 原路基清表固废是否及时处理后用于路基铺设；边坡挡护是否及时；边坡绿化是否按设计要求。现场旁站监督检查路基开挖与填筑作业范围控制情况与耕地、植被保护措施；监督发现保护植物、动物及文物的处置过程。 |
|  | 桥涵工程 | 桥涵施工废料是否进及时清运；可做路基填料的废料是否利用；桥基施工方法和时间是否符合水保和防洪要求。 |
|  | 运输道路 | 运输道路是否经过地区受保护的地段；是否有防尘措施；防尘措施执行得如何，运输车辆经过敏感点是否降速。 |
|  | 绿化工程 | 物种选择是否符合相应的生境；工程进度是否严格符合时令；施工是否严格按设计要求；绿化数量和成活率是否符合要求。 |
|  | 料场 | 是否做了挡风和防暴雨浸蚀措施；工程废料是否处理得当。检查材料仓库和临时材料堆放场的防止物料散漏污染措施。 |
|  | 施工驻地 | 生活和生产垃圾是否进入了垃圾收集点；白色垃圾是否得到控制；是否做到了文明施工。 |
| 声环境 | 村庄、 学校 | 施工噪声是否符合相应的环境噪声标准；施工车辆经过敏感点时是否采取措施。现场抽测声环境敏感路段的场界噪声达标情况，巡视检查夜间是否有打桩作业。 |
| 水环境 | 项目沿线 | 施工场地产生污水是否收集处理、有无随意排放现象；是否防止施工期水质污染；旁站监督混凝土的灌注施工，溢出的泥浆应引流至适当地点处理。 |
| 固体废弃物 | 项目沿线 | 清表沥青是否全部收集回用，建筑垃圾与拆迁垃圾是否优先回用，剩余部分垃圾有无按照相关规定执行。 |
| 环境空气 | 村庄、 学校 | 施工期是否符合相应的环境空气质量标准。监督旱季洒水措施的实施情况；检查石灰、粉煤灰等路用粉状材料运输和堆放的遮盖措施，其混合料拌和情况。 |
| 社会环境 | 交通安全 | 施工路段保障车流通畅；村庄、学校路段是否存在安全隐患；运输车辆对现有道路的影响是否减至最小；通道是否积水，便于村民通行。 |

4.环境监理一般程序

（1）编制工程施工期环境监理规划；

（2）按工程建设进度、各项环保措施编制环境监理细则；

（3）按照环境监理细则进行施工期环境监理；

（4）参与工程环保验收，签署环境监理意见；

（5）监理项目完成后，向项目法人提交监理档案资料。

5.环境监理具体工作方法

（1）审查工程初步设计、施工图设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响报告书提出的环境保护措施；

（2）协助建设单位组织工程施工、设计、管理人员的环境保护培训；

（3）审核招标文件、工程合同有关环境保护条款；

（4）对施工过程中保护生态、气、声环境，减少工程环境影响的措施，环境保护工程施工质量进行监理，并按照标准进行阶段验收和签字；

（5）系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量；

（6）及时向环境监理领导小组反映有关环境保护设计和施工的意外问题，并提出解决建议；

（7）负责起草工程环境监理工作计划和总结。

6.环境监理工作制度

建立工作制度，包括：工作记录、人员培训、报告、函件来往、例会等制度。

7.环境监理计划

本项目的环境监理工作阶段包括以下三个阶段的监理：

①施工组织设计及施工准备阶段环境监理；

②施工阶段环境监理；

③工程保修阶段（交工及缺陷责任期）环境监理。

各阶段监理主要工作和要求见表9.4-3。

表9.4-3                             环境监理计划

| 阶 段 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 施工组织设计及施工准备阶段 | 熟悉设计文件；熟悉施工合同文件的内容；制定详细的监理工作计划；审查承包人施工组织设计中的环保方案及资金估算；审查承包人的环保人员及技术水准；准备举行第一次工地会议等。 |
| 施工阶段 | 集中力量做好施工过程的环境监理，并与驻地工程监理相配合，按工程进度要求完成各项工作。 |
| 工程责任期阶段 | 项目环境保护工程的修复、重建监理；对工程缺陷的修补，修复及重建过程进行环境监埋。 |

9.4.4 环境监理人员设置

为了更好地开展环境监理工作，根据项目的特点和施工进度，省道307线杏坪至凤镇段二级公路改建工程设立环境监理项目部，定员2人，其中总监理工程师和监理工程师各1名、现场监理各1名。由监理工程师负责整个项目的组织和管理，实行项目的环保目标控制，确保项目环境质量良好。

9.4.5监理监测

监理现场监测是控制环境污染、公平、科学监理的重要手段。监测因子选择应遵循简单、代表、不污染环境的原则。建议监测因子为：声环境：LAeq；大气：PM10、NO2。

9.4.6 环境监理费用

环境监理费用按施工期20万/年，施工期2年，共计环境监理费用30万元整，包括监理监测费用。

## 9.5 环境监测计划

9.5.1 环境监测责任机构、监测目标

公路施工和营运期的环境监测委托项目沿线地市有资质的监测单位或其它专业单位承担。为了保证监测计划的执行，建设单位应在施工前与监测单位签订施工期的环境监测合同，在项目交付使用前与监测单位签订营运期环境监测合同。在公路施工期和营运期，环境监测都是环境管理计划中重要的组成部分。进行环境监测的目标是：

（1）对环境影响报告书中提出的拟建项目潜在环境影响的结论加以核实；

（2）确定实际的影响程度；

（3）核实环境保护措施的有效性和适当性；

（4）确认和评价预期不利影响的程度；

（5）为解决超出环境影响评价结论的不利影响而追加的环保措施提供依据。

9.5.2 监测计划

重点监测噪声、水质、大气。施工期和营运期的环境监测计划见表9.5-1～表9.5-2。具体监测要求按照相关技术规范执行。监测单位根据监测合同要求，执行监测计划。按环境监测要求定点和流动监测，定时和不定时抽检相结合的方式进行。

表9.5-1                   环境监测计划表（噪声）

| 阶 段 | 监测地点 | 监测项目 | 实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 张湾，陈家营，任家坝，鲤鱼山，毛湾，鲁家村，高楼二组，乱石窑，贾家沟口，安子沟，集中村，凤凰移民社区，柳林子，鲤鱼山小学，越南小学 | 施工 噪声 | 委托当地环境监测站 | 安康市交通运输局 |
| 营运初近期 (2018～2024) | 张湾，陈家营，任家坝，鲤鱼山，毛湾，鲁家村，高楼二组，乱石窑，贾家沟口，安子沟，集中村，凤凰移民社区，柳林子，鲤鱼山小学，越南小学 | 交通 噪声 | 委托当地环境监测站 | 安康市交通运输局 |
| 营运中期 (2024～2032) |  |  |  |  |

表9.5-3                 环境监测计划表（大气）

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 集中村 | PM10、NO2 | 委托当地环境监测站 | 安康市交通运输局 |

3、监测报告制度

实行监测报告制度，监测/监控合同期每年12月31日前向有关部门提交年度监测报告。

9.5.3 监测设备、监测费用及监测报告制度

（1）监测设备

执行本项目环境监测计划所需的监测设备为监测单位所有。设备使用费、折旧费包括在监测总费用之中。

（2）监测费用

根据本项目监测计划，类比估算本项目施工期监测费3.0万元/年×2年=6.0万元；营运期监测费1.5万元/年×7+1.0万元/年×8年=18.5万元。

（3）监测报告制度

每次监测工作结束后，监测单位应提交监测报告，并逐级上报。安康市交通运输局应在施工期每季度一次、营运期每半年一次向汉滨区环境保护局及安康市环境保护局提交环境监测报告。

## 9.6 环保竣工验收建议

9.6.1 竣工验收的目的

项目环境保护竣工验收主要旨在：

（1）调查工程在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告书、工程设计所提出的环保措施的情况，以及对各级环保行政管理主管部门批复要求的落实情况。

（2）调查本工程己采取的生态保护、水土保持及污染控制措施的有效性。

9.6.2 验收内容

本项目环保竣工验收除按建设项目一般环保竣工验收条件执行外，建议重点进行以下验收：

（1）生态恢复验收；

（2）降噪措施的降噪效果；

环保竣工验收内容见表9.6-1。

表9.6-1                  环保设施验收清单（建议）

| 类别 | 验收清单 |  |  | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环保设施名称 | 位置/状况 | 要求 |  |
| 声环境 | 隔声窗 | 21处村庄设置隔声窗14430m2，4敏感点预留费用 | 降噪>15 dB(A) | 满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的相应标准 |
| 水环境 | 径流收集系统 | 对月河桥梁（K11+322、K20+735、K25+913）设置高等级防撞护栏和警示标识，同时设置桥面径流收集系统、防渗集水池（事故池）。 | 设置高等级防撞护栏2436m，60 m3集水池（事故池）3个 | 安全要求 |
|  | 养护工区 | 生活污水设化粪池处理，容积20m3 | 生活污水设化粪池处理，容积20m3 | 定期清理 用作农肥 |
| 生态环境 | 施工场地 | 施工场地按照设计要求设置，具体位置和数量应该按照环评要求，施工完毕后及时恢复。 | 施工完毕及时生态恢复。 | 植被恢复情况良好 |
|  | 工程防护措施及植被恢复情况 | 按照环评要求设置。 | 护坡工程、排水工程、绿化工程等应完善 |  |
| 环境监理 | 对施工期环境监理档案进行验收，包括年度监测报告及年度总结等 |  |  |  |

- 10 环境影响经济损益分析

由于项目区域环境的敏感性以及环境资源的不可再生性，本项目建设对沿线环境带来的环境经济损益分析倍受关注。由于目前尚无成熟的环境经济损益定量估算方法。本报告只是探索性地应用生态经济学方法对生态环境的经济损益作定量分析，对环保投资的环境效益、社会经济效益作简要的定性分析。

## 10.1 生态经济损益分析

10.1.1 生态经济损益分析

农田生态系统的服务功能主要表现为生产粮食和其他农牧业产品。另外还有对大气调节、保护土壤，防止水土流失、阻滞地表径流及减轻洪涝危害等。本评价将估算农田占用所造成的固定二氧化碳和释放氧气减少的经济损失。

据统计，本项目永久性占用土地112.67公顷，均为项目新增用地。其中水浇地67.43公顷、旱地16.44公顷、菜地28.67公顷。

10.1.2 社会经济效益

#### 10.1.2.1 经济效益

根据工程可行性研究报告的经济评价，本项目即使成本上升15%或效益下降15%以及双升的不利条件下，国民经济效益情况依然良好，其内部收益率仍大于社会折现率8%，说明本项目从国民经济角度看是可行的。

#### 10.1.2.2 社会效益

改建公路建设后，由于公路等级提高，交通运输条件改善，减少车辆的损耗，降低维修费用，延长车辆使用寿命；因通行条件好，提高车速和运输质量，缩短货物运输时间，加快资源周转速度。同时由于交通条件的改善，使区域内的自然资源，旅游资源得以充分的开发和利用，提高当地人民的生活水平，其社会效益是显著的。

## 10.2 环保投资估算

根据本评价提出的环保措施，估算该项目所需环境保护投资609.25万元，详见表10.2-1所示。

表10.2-1                     环保措施投资估算表

| 项 目 | 内 容 或 估 算 方 法 | 投资金额(万元) | 环 境 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 降噪措施 | 本项目共为超标21处敏感点共481户居民设置隔声窗14430m2，噪声污染防治措施费360.75万元；4处敏感点采取预留噪声费用措施30.0万元；降噪费用总计390.75万元 | 390.75 | 减少交通噪声污染 |
| 施工期降尘控制 | 类比估算 | 10.0 | 减少大气污染 |
| 施工期生活污水 处理 | 施工场地设旱厕 | 2.0 | 水环境保护 |
| 构件预制场生产污水处理及桥墩施工废水处理 | 收集并进行沉淀处理后回用 | 10.0 | 水环境保护 |
| 径流收集系统 | 跨越月河桥梁（K11+322、K20+735、K25+913）设置径流收集系统和收集池 | 50 |  |
| 养护工区 | 生活污水设化粪池处理，容积20m3 | 5 |  |
| 生态保护措施 | 生态补偿费、警示标识 | 45.0 | 施工场地等临时工程的生态恢复 |
| 营运期安全防范 | 设置4处警示标志及减速设施 | 5.0 | 保障居民出行安全 |
| 人员培训 | 公路建设、管理单位、应急队伍、有关人员环保业务培训 | 2.0 | 提高环境管理人员和环境监理人员的环保业务水平和应急能力 |
| 施工期环境监测费 | 空气、水、噪声 | 6.0 |  |
| 营运期环境监测费 | 噪声 | 18.5 |  |
| 施工期环境管理等 | 施工期环保措施的实施和监督管理 | 5.0 | 负责项目环保措施的落实 |
| 环境监理 | 类比 | 30.0 | 施工阶段环保工作的落实 |
| 预留费用 |  | 30.0 |  |
| 合计 |  | 609.25 | 项目工程总投资80214.92万元，环保费用占总费用的0.76% |

拟建项目总投资为80214.92万元，环保投资预算费用为609.25万元，环保投资约占整个项目投资比例的0.76%，所占比例较小。这说明在该项公路建设中环境治理费用并不是一个主要投资部分，同时也说明该项目对环境的污染程度较小。

## 10.3 环保投资的效益分析

本项目主要环境保护措施方案分析及效益分析见表10.3-1，由表可见，本环评拟采用的环境保护措施技术经济合理，切实可行。

表10.3-1                     主要环保措施方案及效益分析

| 建议措施方案 |  | 经费(万元) | 方 案 分 析 | 效 益 分 析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 保护 | 水保措施及取土场等临时用地绿化及景观保护 | 计入工程费用 | 临时占地、取土场植被恢复，技术可行 | 保护土地资源与生态环境：1.路基稳定；2.改善沿线地区生态环境；3.营运初期对生态功能损失补偿。 |
| 路基防护工程 |  | 计入工程费用 | 工程防护与生态防护相结合 | 路基稳定及水土保持 |
| 降噪 |  | 390.75 | 营运近期基本可达降噪量要求，对改建住房进行规划控制，可控制沿线地区村庄的声环境质量 | 1.有利于地区生态建设 2.保护村民生活环境 |
| 施工降尘 |  | 10.0 | 定期洒水降尘效果较好，便于操作，易于管理 | 保护沿线环境空气质量 |

此外，在实施有效的环保措施后，还会产生以下间接的社会效益：保证沿线学校教学、居民的生活质量和正常的生活秩序；维持居民的环境心理健康和减轻居民的烦躁情绪；减少社会不稳定的诱发因素等。目前，这些间接效益很难用货币形式来度量，但可以肯定的是，它应是环保投资所获取的社会效益的主要组成部分。

- 11 结  论

## 11.1 工程概况

316国道安康建民至恒口公路起点位于十天高速安康西立交连接线与安康大道交叉处，终点位于恒口镇西侧柳林子，路线全长24.48km，其中建设里程24.00km。项目采用一级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽24.5m。项目估算总投资80214.92万元，建设期2016年~2017年，工期两年。

本项目路线全长24.48km，建设里程24.00km。全线新建桥梁2925米/22座（按全幅计），其中大桥2380米/5座、中桥329米/6座、小桥216米/11座，桥梁长度占建设里程的12.2%；全线拟设涵洞74道；平面交叉40处；新增占地112.67hm2，设1处养护工区。

本项目评价范围内的主要声环境、环境空气保护目标共31处，包括29处村庄和2所学校；水环境保护目标主要为月河；生态环境保护目标主要包括沿线的农业生态、土地、植被资源、野生动物。

## 11.2 环境现状评价结论

11.2.1 生态环境

（1）项目区地貌特征

项目区位于陕南秦巴山地，北依秦岭，南邻大巴山，拟建道路主要于月河断陷盆地内，总体地形月河盆地西高东低，地形平坦，河谷较宽。地层以河流堆积亚粘土、卵砾石为主。

（2）项目区生态功能区划特征

本项目位于秦巴山区山地落叶阔叶、常绿混交林生态区的汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区，其三级生态功能区为月河盆地城镇与农业区。区内的主要环境问题是水土流失和水环境点、面源污染，主要生态功能是以种植和养殖为主的农业生产。

（3）项目区植被类型分布

项目所在区域植被类型划分为针阔混交林、阔叶林、灌丛、草甸和农业栽培植被等，项目评价范围内以农业栽培植被为主。根据查阅资料、咨询林业管理部门级现场实地走访调查，拟建项目评价范围内未发现名木古树分布。

（4）野生动物分布

该区域动物资源丰富，主要以人工饲养动物为主，分布少量常见野生动物，通过收集资料、专家咨询和向沿线群众走访等实地调研，本项目沿线未发现国家级或省级重点保护动物分布。

（5）项目区土地利用现状特征

拟建项目沿线500m范围内以耕地为主，居民及工业用地次之。

（6）项目区水土流失现状

项目区位于月河谷地，依据《陕西省地级市水土保持区划集<安康地区水土保持区划>》资料分析确定项目区平均土壤侵蚀模数为2000t/km2·a。本工程沿线主要为水力侵蚀，其次为重力侵蚀。

11.2.2 声环境

项目位于典型城市郊区及农村区域，沿线主要是现有道路的交通噪声，沿线居民的生活噪声。经对公路沿线区域评价范围详细调查，确定评价范围内的主要和环境敏感点共31处，包括29处村庄和2所学校。

拟建项目位于城市郊区与农村地区，拟建公路沿线村庄和居民点生活噪声昼间现状监测值为42.4~57.8dB(A)，夜间现状监测值为36.2~50.6dB(A)，均满足《声环境质量现状》（GB3096-2008）相应标准。学校的声环境现状为昼间42.4~44.6dB(A)，夜间39.1~42.2dB(A)，均满足《声环境质量现状》（GB3096-2008）2类标准。拟建公路沿线声环境现状较好。

11.2.3 地表水环境

（1）评价范围内不涉及集中饮用水水源保护区。根据现场调查及咨询相关部门得知，项目沿线涉及的居民饮水分别来源于村镇集中供水，山泉水和自打井水。

（2）本项目沿线评价范围内涉及的地表水体主要是月河。根据陕西省水功能区划，项目评价范围内月河（恒口至五里段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类水质标准；月河（五里至建民段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。

（3）项目沿线区域月河水质监测断面的pH值、石油类等指标水质单因子指数均小于1，但是COD、BOD5和NH3-N各项指标的水质单因子指数均大于1；月河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，超标原因主要由河面挖沙和河堤建设施工所致。

11.2.4 环境空气

公路沿线环境空气质量监测点NO2的24小时平均浓度在10μg/m3～24μg/m3之间，1小时平均浓度在8μg/m3～29μg/m3之间，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；环境空气质量监测点PM10的24小时平均浓度值在45μg/m3～80μg/m3之间，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。可见公路沿线环境空气质量良好。

11.2.5 社会环境

本项目直接影响区域为安康市、汉滨区。

安康市：全市总面积23529km2，2014年底，全市常住人口为264.20万人。2014年全年实现生产总值（GDP）689.44亿元，比上年增长11.7%。人均生产总值26117元，比上年增长11.6%。

汉滨区：全区总面积3652km2，辖30个镇和4个街道办事处，2014年末，全区总人口102.58万人。2014年全区生产总值210.39亿元，比上年增长11.0%。人均生产总值24090元，比上年增长10.9%。

根据查阅资料、咨询文物部门及现场实地走访调查，拟建项目永久占地范围内未发现有保护级别的文物保护单位。

## 11.3 环境影响预测评价结论

11.3.1 设计和施工期环境影响评价结论

1、生态环境

（1）拟建项目用地指标小于公路工程项目建设用地指标，符合交通部、建设部以及国土资源部联合发布的《公路工程项目建设用地指标》（建标[2011]124号）要求，从工程的角度，拟建公路工程的永久占地数量合理。

（2）项目设置5处施工场地（包括预制场），占地共约3.0hm2，具体位置在下一阶段确定。环评要求该场地置于村庄下风向300m以外，施工营地利用现有民房，减少占地和对地表植被的破坏，确保后续施工对项目沿线产生的影响最小。本项目沥青和混凝土均采用外购形式满足工程需求，本项目不设置沥青混凝土拌合站。

（3）本项目土石方总量为185.39万m³，挖方总量为6.1万m3，填方总量为185.39万m³，利用方总量6.1万m³，借方总量为179.29万m³，无弃方。

（4）本项目建设合计损失生物量2172 t，主要是耕地植被生物量损失，农业植被的生物量损失是最值得关注的，在设计和施工时应尽量减少农业植被生物量损失。

（5）评价范围内的野生植物均为常见物种。根据野外实地调研，项目沿线没有国家级和省级保护的植物和古树，项目沿线两侧人口分布较多，人类活动历时较长，原生生态系统破坏较为严重，现有植被环境主要为农业植被和经济林地，野生动物栖息地很少，公路建不会对野生动物的栖息、觅食产生影响。

（6）本工程新增占用水浇地67.43hm2，旱地16.44 hm2、菜地28.67 hm2。耕地的占用对线路所跨地的粮食生产和沿线部分失地农民的生活及经济收入造成一定负面影响。建设单位应该按照国家的有关法规，按照占补平衡的原则，对占用的农田及园地应和地方国土管理部门协商，确定适宜的地方进行耕地补偿修建工作，保证补偿耕地质量和数量符合当地农田要求。

2、声环境

（1）基础施工过程中主要的施工机械主要有装载机、振动式压路机、推土机、平地机以及挖掘机等，施工最大噪声叠加值约55 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，约300 m外可基本达到夜间55 dB(A)标准限值；路面施工过程中主要的施工机械有摊铺机、压路机等，施工最大噪声叠加值约25 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，约130 m外可基本达到夜间55 dB(A)标准限值；桥梁施工过程中主要施工机械有打桩机，施工噪声约150 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，夜间约300 m内均超过标准限值；桥梁结构施工过程中施工机械主要有混凝土搅拌机、混凝土泵和混凝土振捣棒等，施工最大噪声叠加值约30 m外可达到昼间70 dB(A)标准限值，约140 m外可基本达到夜间55 dB(A)标准限值。

（2）施工期噪声会对敏感点产生一定影响，且由于本项目沿线敏感点相对较多，因此受影响人数相对较多。但相对于营运期来说，施工期毕竟是一短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，且由于噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。根据国内公路项目施工期环境保护经验，建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

3、地表水环境

（1）施工材料如沥青、油料、化学品物质等在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体也会对水环境造成污染。因此，施工单位在选择建筑材料堆放场地时，应注意不能靠近河流，尽量堆放远离水体、且无汇入支流的空旷地带，堆放期间应加盖篷布。

（2）桥梁施工期对地表水的污染主要来自施工作业的生产污水和施工人员的生活污水两个方面。施工作业引起的生产污水包括施工过程中产生的钻孔污染水和施工机械产生的含油污水，桥墩施工影响较为明显。在桥梁施工过程中对水体影响最大的潜在污染物是桥梁基础施工时产生的弃渣和钻渣。桥梁施工作业完毕后，要清理施工现场，以防施工废料等随雨水进入河中。

（3）施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，此类物质一旦进入水体，则会浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，对水生生物的生命活动造成影响。建议在施工场地及机械维修场地设置临时沉淀池，沉淀池四周做防渗砌护，池底铺设沙子起到截留作用，油类物质被沙子截留后定期清运沙子至就近弃渣场。

（4）拟建工程生活污水主要来为现场施工人员的生活污水，如果未经处理直接排入附近水体，将会对其功能产生一定影响。由于项目沿线村镇较密集，本项目不设施工营地，施工人员就近租住当地的民房，产生的生活污水随当地居民生活污水统一处理。由于项目沿线的河流均为II类水体，施工生产污、废水应采取加强收集，施工场地人员的粪便污水采用旱厕收集处理，定期清掏用做农肥。施工废水采用沉淀池收集，沉淀后回用，不外排。

总的来说，本项目不设施工营地，施工人员污水排放较为分散，仅限于施工期，相对时间较短，不会对水环境质量产生明显影响。

4、环境空气

（1）工程施工期的主要环境空气污染物是TSP，其次为沥青摊铺时的沥青烟和动力机械排出的尾气污染物，其中尤以TSP对周围环境影响较为突出。

（2）本项目属于新建项目，公路沿线的村庄大部分集中在距路公路两侧，因此，项目施工期间会对沿线的大部分村庄产生一定的粉尘污染，施工期必须加强施工管理、采取洒水、蓬布遮挡等降尘措施，以减少施工对沿线村民生活的影响。

（3）项目施工所需沥青混凝土等材料均采用外购方式直接购买成品，不单独设置沥青拌合站，因此项目建设沥青烟影响表现在路面摊铺过程中沥青烟的无组织排放，但排放量很小，对周围环境影响很小。

（4）施工场地拌合站在采取防尘抑尘及除尘措施并优化选址后，对居民环境影响较小，且这种影响随着施工结束而消失。

拟建项目施工期，应按照《大气污染防治行动计划》、《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”行动计划（2016年）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》等文件和规定中关于交通运输污染和扬尘污染防治的相关规定，并严格落实后，产生的TSP污染对环境空气的影响较小。

5、固体废物

（1）施工人员在施工中将产生一定量的固体废物，如不采取相应的保护措施，固体废物和生活垃圾将会给自然环境和人群的健康造成不良影响。

（2）公路施工场地的建筑垃圾如果放置在工棚里或露天堆放，与周围环境极不协调，造成视觉污染。若石灰或水泥随水渗入地下，将使土壤板结。pH值升高，同时污染地下水，使该块土地失去生产能力，浪费珍贵的土地资源。

（3）对于工程拆迁产生的建筑垃圾要加强管理，尽可能处理后回用与本项目路基填方路段，不可利用部分运至建筑垃圾填埋场。

（4）项目施工过程中产生的沥青废渣集中收集处理后，用于本项目的基层铺设或者用于低等级乡村道路铺筑。

6、社会环境

（1）316国道安康建民至恒口公路位于安康市境内，不仅是缓解区域过境交通压力的有效通道，也是打造安康高新技术产业开发区、五里工业园区以及恒口示范区联动发展的重要纽带，更是进一步推进陕南地区社会经济快速攀升的有力保障。

（2）项目在k0+480-k1+500通过安康市城市规划区居住用地，但是位于城市规划区边缘，对安康市城市总体规划影响较小。G316安康建民至恒口段（月河快速干道）作为横贯安康东西的主通道，实施该项目建设，对提高干线公路的整体通行能力，改善区域路网服务水平，提升综合运输效率具有十分重要的作用。本项目符合安康综合交通枢纽规划。

（3）工程在施工期，将产生一定数量的拆迁，影响拆迁户的正常生活和生产。另一方面，工程在建设期由于施工需要，会暂时增加当地居民的务工机会，增加他们的务工收入。在项目的实施过程中必须采取有效的征迁安置措施和环保措施，加强管理，尽量避免或减少对沿线群众生活、生产的影响。必须按照相关法律法规制定的完善的征地拆迁安置计划进行合理处置，以保证居民的生活稳定。另外，公路建设单位应与当地政府和有关部门协商，成立专门的征地、拆迁、安置机构，统筹规划、妥善安置。

（4）公路的建设不可避免的占用一部分耕地，线路所经地的农业种植和沿线部分失地农民的经济收入将造成一定负面影响。因此，公路建设单位必须严格按照土地管理法的要求进行征地补偿，补偿款可以用于农村集体经济发展或调整土地分配方案，从而保障失地农民的基本农业收入。对于无土地重新分配条件的地方，当地政府应积极研究农村剩余劳动力的再就业问题，解决失地农民的就业。

（5）拟建公路建设时不可避免的产生工程拆迁，拆迁房屋给当地居民造成了一定的经济损失，影响了沿线居民的生活环境，如果安置不当，直接导致受影响居民的正常生活。因此，必须按照相关法律法规制定的完善的征地拆迁安置计划进行合理处置，以保证居民的生活稳定。另外，公路建设单位应与当地政府和有关部门协商，成立专门的征地、拆迁、安置机构，统筹规划、妥善安置。

（6）施工单位要加强施工人员的文明施工教育和文物知识教育，施工过程中如果发现文物应当立即停止施工，保护好现场，并及时报告建设单位和文物部门，经考古发掘后方可施工。

11.3.2 营运阶段环境影响评价结论

1、生态环境

（1）拟建公路营运期对沿线地区生态环境影响较小，应注意公路生物防护措施的管理与维护。

（2）加强公路两侧的植被保护，及时清理道路边沟，防止道路雨水冲刷造成水土流失。

2、声环境

（1）项目营运近期（2018年），村庄敏感点昼间噪声预测值在51.4dB(A)～69.8dB(A)之间，其中2处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~2.5dB(A)；夜间预测值在45.3dB(A)～63.4dB(A)之间，其中25处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~8.4dB(A)。

项目营运中期（2024年），村庄敏感点昼间噪声预测值在53.2dB(A)～71.8dB(A)之间，其中7处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~4.1dB(A)；夜间预测值在46.6dB(A)～65.4dB(A)之间，其中28处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~10.4dB(A)。

项目营运远期（2032年），村庄敏感点昼间噪声预测值在54.8dB(A)～73.6dB(A)之间，其中20处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~5.8dB(A)；夜间预测值在47.9dB(A)～67.1dB(A)之间，其中29处敏感点超标，超标量0.1dB(A)~12.1dB(A)。

（2）评价范围内共有2所学校，采用昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)的标准评价。 鲤鱼山小学学近期近、中、远期均达标，越南小学，近中期均达标，仅远期夜间超标0.9 dB(A)。

3、水环境

（1）在跨越月河的Ⅱ类水体3座桥梁设桥面径流收集系统，由集水管道将桥面径流全部引入设置的集水池（事故池）进行沉淀。当发生意外事故时，可利用该径流收集系统集中收集危险品及冲洗废水。

（2）按照每辆运输危险品的车辆运送20t危险物品，考虑到事故处理过程中的消防水和冲洗水水量，考虑到雨天的不利情况下路面径流的水量，3处月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913）各设1座容积为60m3的集水池（事故池）。项目全线共设3座容积为60m3的集水池（事故池），同时对集水池（事故池）作防渗处理。

（3）对于本项目月河大桥（K11+322、K20+735、K25+913），两侧安装高等级防撞护栏约2436m。

（4）项目在恒口设1处养护工区，工作人员数量少，生活污水设化粪池处理，定期清理用做农肥，不外排，对水环境影响较小。

4、环境空气

项目沿线1处养护工区，不设锅炉采暖，营运期对环境空气的影响主要为汽车尾气的影响。

经预测，项目运营近、中、远期公路沿线的NO2浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，总体而言，运营期汽车尾气对公路沿线环境空气质量影响可接受。

5、社会环境

（1）项目建成营运后，将进一步促进区域间人员、商品、物资和信息的快速交流改革公路沿线地区的投资环境，并将为带动沿线地区经济发展起到积极作用，利于提高沿线居民的生活质量。

（2）项目的实施将改善沿线的出行条件，流畅而便捷的交通会进一步加大沿线旅游资源的开发力度，促进旅游业的发展；同时也将极大的促进当地多种经营服务业的开设，扩展当地群众的收入来源，增加经济收入。

## 11.4 方案比选

经过工程、环境、社会方面因素的综合比较，在施工前做好征地拆迁工作，施工期落实好相应生态保护措施后，本项目推荐的A方案从环保角度可行。建议优化路线走向，尽量减少项目建设对安康市城市总体规划影响。

## 11.5 环境保护措施和费用估算

根据影响预测结果和工程可能对环境造成污染的分析，项目对环境的污染影响主要集中在施工期和营运期。本评价在工程分析和环境预测基础上，提出了相应的环境保护措施。

（1）项目全线共设置隔声窗共21处，预留噪声费用4处，全线噪声污染防治措施费用390.75万元。

（2）项目采取了工程措施和植物措施相结合的方式，进行临时占地生态恢复。

（3）设置3套高等级防撞护栏和警示标志、桥面雨水收集系统以及3座60m3的集水池（事故池），共计50万元。

（4）根据本评价提出的环保措施，估算该项目环保投资费用为609.25万元，环保投资约占整个项目投资比例的0.76%。

## 11.6 总结论

316国道安康建民至恒口公路符合国家产业政策，基本符合安康市总体规划和交通规划。项目建设对促进地区旅游经济发展，改善交通运输状况，改善投资环境以及促进沿线地区对外交流都有巨大的作用。

项目建设将会对沿线地区的生态环境、水环境、声环境以及沿线居民生活质量产生一定的不利影响，通过采取相应环保措施，并严格实施环境管理与环境监理，工程对环境的不利影响可以得到减轻或消除。综上所述，在认真落实国家和地方环保法规、政策，严格执行环保“三同时”制度和落实本报告书提出的各项要求和环保措施的前提下，工程建设带来的不利影响可为环境所接受。从环境保护角度考虑，项目建设是可行的。